PRZEDMIAR  ROBÓT
BUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120512C

ROGOWO - NADRÓZ OD KM 1+250  DO KM  2+360
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	             ILOŚĆ  ROBÓT

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300
D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 1+250  do km  2 +360
	km 1.110

	2
	KNR2-01  T.0119-0300
D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 1+250 do km  2+360
	km 1.110

	3
	Kalkulacja własna

D.01.01.01

Odtworzenie wysokościowe punktów geodezyjnych
	szt  1

	4
	Kalkulacja  własna

Przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni z odkopaniem, przełożeniem, zasypaniem i zagęszcze-niem.

od km 2+240 do km 2+330       90.00m

założenie rur osłonowych dwudziel-nych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 8.00+8.00+8.00=24.00
	m   90.00

m  24.00


	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	                      ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0102-0200

D.01.02.01

Karczowanie krzewów 

120.00x1.50=180.00
	ha  0.018

	2
	KNNR1  T.0101-
D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnic

0100    - 15cm  -  35 szt

0700     - 75cm  -  3 szt
	szt  35

szt  3

	3
	KNR2-01  T.0110-0200

D.01.02.01

Wywóz karpiny na odl. 2km

35x0.05+3x0.88=1.75+2.64=4.39
	mp  4.39

	4
	KNR2-01  T.0110-0300

D.01.02.01

Wywóz gałęzi na odl. 2km

35x0.06+3x2.62=2.10+7.86=9.96
	mp  9.96

	5
	KNR2-01  T.0110-0100

D.01.02.01

Wywóz dłuzycy na odl. 2km

35x0.07+3x0.77=2.45+2.31=4.76
	mp  4.76


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	                    ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1000

D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza

wg  tab. mas  ziemnych
	m3 1509.15

	2
	KNNR1  T.0406-0201

D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3 1495.90

	3
	KNNR1  T.0201-1100

D.02.01.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład na odl. 1 km

wg tab. mas  ziemnych
	m3  13.25

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3  1495.90

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.02.01.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni
 wg  wyliczeń
	m2  2030.25

	6
	KNNR1  T.0503-0300

D.02.01.01

Jw. lecz wykopów
	m2  1426.00


	
	    IV   PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	                    ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne na całej  szerokości korony drogi  

wg wyliczeń
	m2  7494.22

	2
	KNNR6  T.0 0106-0500
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm 
	m2  5221.90


	3
	KNNR6    T.0111-0101analogia

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabi-lizowanej cementem i wytrzymałosci 2.5mPa przy pełnym doziarnieniu
	m2  5221.90


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	                     ILOŚĆ   ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0500

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej
	m2  5221.90

	2
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  istniejącej podbudowy emulsja asfaltową
	m2   5221.90

	 3.
	KNNR6    T.0308-0103
D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 3cm masy BA
	m2  5067.22

	4
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2  5067.22

	5
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  nawierzchni  wiążącej  
	m2   5067.22

	6
	KNNR6  T.0309-0103
D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2   4956.22


	   VI
	                       ZJAZD
                   (cpv 45233253-7)
	                          ILOŚĆ   ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0102-0300 analogia
D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości 35 cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy

wg wykazu
	m2  200.00

	    2
	KNNR1   T.0201-0701

D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

0.35x200.00=70.00
	m3   70.00

	    3

 
	KNNR6   T.0106-0500 
D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2  200.00

	    4
	KNNR6  T.0113-0300 analogia

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z tłucznia ka-miennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem podbudowy
	m2  200.00

	    5
	KNNR6  T.0309-0203

D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach  i  skrzyżowaniach  z BA

62.50+19.25=81.75
	m2  81.75


	  VII
	     OZNAKOWANIE

         ( cpv 45233280-5)
	                 ILOŚĆ ROBÓT 

	 1
	KNNR6  T.0702-0101

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   70 mm
	szt  13

	 2

0600

0700

0500
	KNNR6  T.0702

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni do 0.3m 

b) tablice o powierzchni  pow. 0.3 m2

c) trójkątne
	szt   2

szt   7

szt   5


PAGE  
1

