URZĄD GMINY ROGOWO
                  KOSZTORYS  OFERTOWY
BUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120512C 

ROGOWO - NADRÓZ OD KM 0+000  DO KM  1+250

             OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:

             DNIA:

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW
O  F  E  R  T  A
DROGA  GMINNA  ROGOWO - NADRÓŻ
OD KM 0+000 DO KM 1+250   DŁUGOŚCI  1250.00M

GMINA ROGOWO
	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	 WARTOŚĆ

    NETTO
	    PODATEK

          VAT 
	  WARTOSĆ

    BRUTTO

	 1
	ROBOTY      PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	 2
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	
	

	 3
	 ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	 4
	PODBUDOWA
	
	
	

	 5
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	 6
	ZJAZDY
	
	
	

	 7
	OZNAKOWANIE, PORĘCZE
	
	
	

	 8
	PRZEPUST
	
	
	

	 9
	CHODNIK
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 

KOSZTORYS  OFERTOWY
BUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120512C NR 2118C 
ROGOWO - NADRÓZ OD KM 0+000  DO KM  1+250

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	    WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  1+250
	km

1.250
	
	

	2
	D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km  1+250
	km

1.250
	
	

	3
	D.01.01.01

Odtworzenie wysokościowe punktów geodezyjnych
	szt  

1
	
	

	4
	Przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni z odkopaniem, przełożeniem, zasypaniem i zagęszcze-niem.

od km 0+450  do km  0+580

od km 0+840 do km   0+920   210.00m

założenie rur osłonowych dwudziel-nych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 16.00
	m  210.00 

m  16.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


KOSZTORYS  OFERTOWY  ROGOWO - NADRÓŻ

OD KM 0+000 DO KM  1+250

	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

    JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.01.02.01

Karczowanie krzewów 

420.00x1.50=630.00
	ha

0.0630                                                                                                
	
	

	2
	D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnic

0100    - 15cm  -  88 szt

0700     - 75cm  -  3 szt
	szt  88

szt  3
	
	

	3
	D.01.02.01

Wywóz karpiny 
88x0.05+3x0.88=4.40+2.64=7.04
	mp

7.04
	
	

	4
	D.01.02.01

Wywóz gałęzi 
88x0.06+3x2.62=5.28+7.86=13.14
	mp

13.14
	
	

	5
	D.01.02.01

Wywóz dłuzycy 
88x0.07+3x0.77=6.16+2.31=8.47
	mp

8.47
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


KOSZTORYS  OFERTOWY   DROGA GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 0+000 DO KM 1+250

	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	        WARTOŚĆ

	1
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem i z wbudowaniem w nasyp i pobocza
	m3

1775.79
	
	

	2
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza
	m3

923.02
	
	

	3
	D.02.01.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład
	m3

691.50
	
	

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3

2467.29
	
	

	5
	D.02.01.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni
	m2

3125.00
	
	

	6
	D.02.01.01

Jw. lecz wykopów
	m2

2754.00
	
	

	7
	D.02.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
	m2

1200.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


 KOSZTORYS  OFERTOWY
	
	    IV   PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

 ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne na całej  szerokości korony drogi  

wg wyliczeń
	m2

6789.90
	
	

	2
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm  z piasku
	m2

6789.90
	
	

	3
	D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałosci 2.5mPa przy pełnym doziarnieniu
	m2

6789.90
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


     DROGA  GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 0+000 DO KM 1+250 
KOSZTORYS  OFERTOWY   DROGA GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 0+000 DO KM 1+250

	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej
	m2

6789.90
	
	

	2
	D.04.03.01

Skropienie  istniejącej podbudowy emulsja asfaltową
	m2

6789.90
	
	

	 3.
	D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 3cm masy BA
	m2

6539.90
	
	

	4
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

6539.90
	
	

	5
	D.04.03.01

Skropienie  nawierzchni  wiążącej  
	m2

6539.90
	
	

	6
	D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2

6419.90
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


KOSZTORYS  OFERTOWY
DROGA GMINNA ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 0+000 DO KM 1+250

	   VI
	         ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA

                   (cpv 45233253-7)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	    CENA 

    JEDN.
	      WARTOŚĆ

	    1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  25cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy

wg wykazu
	m2

185.00
	
	

	    2
	D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta z wbudowaniem w pobocza

185.00x0.25=46.25
	m3

46.25
	
	

	    3

 
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2

185.00
	
	

	    4
	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  podbudowy

160.00+25.00=185.00
	m2

185.00
	
	

	    5
	D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach  i  skrzyżowaniach  z BA
	m2

163.50
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM A VAT
	
	
	


KOSZTORYS  OFERTOWY  ROGOWO – NADRÓŻ 
	  VII
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC
	CENA
	WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   70 mm
	szt

22
	
	

	    2


	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) drogowskazy

b) trójkąty

c) okrągłe 

d) inne
	szt 2
szt 12
szt 6
szt 4
	
	

	   3


	D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP21 bezprzekładkowe jednostronne

strona lewa 

od km 0+924 do km 1+024        100.00m

strona prawa

od km 0+924 do km 0+940        16.00m

w tym zakonczenia 4x4.00=16.00
	m

100.00

m  16.00
	
	

	   4
	KNNR6  T.0705-0100

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach
	m2  132.00
	
	

	   5
	KNNR6  T.0701-0200

D.07.05.01

Ustawienie poręczy ochronnych z rur  stalo-wych ośrednicy 60mm  na nasypie w obrębie przepustu km 0+934

8x2.00=16.00
	m   16.00
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


KOSZTORYS  OFERTOWY  OD KM 0+000 DO KM 1+250   

Przepust w km 0+934

	  VIII
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.03.01.01

Wykonanie  wykopu  w  gruncie  kat.III

pod  przepust  na odkład 

km   0+934

1.30x9.00x1.00=11.70
	m3

11.70
	
	

	2


	D.03.01.01

Wykonanie  części  przelotowych  przepustu  z  rur  betonowych  z zaizolowaniem powłoka bitumiczna wykonywana na zimno(podwójnie)

średnicy  60 cm na  ławach  z  kruszywa łamanego gr.30cm

km  0+934  poszerzenia 2x3.00=6.00                                              

ława z pospółki gr.30cm

9.00x0.30x0.80=2.16
	mb 

9.00

m3

2.16
	
	

	   3


	D.03.01.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych  przepustu  z  betonu  B-30

a) średnicy  60 cm  
	m3  2.00
	
	

	   4
	D.03.01.01

Zasypanie  i  zagęszczenie  gruntu  na  przepustach  w  gruncie  kat.III (nasyp w robotach ziemnych)
	m3

4.83
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	 
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


KOSZTORYS  OFERTOWY  OD KM 0+000 DO KM 1+250
	   IX
	                     CHODNIK  

                   (cpv 4523253-7)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

   JEDN.
	          WARTOŚĆ

	    1
	D.08.02.05
Wykonanie koryta głębokości 15 cm w gruncie kat.III  pod chodnik

wg wykazu
	m2

1857.50
	
	

	   2
	D.08.02.05
Wywóz gruntu kat.III z koryta  z wbudowaniem w pobocza

0.15x1857.50=278.62
	m3

278.62
	
	

	   3


	D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
	m2

1857.50
	
	

	   4
	D.08.02.05
Wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 15cm

wg wykazu
	m2

1857.50
	
	

	   5
	D.08.02.05
Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2

1857.50
	
	

	   6
	D.08.02.05
Profilowanie masą  MMA w ilości 75kg/m2

1857.50x0.075=139.31
	mg
139.31


	
	

	   7
	D.08.02.05

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi 5-8mm 
	m2

1857.50
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


OFERTĘ  SPORZADZIŁ:

DNIA:
PAGE  
1

