                     PRZEDMIAR  ROBÓT
BUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120512C 

ROGOWO - NADRÓZ OD KM 0+000  DO KM  1+250
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ  ROBÓT

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300
D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  1+250
	km 1.250

	2
	KNR2-01  T.0119-0300
D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km  1+250
	km  1.250

	3
	Kalkulacja własna

D.01.01.01

Odtworzenie wysokościowe punktów geodezyjnych
	szt   1

	4
	Kalkulacja  własna

Przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni z odkopaniem, przełożeniem, zasypaniem i zagęszcze-niem.

od km 0+450  do km  0+580

od km 0+840 do km   0+920   210.00m

założenie rur osłonowych dwudziel-nych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 16.00


	m  210.00 

m  16.00


	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0102-0200

D.01.02.01

Karczowanie krzewów 

420.00x1.50=630.00
	ha  0.0630

	2
	KNNR1  T.0103
D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnic

0100    - 15cm  -  88 szt

0700     - 75cm  -  3 szt
	szt  88
szt  3

	3
	KNR2-01  T.0110-0200

D.01.02.01

Wywóz karpiny na odl. 2km

88x0.05+3x0.88=4.40+2.64=7.04
	mp  7.04

	4
	KNR2-01  T.0110-0300

D.01.02.01

Wywóz gałęzi na odl. 2km
88x0.06+3x2.62=5.28+7.86=13.14
	mp  13.14

	5
	KNR2-01  T.0110-0100

D.01.02.01

Wywóz dłuzycy na odl. 2km

88x0.07+3x0.77=6.16+2.31=8.47
	mp  8.47


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-0701
D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza

wg  tab. mas  ziemnych
	m3  1775.79

	2
	KNNR1  T.0406-0201

D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3  923.02

	3
	KNNR1  T.0201-0701
D.02.01.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład na odl. 1 km

wg tab. mas  ziemnych
	m3  691.50

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3  2467.29

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.02.01.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni
 wg  wyliczeń
	m2  3125.00

	6
	KNNR1  T.0503-0300

D.02.01.01

Jw. lecz wykopów
	m2  2754.00

	7
	KNNR6  T.0510-0100

D.02.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
	m2  1200.00


	
	    IV   PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne na całej  szerokości korony drogi  

wg wyliczeń
	m2  6789.90

	2
	KNNR6  T.0 0106-0500
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm  z piasku
	m2  6789.90

	3
	KNNR6    T.0111-0101analogia

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabi-lizowanej cementem i wytrzymałosci 2.5mPa przy pełnym doziarnieniu
	m2  6789.90


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej
	m2  6789.90

	2
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  istniejącej podbudowy emulsja asfaltową
	m2  6789.90

	 3.
	KNNR6    T.0308-0103
D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 3cm masy BA
	m2  6539.90

	4
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2  6539.90

	5
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  nawierzchni  wiążącej  
	m2  6539.90

	6
	KNNR6  T.0309-0103 
D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2  6419.90


	   VI
	         ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA

                   (cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ   ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0101-0210 analogia
D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  25cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy

wg wykazu
	m2  185.00

	    2
	KNNR1   T.0201-0701
D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

185.00x0.25=46.25
	m3  46.25

	    3

 
	KNNR6   T.0106-0500 
D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2  185.00

	    4
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  podbudowy
160.00+25.00=185.00
	m2  185.00

	    5
	KNNR6  T.0309-0215
D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach  i  skrzyżowaniach  z BA


	m2  163.50


	  VII
	     OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	                   ILOŚC  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0101

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   70 mm
	szt  22

	    2

0600

0500

0400
0600
	KNNR6  T.0702-

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) drogowskazy

b) trójkąty
c) okrągłe 
d) inne
	szt 2
szt 12
szt 6
szt 4

	   3

0500
	KNNR6  T.0703-0600

D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP21 bezprze-kładkowe jednostronne
strona lewa 
od km 0+924 do km 1+024        100.00m

strona prawa

od km 0+924 do km 0+940        16.00m

w tym zakonczenia 4x4.00=16.00
	m  100.00

m   16.00

	   4
	KNNR6  T.0705-0100

D.07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach
	m2  132.00

	   5
	KNNR6  T.0701-0200

D.07.05.01

Ustawienie poręczy ochronnych z rur  stalo-wych ośrednicy 60mm  na nasypie w obrębie przepustu km 0+934

8x2.00=16.00
	m   16.00


	  VIII
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0218-0200

D.03.01.01

Wykonanie  wykopu  w  gruncie  kat.III

pod  przepust  na odkład 
km   0+934
1.30x9.00x1.00=11.70
	m3  11.70

	2


	KNR2-33  T.0601-0101+600  analogia

D.03.01.01

Wykonanie  części  przelotowych  przepustu  z  rur  betonowych  z zaizolowaniem powłoka bitumiczna wykonywana na zimno(podwójnie)
średnicy  60 cm na  ławach  z  kruszywa łamanego gr.30cm
km  0+934  poszerzenia 2x3.00=6.00                                              
ława z pospółki gr.30cm
9.00x0.30x0.80=2.16
	mb   9.00

m3  2.16

	   3


	KNR2-33  T.0606-0100
D.03.01.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych  przepustu  z  betonu  B-30

a) średnicy  60 cm  
	m3  2.00

	   4
	KNNR1  T.0317-0100

D.03.01.01

Zasypanie  i  zagęszczenie  gruntu  na  przepustach  w  gruncie  kat.III (nasyp w robotach ziemnych)
7.84-6.00x3.14x0.4x0.4=10.64
	m3  4.83


	   IX
	                     CHODNIK  

                   (cpv 4523253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0101-0210
D.08.02.05
Wykonanie koryta głębokości 15 cm w gruncie kat.III  pod chodnik
wg wykazu
	m2  1857.50

	   2
	KNNR1   T.0201-0701

D.08.02.05
Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

0.15x1857.50=278.62
	m3  278.62

	   3


	KNNR6   T.0106-0400 
D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
	m2   1857.50

	   4
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.08.02.05
Wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiało-waniem o grubości  warstwy 15cm

wg wykazu
	m2  1857.50

	   5
	KNNR6  T.1005-0400

D.08.02.05
Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2  1857.50

	   6
	KNNR6  T.0108-0200
D.08.02.05

Profilowanie masą  MMA w ilości 75kg/m2

1857.50x0.075=139.31
	mg  139.31


	   7
	Biuletyn Cen Robót Drog. Secocenbud

D.08.02.05
Wykonanie powierzchniowego utrwa-lenia grysami kamiennymi 5-8mm 
	m2  1857.50


PAGE  
1

