                           PRZEDMIAR  ROBÓT
                  BUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120512C 

                  ROGOWO - NADRÓZ OD KM 1+250  DO KM  2+360
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ  ROBÓT

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300

D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 1+250  do km  2+360
	km

1.110

	2
	KNR2-01  T.0119-0300

D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 1+250 do km  2+360
	km

1.110

	3
	Kalkulacja  własna

Przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni z odkopaniem, przełożeniem, zasypaniem i zagęszczeniem.

od km  2+220 do km 2+350       130.00m

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 8.00+8.00+8.00=24.00
	m  130.00 

m  24.00


PRZEDMIAR  ROBÓT   ROGOWO - NADRÓŻ

OD KM 1+250 DO KM  2+360

	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0102-0200

D.01.02.01

Karczowanie krzewów 

120.00x1.50=180.00
	m2
180.00

	2
	KNNR1  T.0103

D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnic

0100    - 15cm  -  88 szt

0400     - 35cm  -  3 szt
	szt  88

szt  3

	3
	KNR2-01  T.0110-0200

D.01.02.01

Wywóz karpiny na odl. 2km

88x0.05+3x0.17=4.40+0.51=4.91
	mp

4.91

	4
	KNR2-01  T.0110-0300

D.01.02.01

Wywóz gałęzi na odl. 2km

88x0.06+3x0.24=5.28+0.72=6.00
	mp

6.00

	5
	KNR2-01  T.0110-0100

D.01.02.01

Wywóz dłuzycy na odl. 2km

88x0.07+3x0.42=7.42
	mp

7.42


PRZEDMIAR  ROBÓT    DROGA GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 1+250 DO KM 2+360

	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-0701

D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z  wbudowaniem w nasyp i  pobocza

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

1509.15

	2
	KNNR1  T.0406-0201

D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

1495.90

	3
	KNNR1  T.0201-0701

D.02.01.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład na odl. 1 km

wg tab. mas  ziemnych
	m3

13.25

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3
1495.90

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.02.01.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni

2x0.75x1110.00+1.00x938.00=2603.00
	m2
2603.00

	6
	KNNR1  T.0503-0300

D.02.01.01

Jw. lecz wykopów
	m2

1426.00

	7
	KNNR6  T.0510-0100

D.02.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
938.00x1.00=938.00
	m2

938.00


     PRZEDMIAR  ROBÓT
	
	    IV   PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne na całej  szerokości korony drogi  

wg wyliczeń
	m2

5754.11

	2
	KNNR6  T.0 0106-0500

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm  z piasku
	m2

5754.11

	3
	KNNR6    T.0111-0101analogia

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałosci 2.5mPa przy pełnym doziarnieniu
	m2

5754.11


     DROGA  GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 1+250 DO KM 2+360 

PRZEDMIAR  ROBÓT    DROGA GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 1+250 DO KM 2+360

	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	                         ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej
	m2  5754.11

	2
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  istniejącej podbudowy emulsja asfaltową
	m2  5754.11

	 3.
	KNNR6    T.0308-0103

D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 3cm masy BA
	m2  5532.91

	4
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2  5532.91

	5
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  nawierzchni  wiążącej  
	m2   5532.91

	6
	KNNR6  T.0309-0103 

D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2   5421.11


PRZEDMIAR  ROBÓT
DROGA GMINNA ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 1+250 DO KM 2+360

	   VI
	         ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA

                   (cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0101-0210 analogia

D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  25cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy

wg wykazu
	m2  200.00

	    2
	KNNR1   T.0201-0701

D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

200.00x0.25=50.00
	m3  50.00

	    3

 
	KNNR6   T.0106-0500 

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2  200.00

	    4
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  podbudowy
	m2  200.00

	    5
	KNNR6  T.0309-0215

D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach  i  skrzyżowaniach  z BA
	m2  81.75


PRZEDMIAR  ROBÓT    DROGA GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 1+250 DO KM 2+360

	  VII
	            OZNAKOWANIE
          ( CPV 45233280-5)
	                      ILOŚC  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0101

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   70 mm
	szt  15


	    2

0700

0600an.

0500
0600an.

	KNNR6  T.0702-

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  
- o powierzchni  powyżej 0.30m2

- drogowskaz (obustronny)

- trójkątne

- inne
	szt  6
szt  1
szt  5
szt  1

	   3
	KNNR6  T.0705-0100

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach na odcinku od km 1+250 do km 2+188
	m2  112.56


PRZEDMIAR  ROBÓT    DROGA GMINNA  ROGOWO – NADRÓŻ  OD KM 1+250 DO KM 2+360

	   VIII
	                     CHODNIK  

                   (cpv 4523253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0101-0210

D.08.02.05
Wykonanie koryta głębokości 15 cm w gruncie kat.III  pod chodnik

wg wykazu
	m2  1407.00

	   2
	KNNR1   T.0201-0701

D.08.02.05
Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

0.15x1407.00=211.05
	m3  211.05

	   3


	KNNR6   T.0106-0400 

D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
	m2   1407.00

	   4
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.08.02.05
Wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 15cm

wg wykazu
	m2   1407.00

	   5
	KNNR6  T.1005-0400

D.08.02.05
Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2

1407.00

	   6
	KNNR6  T.0108-0200

D.08.02.05
Profilowanie masą  MMA w ilości 75kg/m2

1407.00.x0.075=105.52
	Mg  105.52


	   7
	Biuletyn Cen Robót Drog. Secocenbud

D.08.02.05

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi 5-8mm 
	m2  1407.00


PAGE  
2

