PRZEDMIAR  ROBÓT
DROGA  GMINNA  CZUMSK  DUZY OD KM 0+000 DO KM  0+684

	 LP
	 WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT
	ILOŚĆ   ROBÓT

	 I
	       ROBOTY  POMIAROWE
                      (CPV 45112600-1)

	 1
	KNR2-01  T.0119-0300
D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym  przy  robotach  ziemnych  liniowych

od km 0+000 do km 0+684
	km

0.684

	 2
	KNR2-01  T.0119-0300 analogia
D.01.01.01
Wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej

lok. j.w.
	km

0.684


PRZEDMIAR  ROBÓT

CZUMSK DUŻY OD KM 0+000 DO KM 0+684

	   II
	     ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
                        (CPV 45112600-1)
	ILOŚĆ ROBÓT

	  1
	Kalkulacja własna
Założenie  rur  typu  ARROT  na  przewody  teletechniczne  na  skrzyżowaniu  z  drogą z odkopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem
	mb  21.00

	2
	Kallkulacja własna

Przełożenie przewodu teletechnicznego poza pas jezdni z odkopaniem, przełożeniem zasypaniem i zagęszczeniem gruntu
	m  40.00

	3
	KNNR6  T.1305-0100 analogia

D.03.02.01
Regulacja urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót

- zasuwy wodociągowe (obudowy żeliwne Inwestora)   18x0.05=0.90
	m3  0.90

(szt  18)

	  4
	KNR SEK06-01  T.0303-0500
D.01.02.01
Karczowanie  drzew o średnicy 50 cm                   
	szt  1

	  5
	KNR SEK06-01  T.0110-0100
D.01.02.01
Wywóz  dłuzycy  na  odl. do 2 km
	mp 

0.42

	  6
	KNR2-01  T.0110-0200
D.01.02.01
Wywóz  karpiny  na  odl. do 2 km
	mp 

0.45

	  7
	KNR2-01  T.0110-0300
D.01.02.01
Wywóz  gałęzi  na  odl. do 2 km
	mp  

1.35


PRZEDMIAR  ROBÓT

CZUMSK DUŻY OD KM 0+000 DO KM 0+684

	  III
	                ROBOTY ZIEMNE

                                  (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0311-0200
D.02.03.01
Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza  z  ich  uformowaniem
	m3

202.15

	2
	KNNR1  T.0201-1000
D.02.03.01
Wykonanie robót ziemnych  w  gruncie  kat.III  na odl. 1 km na odkład
	m3

659.08

	3
	KNNR1  T.0201-1000

D.02.03.01
Wykonanie robót podłuznych w gruncie kat.III na odl. 1km z wbudowaniem w nasyp
	m3

26.40

	4
	KNNR1  T.0407-0500
D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III
	m3

228.55

	5
	KNNR1  T.0503-0500
D.06.03.01
Plantowanie powierzchni skarp nasypów i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni                     
	m2

846.25

	6
	KNNR1  T.0507-0200

D.06.03.01
Plantowanie powierzchni wykopów, gruntu rodzimego
	m2  302.25


PRZEDMIAR  ROBÓT  DROGA  GMINNA  CZUMSK DUŻY

OD KM 0+000  DO KM 0+684
	  IV
	         PODBUDOWA
              ( cpv  45233300-2)
	         ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6    T.0103-0300
D.04.01.01
Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III  pod
 warstwy  konstrukcyjne  drogi  
	m2

3564.68


	2
	KNNR6  T.0104-0310

D.04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej gr.15 cm 
od  km  0+000  do  km  0+684
	m2

3564.68


	3
	KNNR6   T.0111-0201  analogia
D.04.05.01
Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałosci 3.0mPa przypełnym doziar-nieniu
	m2

3564.68



                  PRZEDMIAR  ROBÓT
               DROGA GMINNA  CZUMSK DUŻY  OD  KM 0+000  DO  KM +684

	  V
	      NAWIERZCHNIA

      (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej

od km 0+000 do km 0+684
	m2

3322.50



	3
	KNNR6  T.1005-0700 analogia

D.04.03.01

Skropienie podbudowy bitumicznej bitumem 
	m2

3322.50

	4
	KNNR6  T.0108-0200 

D.04.08.01

Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltowa w il. 60kg/m2 (standard II)

na odcinku od km 0+000 do km 0+684 

0.060x3322.50=199.35
	mg

199.35



	6
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy profilowej      wg  wyliczeń 
	m2

3322.50

	7
	KNR SEK 0103-0401 analogia

D.05.03.05

Wykonanie wcinek w nawierzchniach bitumicznych  gr. 3cm

wg wyliczeń

11.00x0.30+12.00x0.30=6.90
	m2

6.90

	8
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie warstwy profilowej  z wcinkami           wg wyliczeń

3322.50+6.90=3329.40
	m2

3329.40

	9
	KNNR6  T.0309-0203analogia

D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z BA  wg wyliczeń  od km 0+000 do km 0+684
	m2

3329.40


PRZEDMIAR  ROBÓT

CZUMSK DUŻY OD KM 0+000 DO KM 0+684

	VI
	                   ZJAZDY 
                ( cpv 45233100-0)
	         ILOŚĆ ROBÓT

	1
	KNNR6    T.0101-0100

D.10.07.01
Wykonanie  koryta  głębokości  10 cm  z  rozplantowaniem  gruntu
5.00x2x0.75=7.50
	m2  116.25   

	2
	KNNR6    T.0106 –0500

D.10.07.01
Wykonanie  warstwy  odcinającej  gr. 10 cm z piasku    
	m2  116.25

	3
	KNNR6   T.0113-05/06/07 kalkul. własna

D.10.07.01
Wykonanie  podbudowy gr. 20+10cm z  kamienia   wapiennego z  zaklinowaniem  i  zamiałowaniem 
	m2  116.25

	4
	KNNR6    T.0309-0215

D.10.07.01
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  gr. 5 cm z masy  min-asfaltowej  standard  III
	m2   116.25

	5
	KNNR6   T.1005-0400
D.10.07.01
Oczyszczenie  podbudowy  kamiennej
	m2   116.25


PRZEDMIAR  ROBÓT

CZUMSK DUŻY OD KM 0+000 DO KM 0+684

	VII
	OZNAKOWANIE
(CPV 45233221-4)
	  ILOŚĆ ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0702-0100

D.07.02.01
Ustawienie słupków stalowych 50mm
	szt   30

	2

0500  0600

 0700
	KNNR6  T.0702

D.07.02.01

Ustawienie znaków drogowych odblaskowych

- trójkątne

- poniżej 0.3m2

- powyżej 0.3m2
	szt   4
szt   8

szt   10


PAGE  
3

