	KOSZTORYS  OFERTOWY
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120512 C ROGOWO - NADRÓŻ
OD KM 2+360  DO KM 3+987.55

                  OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:

                    DNIA:




ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW
O F E R T A

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120512C ROGOWO - NADRÓŻ
OD KM 2+360  DO KM 3+987.55

W TYM 

OD KM 2+360 DO KM   3+987.55   DŁUGOŚCI  1627.55 M

ORAZ PĘTLA OD KM 0+000 DO KM 0+250.60 DŁUGOŚCI 250.60 M
GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	      PODATEK

           VAT 
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	ROBOTY      PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	 2
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	
	

	 3
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	 4
	PODBUDOWA
	
	
	

	 5
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	 6
	ZJAZDY
	
	
	

	 7
	OZNAKOWANIE, PORĘCZE
	
	
	

	 8
	PRZEPUST
	
	
	

	 9
	CHODNIK
	
	
	

	 10
	ZATOKA AUTOBUSOWA
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 
KOSZTORYS  OFERTOWY
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120512C ROGOWO - NADRÓŻ
OD KM 2+360  DO KM 3+987.55

W TYM PĘTLA OD KM 0+000 DO KM 0+250.60

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	    WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 2+360  do km  3+987.55

od km 0+000  do km 0+250.60
	km

1.878.15
	
	

	2
	D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 2+360 do km  3+987.55

od km 0+000 do km 0+250.60
	km

1.878.15
	
	

	3
	Przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni z odkopaniem, przełożeniem, zasypaniem i zagęszczeniem.

od km 0+100  do km  0+250 

zatoka autobusowa  30.00
założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 6.00


	m    180.00 

m       6.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

    JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.01.02.01

Karczowanie krzewów 

420.00x1.50=630.00
	m2
630.00
	
	

	2
	D.01.02.01

Karczowanie pni o średnicy
0700     - 55cm  -  6 szt   
	szt  6
	
	

	3
	D.01.02.01

Wywóz karpiny 
6x0.65=3.90
	mp     3.90

	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	        WARTOŚĆ

	1
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  i  z wbudowaniem w nasyp i pobocza

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

1237.00
	
	

	2
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

650.00
	
	

	3
	D.02.01.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład 
wg tab. mas  ziemnych
	m3

1430.70
	
	

	4
	D.02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3

1887.00
	
	

	5
	D.02.01.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni

 wg  wyliczeń
i od km 0+000 do km 0+250

0.75x2x200.00=300.00

razem: 3667.25+300.00=3967.25
	m2

3967.25
	
	

	6
	D.02.01.01

Jw. lecz wykopów
	m2

2810.40
	
	

	7
	D.02.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu 

od km 2+440 do km 3+982

1.00x1342.00=1342.00 z odjęciem przejazdów
	m2

1342.00
	
	

	8
	D.02.01.01

Humusowanie skar nasypu  warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu 

od km 2+700 do km 2+830

130.00xśr.4.50=585.00
	m2  585.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	
	    IV   PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

 ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne na całej  szerokości korony drogi  

wg wyliczeń
	m2

14251.95
	
	

	2
	D.04.01.01
Wykonanie koryta gł. 35cmw gruncie kat.III

 od km 0+000 do km 0+250 (pętla)

250.00x3.50+15.00x3.50+(30.00+3.50)x

x0.5x26.00=875.00+52.50+435.50=1363.00
	m2

1363.00
	
	

	3
	D.04.01.01
Wywóz gruntu kat.III 

1363.00x0.35=477.05
	m3  477.05
	
	

	4
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm  z piasku
	m2

10125.36
	
	

	5
	D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałosci 4.0mPa przy pełnym doziarnieniu
	m2

10418.32
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej
	m2

10125.36
	
	

	2
	D.04.03.01

Skropienie  istniejącej podbudowy emulsja asfaltową
	m2

10125.36
	
	

	 3.
	D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 3cm masy BA
	m2

9867.47
	
	

	4
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

9867.47
	
	

	5
	D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

9867.47
	
	

	6
	D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2

9642.24
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   VI
	         ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA

                   (cpv 45233253-7)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	    CENA 

    JEDN.
	WARTOŚĆ

	    1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  20cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy

wg wykazu
	m2

527.50
	
	

	    2
	D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta z wbudowaniem w pobocza

0.20x527.50=105.50
	m3

105.50
	
	

	    3

 
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2

527.50
	
	

	    4
	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  
wg tabeli
	m2

527.50
	
	

	    5
	D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach gospodarczych, przez chodnik, paskach zabezpieczajacych krawędź, skrzyżowaniach  z BA 
wg tabeli
	m2

431.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM A VAT
	
	
	

	  VII
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   70 mm
	szt     38
	
	

	    2


	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  
- o powierzchni pow 0.3m2  
- drogowskazy  
- trójkąty  
- okrągłe   
- inne  
	szt  17
szt    9
szt    6
szt    2
szt   4
	
	

	   3


	D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP21 bezprzekładkowe jednostronne

strona lewa 

od km 2 +704 do km 2+842        138.00m

w tym zakonczenia 2x4.00=8.00
	m    138.00

	
	

	    4

	D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach
od km 2+440  do km  3+982

1542.00x0.12=185.04

- przejście dla pieszych   
	m2  185.04

m2   10.00
	
	

	   5
	Ustawienie znaku aktywnego B-33 (20km/h) z solarowym zasilaniem, ustawieniem słupa na fundamencie, wbudowaniem akumulatora, regulatora wraz  z  montażem z zastosowaniem turbiny wiatrowej  
	szt 1
	
	

	    6
	D.07.05.01
Ustawienie poręczy ochronnych śr.60mm z przeciągiem śr.35mm w rozstawie słupków co 200cm, z pomalowa-niem na kolor żółty w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowści  Huta – strona prawa od km 2+488 do 2+500 (między jezdnią a chodnikiem)
	m   12.00
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  VIII
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1

	D.03.01.01

Wykonanie  części  przelotowych  przepustu  z  rur  be-tonowych  z zaizolowaniem powłoka bitumiczna wyko-nywana na zimno(podwójnie)  km 2+524
średnicy  60 cm na  ławach  z  kruszywa łamanego gr.30cm
	mb   12.00

	
	

	     2

	D.03.01.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych  przepustu  z  betonu  B-30  km 2+524
a) średnicy  60 cm  
	m3  2.00
	
	

	     3
	D.03.01.01

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej  10.00m  przed wpustem z osadnikiem i 2.00m za wpustem z wyko-naniem ścieku podłużnego ( w kostce betonowej)

od km 2+680 do km 2+692

od km 2+770 do km 2+782

od km 2+915 do km 2+927

na szerokości pasa zieleni

1.00x(12.00+12.00+12.00)=36.00
	m2    36.00
	
	

	4
	D.03.01.01
Ustawienie opornika betonowego 12x30cm 

14.00x2x3=84.00
	m        84.00
	
	

	5
	D.03.01.01
Wykonanie podbudowy gr.20cm z betonu B-12 pod kostkę i opornik 

lok. j.w.
	m2       36.00
	
	

	6
	D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ła-wie gr.20cm z pospółki z wpustem ulicznym zlokalizo-wanym w pasie zieleni z odprowadzeniem wody opadowej na lewostronną skarpę (koszt bez wpustu)

km 2+690   12.00m

km 2+780   12.00m

km 2+925   12.00m
	m        36.00
	
	

	7
	D.03.01.01
Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem, zlokalizo-wanych w pasie zieleni z lokalizacją j.w.
	szt     3
	
	

	8
	D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm

lok.jw.
	szt     3
	
	

	9
	D.03.01.01

Wykonanie studzienki śr. 40cmm z rury betonowej z umocnionym dnem warstwą bwtonu B-10 gr.15cm  na zakończeniu ścieku skarpowego z przykryciem pokrywą  z kratą
	szt    3
	
	

	10
	D.03.01.01

Wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykatów beto-nowych gr.15cm posadowionych na ławie z betonu B-10 gr.10cm na odcinku od ścianki czołowej do studzie-nki

3x6.00=18.00
	m     18.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   IX
	                     CHODNIK  

                   (cpv 4523253-7)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

   JEDN.
	          WARTOŚĆ

	    1
	D.08.02.05
Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach ziemnych)
wg  wyliczeń
	m2  2400.90

	
	

	   2

	D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
	m2   
2400.90
	
	

	   3
	D.08.02.05
Wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 15cm

wg wykazu
	m2  
2400.90
	
	

	   4
	D.08.02.05
Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2   2400.90
	
	

	   5
	D.08.02.05
Profilowanie masą  MMA w ilości 50kg/m2

0.050x2400.90=120.04
	Mg     120.04

	
	

	   6
	D.08.02.05
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm z BA

wg wyliczeń
	m2   2092.50

	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	   X
	       ZATOKA  AUTOBUSOWA, WYSEPKA
                        (CPV45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	WARTOSĆ

	1
	D.10.06.01

Wykonanie koryta gł. 46cm w gruncie kat.III pod nawierzchnię zatoki

od km 2+462  do km 2+502  strona lewa

3.00x16.00+0.5x3.00x16.00+0.5x3.00x9.00=85.50

- wysepka  w km 2+378

8.00x6.00x0.5=24.00
- koryta gł. 10cm  pod chodnik przyległy do zatoki i prawostronny peron
2.00x36.00=72.00
20.00x2.50=50.00
	m2     85.50

m2     24.00
m2   122.00   
	
	

	2
	D.10.06.01

Wywóz gruntu kat.III  z koryta na odkład
0.46x85.50+122.00x0.10=39.33+12.20=51.53
	m3      51.53
	
	

	3
	D.10.06.01

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cem-piaskowej
42.00+20.00+2x2.50=67.00
	m        67.00 
	
	

	4
	D.10.06.01

Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30

cm na ławie betonowej  z B-10 na zatoce -   52.00

- wysepka  10.00x2+5.00=25.00

razem:  52.00+25.00=77.00
	m       77.00
	
	

	5
	D.10.06.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x25cm na ławie betonowej bez oporu z B-10 wtopionego
- zatoka    41.00

- peron     24.00
	m        65.00
	
	

	6
	D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z  piasku pod 

zatokę i wysepke    85.50+24.00=109.50
- jw. lecz gr. 5cm pod chodnik i peron  
- j.w lecz gr.5cm pod ławę krawężnikową
(77.00+65.00)x0.30=42.60
	m2      109.50

m2      122.00

m2       42.60 
	
	

	7
	D.10.06.01

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.10cm z betonu B-7.5  na zatoce i wysepce

85.50+6.00x8.00x0.5=109.50
	m2      109.50
	
	

	8
	D.10.06.01

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.15cm z B-12

zdylatowanej na zatoce
	m2    85.50
	
	

	9
	D.10.06.01

Wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej gr.8cm szarej typu STAROBRUK na podsypce cem-piaskowej
- zatoka  -  85.50

- wysepka  24.00
	m2      109.50
	
	

	10
	D.10.06.01

Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm na pod-sypce cem-piaskowej gr.5cm w obrębie zatoki i prawostronnym peronie (kolor)
	m2     122.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

OPIS  TECHNICZNY  DO KOSZTORYSU
DROGA  GMINNA  ROGOWO - NADRÓŻ

               OD KM 2+360 DO KM  3+987.55 i OD KM 0+000 DO KM 250.60
                  GMINA  ROGOWO

Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  nr 120 512c  gminnej  Rogowo – Nadróż w miejscowości  Huta i Nadróz od km 0+000 do km 0+250.60 i od km 2+360 do km  3+987.55  zlokalizowanej  na  terenie  gminy  Rogowo,  mający  swój  początek  w km 2+360 tj  koniec nawierzchni bitumicznej odcinka drogi szerokości 400cm zrealizowanego w 2010 roku. Koniec  projektowanego  odcinka  to  km  3+987.55  tego ciągu drogowego zlokalizowany jest na krawędzi nawierzchni bitumicznej szerokości 500cm drogi gminnej nr 120511c Nadróż - Świeżawy. 
Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich    opracowanych  dla odcinka:

1)   od km  2+360  do  km 2+440  długości  80.00m

2)   od km  2+440  do km  3+987.55  długości  1547.55m
3)   odcinek  A  -  B   od  km 0+000  do km 0+250.60 długości  250.60m

łączna  długość  projektowanych odcinków  wynosi  1878.15m
Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości  zmiennej   od 500cm - 1400cm. Przebiega przez tereny rolnicze i  leśne  o niewielkim zróżnicowaniu  wysokościowym. 
ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

  droga gminna lokalna  – klasa  L 

  a)  od km 2+360 do km 2+440  

       szerokość  jezdni  -od 4.00 do 3.50m

       szerokość  korony  drogi -  5.00m

  - pobocza obustronne po 75cm   -  gruntowe
  b)  odcinek  A – B   od km  0+000 do km 0+250.60
       szerokość  jezdni  -  3.50m

       szerokość  korony  drogi -  5.00m

  - pobocza obustronne po 75cm   -  gruntowe
  c)  odcinek od km 2+440  do  km  3+987.55 

      szerokość jezdni  - 5.00m

      szerokość korony – 7.00m  

- pobocze lewostronne z prawostronnym  pasem zieleni szer.100cm  oddzielajacym chodnik od km 2+440 
dla całego odcinka przyjęto konstrukcję
  - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

  - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym– 50km/h dla pozostałego ciągu głównego
  - spadek jezdni - daszkowy 2%
c h o d n i k

po prawej stronie  drogi  zaprojektowano chodnik szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni pasem zieleni szerokości 100cm  na długości od  km 2+440  do km 3+982. Jest on  kontynuacją wykonanego wcześniej ( z przerwą w miejscowości  Huta) , gdzie jego wykonanie uniemożliwiła istniejąca zabudowa.

z a t o k a    a u t o b u s o w a

po lewej stronie w km  2+478  zaprojektowano zatokę  autobusową dla planowanego przedłużenia  linii autobusowej z   przyległym do niej chodnikiem  oraz  prawostronnym  peronem  długości  20.00m  W  km 2+501 zaprojektowano przejście dla pieszych łączące obydwa zaprojektowane elementy

poręcze stalowe  i  ochronne
na odcinkach niebezpiecznych tj przy przejściu dla pieszych oraz na  lewostronnych nasypach zaprojektowano ustawienie poręczy sprężystych SP04

 KONSTRUKCJE

  Zaprojektowano drogę o parametrach:
  - droga gminna lokalna  – klasa  L 

  - szerokość jezdni – 3.50  i  500cm w lokalizacjach podanych wyżej 
  - pobocza obustronne po 75 i 100cm   -  gruntowe

  - chodnik szerokości 150cm - prawostronny

  - pas zieleni szerokości 100cm oddzielający jezdnię od chodnika 

  - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś (KR1)

  - spadek jezdni - daszkowy 2%   i  konstrukcji  na przechyłach normatywny

a) j e z d n i a     dla  wszystkich  szerokości
- warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

- warstwa wiążąca gr. 3 cm z masy BA 

- podbudowy gr. 20 cm  z  pospółki  stabilizowanej  stabilizowanej  cementem przy pełnym  doziarnieniu o 

  wytrzymałości 4.00mPa

- warstwa odcinająca gr 10cm  z  piasku 

- profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
c)  c h o d n i k  

prawostronny szerokości nawierzchni 150cm, podbudowy 170cm o konstrukcji

- warstwa ścieralna gr.3cm z BA

- profilowanie masą MMA w ilości 50 kg/m2

- warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

d)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,  s k r z y ż o w a n i a
         -masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

         -podbudowa gr.30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

         -warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

         -profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

   e)  z j a z d y   p o l n e

  - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

  - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

  - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
  - z paskiem bitumicznym szerokości 35cm zabezpieczającym krawędź jezdni

z a t o k a  a u t o b u s o w a

- kostka betonowa gr. 8cm szara typu Starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- górna warstwa podbudowy z betonu B-12 gr.15cm (zdylatowana)

- dolna warstwa podbudowy z chudego betonu B-7.5 gr. 10cm

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

c h o d  n  i  k ,  przyległy do zatok

- kostka betonowa  prostokątna gr.6cm kolorowa

- podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

- podsypka piaskowa gr.5cm

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

w y s e p k a  ( w obrębie słupa energetycznego)

- kostka betonowa gr. 8cm  typ Starobruk  kolorowa 

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa podbudowy z chudego betonu B-7.5 gr.cm gr.10cm

- warstwa odcinająca z piasku gr.5cm

profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

wysepkę obramować krawężnkiem wystajacym 15x30cm na ławie betonowej

p e r o n

- kostka betonowa gr. 6cm  kolorowa  prostokątna 

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa odcinająca z piasku gr.5cm

profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

k r a w ę ż  n i  k

posadowić na ławie betonowej z B -10,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

Na całym odcinku występują grunty piaszczyste kat.III
Początek  projektowanej drogi to km 2+360 tj koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej szerokości 4.00m,  od  km 2+440  zaprojektowano szerokość jezdni 5.00m z  prawostronnym chodnikiem szerokości 150cm oddzielonych  pasem  szerokości  100cm.
Odcinek od km 2+360 do km  3+987.55 długości  1627.55  metrów posiada  8 załamań drogi w których zastosowano łuki poziome.
Na odcinku nazwanym A – początek, B – koniec długości 250.60m stanowiący pętlę posiada jezdnię szerokości 3.50m.

Ze względu na szerokość  pasa drogowego, istniejącą zabudowę, nie ma mozliwości zastosowania innych parametrów. 

Powyższa sytuacja wymusiła wprowadzenie na tym odcinku ruchu jednokierunkowego. Do  posesji  i  na  pola  zaprojektowano  zjazdy  odpowiednio  bitumiczne  i  tłuczniowe.  Na skrzyżowaniach  konstrukcja taka sama jak na zjazdach do posesji. 

   W km 2+524 istniejący przepust średnicy 60cm należy przebudować na przepust o tej samej średnicy lecz długości 

   12.00m.   
   Dla  zapewnienia bezpieczeństwa po stronie lewej na odcinku od km 2+704 do km 2+842 tj na odcinku gdzie droga 

    przebiega w nasypie zaprojektowano ustawienie poręczy stalowych SP21.  Przy peronie po stronie prawej na odcinku od   

    km 2+488 do km 2+500 należy ustawić poręcze ochronne . 
Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety oraz jej wyniesienie nad przyległy teren z wykorzystaniem istniejacych przepustów. W km 2+690, km 2+780, km 2+925 należy w pasie zieleni wbudować wpusty uliczne z osadnikami z odprowadzeniem wody rurami PP poza koronę drogi. Przepusty zakończyć typowymi ściankami czołowymi, od których ściekiem skarpowym wykonanym z prefabrykatów gr.15cm szer.50cm odprowadzić wodę do studzienki średnicy 400cm z dnem betonowym, którem zadaniem jest wyhamowanie prędkości wody. Pas długości 10.00m przed i 2.00m za wpustem należy umocnić kostką betonową na podbudowie betonowej z obramowaniem opornikami 12x30cm. 

Znajdujący się w km 2+524 należy przebudować na średnice 60cm długości 12.00m i zakończyć typowymi ściankami czołowymi. 

Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka. Dla  bezpieczeństwa ruchu pieszych należy wykonać oznakowanie  poziome w formie pasa  ciągłego  przykrawędziowego od strony chodnika,  z przerwami na skrzyżowaniach i zjazdach. Przy zatoce autobusowej i peronu zaprojektowano przejście dla pieszych. 

Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.
Sporządził: 
