                                                                               Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy: Og.271. .2011
Program funkcjonalno - użytkowy
1. Zamawiający:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

tel./fax 54 280  28 32 54 280 16 67, e-mail: sprogowo@rogowo.pl
2. Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw o powierzchni 240 m2 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła" dla Szkoły Podstawowej  w Rogowie
3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: Główny przedmiot:
45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. Przedmiot dodatkowy:
71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw 77.30.00.00-3 - Usługi ogrodnicze
Rogowo, czerwiec 2011

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
· opracowanie projektu placu zabaw o powierzchni 240 m2 tj. projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
· wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką,
· dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych i wyposażenia dodatkowego,
· wykonanie nawierzchni, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości minimum 1,50 m, piankowej albo gumowej, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE; 152 C, RAL: 2011 - Tieforange o powierzchni ~150 m2.
· wykonanie ciągów komunikacyjnych placu zabaw o nawierzchni syntetycznej typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau o powierzchni 20 m2,
· wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,
· zagospodarowanie terenu zielonego 70 m2.
2. Charakterystyka aktualnego stanu obiektu:
Teren, który przeznaczony jest pod budowę placu zabaw znajduje się  przy drodze gminnej przy  szkole podstawowej i gimnazjum.  
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Program funkcjonalno - użytkowy nie może być jedyną podstawą do przeprowadzeniu wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.
Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje architektoniczne oraz branżowe terenu, które pomogą mu w realizacji zamówienia.
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane i normy.
Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz posiadać niezbędne certyfikaty. Wszystkie urządzenia powinny być bezpiecznie zamontowane.
Plac zabaw musi spełniać warunki rządowego programu Radosna szkoła. Tak projekt, jak i wykonanie muszą uwzględniać wytyczne:
· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
      warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących     szkół muzycznych I stopnia wraz z załącznikami, 
·  Koncepcję Idei Zagospodarowania Szkolnych Placów Zabaw i Szkolnych Miejsc Zabaw dla Dzieci i Młodzieży dostępnego na stronie http://www.radosnaszkola.men.qov.Dl/imaqes/pdf/opis technicznv.pdf. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne - niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: koncepcję programowo - przestrzenną - 2 egz projekt budowlany - 2 egz., przedmiar robót budowlanych - 2 egz., Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Inne uwarunkowania:
· Za terenem przewidzianym do realizacji placu zabaw jest dalsza część działki. W projekcie   szkolnego placu zabaw należy przewidzieć możliwość przejścia  na dalszą część działki.
· Wykonawca uporządkuje teren budowy po wykonaniu robót a nadmiar ziemi z robót ziemnych   wywiezie  we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
· Wykonawca winien dokonać przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wszystkich urządzeń wykonanych w ramach zamówienia.
· Całość terenów zielonych na których prowadzone były roboty, po ich zakończeniu należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew trawy.
5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
5.1. Informacje ogólne.
W ramach przedmiotu zamówienia należy:
· wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robot,
· wykonać dostawę i montaż urządzeń,
· wykonać roboty budowlane,
· uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania,
· przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń.
5.2. Opis ogólny zadania inwestycyjnego
a) Opis ogólny
Teren szkolny, na którym będzie utworzony plac zabaw w chwili obecnej ma nawierzchnię gruntowa. Teren ten ma kształt trójkąta. Na terenie nie występują żadne elementy małej architektury. Całość terenu jest płaska. Dla utworzenia placu zabaw należy wykonać nawierzchnie zgodnie z wytycznymi oraz wygrodzić plac zabaw za pomocą paneli ogrodzeniowych i zamontować urządzenia zabawowe zgodnie z wytycznymi MEN. Lokalizację palcu zabaw przedstawia plan sytuacyjny.
Plac zabaw winien zawierać sprzęt rekreacyjny lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy, następującego rodzaju: różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe! pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki, zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci.
Urządzenia zabawowe powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji i powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi, w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 dotyczącej wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Należy rozmieścić je na placu w ten sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów.
Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń. Instrukcje powinny spełniać następujące wymagania:
· powinny być napisane czytelnie i w prostej formie,
· gdzie tylko to jest możliwe, powinny zawierać ilustracje,
Zagospodarowanie terenu szkolnego placu zabaw obejmuje w szczególności:
· wykonanie nawierzchni, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą  upadek dziecka z wysokości minimum 1,50 m, piankowej albo gumowej, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange o powierzchni -150 m2. Nawierzchnia musi amortyzować upadek, zgodnie z norma PN-EN 1176 i PN-EN 1177, w zależności od zainstalowanych urządzeń i określonej dla nich maksymalnej wysokości upadku i strefy bezpieczeństwa, strefy ochrony przed upadkiem.
· wykonanie ciągów komunikacyjnych placu zabaw o nawierzchni syntetycznej typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami o powierzchni - 20 mz,
· zagospodarowanie terenu zielonego o powierzchni -70 m2,
· ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym z furtką,
· montaż nowych urządzeń zabawowych,
· montaż wyposażenia dodatkowego,
· regulamin placu zabaw,
> instrukcje użytkowania dla poszczególnych urządzeń zabawowych, 
b) W ramach zamówienia należy wykonać:
Plac zabaw obejmujący niżej wymieniony, minimalny zakres urządzeń zabawowych:
· Zestaw zabawowy (zestaw musi się składać z minimum: z jednej wieży z dachem, jednej wieży bez dachu, jednej ścianki alpinistycznej pochyłej, jednej zjeżdżalni, jednej rury strażackiej),
· Piramida do wspinania - linaria,
· Huśtawka podwójna wahadłowa,
· Huśtawka na sprężynie w kształcie rury,
· Równoważnia – „wiszący mostek”. 
Ponadto plac zabaw należy wyposażyć w:
· tablicę informacyjną z regulaminem palcu zabaw, zgodną z programem „Radosna szkoła",
· tablicami z instrukcją użytkowania dla każdego urządzenia zabawowego.
 5.3. Opis szczegółowy zadania inwestycyjnego
Projekt wykonawczy placu zabaw
Powstały na podstawie Opisu technicznego „Koncepcji idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych" dostępnego na stronie http://www.radosnaszkola.men.qov.pl/iinaqes/pdf/opis technicznv.pdf. projekt musi zawierać: część tekstową (projekt zagospodarowania terenu, projekt nawierzchni, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys) oraz rysunkową. Dokumentacja rysunkowa obejmuje następujące rysunki: sytuacja, projekt nawierzchni, rozmieszczenie wyposażenia.
Projekt wykonawczy musi być zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prac.
Urządzenia zabawowe
	Nazwa
	Opis
	Ilość sztuk

	Zestaw zabawowy
	Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, malowane środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane. Elementy stalowe: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, poręcze i uchwyty ocynkowane oraz malowane proszkowo. Zestaw musi się składać z minimum: z jednej wieży z dachem, jednej wieży bez dachu, jednej ścianki alpinistycznej pochyłej, jednej zjeżdżalni, rury strażackiej. Wysokość zestawu 3,2 m - 3,7 m. Maksymalna wysokość upadkowa do 1,5m.
	1

	Piramida do
wspinania

	Konstrukcja z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym, zakończone kauszami z HPL. Słup stalowy ocynkowany Linarium w kształcie piramidy . Wysokość urządzenia 3,5 m - 4m. Maksymalna wysokość upadkowa do 1,5m
	1

	Huśtawka podwójna wahadłowa
	Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, malowane środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane, siedzisko płaskie propylenowe z rdzeniem aluminiowym. Dodatkowo: Elementy ozdobne z HDPE. Wysokość urządzenia 2,5 m - 3 m. Maksymalna wysokość upadkowa 1,5m.
	1

	Huśtawka ważka
	Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, malowane środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane. Półokrągłe uchwyty do trzymania się na huśtawce. Długość belki 2,7 m - 3,20m. Maksymalna wysokość urządzenia 1 m. Maksymalna wysokość upadkowa 1 m.
	1

	Huśtawka na sprężynie w kształcie rury
	Konstrukcja rury z tworzywa HDPE. 2 sprężyny stalowe ocynkowane i malowane proszkowo podtrzymujące konstrukcję. Długość rury do 1m. Maksymalna wysokość 1,5 m
	1

	Równoważnia „wiszący mostek”
	Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, malowane środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane. Łańcuchy i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej. Pomost z jednej belki podwieszonej na łańcuchach do ćwiczenia równowagi. Długość urządzenia 2,5 m - 3m. Maksymalna wysokość urządzenia 1,3m. Maksymalna wysokość upadkowa 1,3m

	1


Preferowane osadzenie urządzeń na kotwach stalowych ocynkowanych w fundamencie betonowym.
Wyposażenie dodatkowe
· Ławka z siedziskiem i oparciem drewnianym o długości min. 1,6 m - 2 sztuki
· Kosz stalowy na śmieci ułatwiający opróżnianie - 1 sztuki.
Fundamenty - Beton B-25 do montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcja producenta urządzeń.
Nawierzchnie
Nawierzchnia syntetyczna w kolorze:
· niebieskim - PANTONE 540C; RAL 5003-Saphirblau) - na ścieżki komunikacyjne
· pomarańczowym - PANTONE 152C; RAL 2011-Tieforange) - na część bezpieczną. 
Nawierzchnię należy układać   na odpowiednich podbudowach:
· kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o 31-60 mm - warstwa podbudowy pod nawierzchnię
-kruszywo drogowe (kliniec) stabilizowane mechanicznie o 8-20 mm - warstwa podbudowy pod nawierzchnię
· piasek gruby - warstwa podbudowy pod nawierzchnie i konstrukcje wzmacniająca stabilizację podłoża
· piasek gruby - warstwa odsączająca
· grunt rodzimy- stabilizowany
· obrzeże betonowe
· beton B-15 do wykonania oporu i ław obrzeża

Tablice informacyjne
· tablica informacyjna na metalowej nodze z regulaminem placu zabaw i oznaczona wg wytycznych umieszczonych na stronie:
http://www.radosnaszkola men.qov.pl/imaaes/docs/radosna szkola/tablice.pdf
· tablice z instrukcją użytkowania dla każdego urządzenia zabawowego
Do montażu kotwy stalowe ocynkowane oraz fundamenty - Beton B-25 do montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcja producenta urządzeń.
Wykonanie nowych nasadzeń i trawników
Zamawiający przewiduje wykonanie trawników na obszarze ok. 70 m2 tzn. min.:
· oczyszczenie terenu z  śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń
· dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej do wyrównania terenu, uzupełnienia ubytków
· ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm (trawniki)
wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem.

Ogrodzenie
Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką w kolorze zielonym o wysokości od 1,00 m do 1,20.
6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
6.1. Ogólny opis wymagań
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej inwentaryzacji w zakresie budowlano-instalacyjnym. Wykonawstwo robót winno być prowadzone przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami. Zamawiający sam dokona zgłoszenia budowy.
6.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
6.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przygotować plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.
6.2.2. Urządzenia placu zabaw
Urządzenia muszą być tak zamontowane, aby każde z nich posiadało wymaganą normami strefę bezpieczeństwa. Na placu zabaw należy zamontować tablicę informującą o sposobie korzystania z  poszczególnych urządzeń.
6.2.3. Nawierzchnia placu zabaw
Na całej nawierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników w tym krawężników i obrzeży betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako „zatopione" - zrównane z sąsiadującymi terenami zielonymi, 
a) Nawierzchnie z tworzyw sztucznych
· Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnie przepuszczające wodę. Nawierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm:
· PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
· PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
 Grubość i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urządzeń oraz​:

- maksymalnej wysokości upadku,
- strefy bezpieczeństwa.
Minimalna grubość nawierzchni musi amortyzować, zgodnie z w/w normami, upadek dziecka z wysokości min. 1,5 m. Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu.
· Nawierzchnia komunikacji
Nawierzchnie przepuszczające wodę. Nawierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne. Nawierzchnia o parametrach tartanu. Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Technologia zgodna z aprobata techniczną dla przyjętego systemu.
· Nawierzchnie zielone 
Nawierzchnie w formie trawników. Nawierzchnia oddzielona od pozostałego terenu działki obrzeżami, np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp. Obrzeża wykonane jako „zatopione" - zrównane z terenami przylegającymi.
6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
6.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
6.5. Ograniczenie obciążenia osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będzie dopuszczone na świeżo ukończonych fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.
6.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w sposób, aby inwestycja była w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
7. Gwarancja
Wymagana gwarancja na roboty i urządzenia 36 miesięcy od dnia odbioru robót.
8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkoweao (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).
9. Wymagane normy:
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE:
EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 1- Ogólne wymagania i metody badań
EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
· EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
· EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
· EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej
