PRZEDMIAR  ROBÓT

BUDOWA DROGI  GMINNEJ  STARY KOBRZYNIEC - ROJEWO

OD KM 0+000 DO KM 3+008

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  3+008
	km

3.008

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD.1.01  analogia

D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 3+008
	km

3.008


	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.

POZ. KATALOG.
	                    ILOŚĆ  ROBÓT

	   II
	ROBOTY  RÓŻNE, OŚWIETLENIE SOLAROWE

 (cpv 45111200-0)
	

	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawie-rzchnią  w km

- km 0+027  -  14.00m

- km 0+051  -  16.00m

- km 0+098  - 12.00+łącznik 40.00m

- km 1+648  - 14.00m

- km 1+965  - 14.00m

- km 2+820  - 14.00m

- km 2+864  - 11.00m

razem: 4x14.00+16.00+52.00+11.00=135.00

przestawienie słupków  teletechnicznych
	m   135.00

szt    2

	2
	Kalkulacja własna

Przestawienie hydrantów
	szt  4

	3
	KNNR6  T.1305-0100

D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urzadzeń obcych zna-jdującej się w pasie robót 

- zasuwy  4 szt

- studnia rewizyjna – 5szt

ilość betonu 4x0.05+5x0.15=0.95
	m3  0.95

	4
	BCD 38-30

D.01.02.04

Rozebranie płyt żelbetowych typu MON i IOMB z wywozem na odl. 1km

57.00x3.00=171.00
	m2  171.00

	5
	Kalkulacja własna

Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej  z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i  turbiną wiatrakową  o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach

- czas pracy 10-14godz/dzień

- barwa światła – biała

- żródło światła  50W LED

- autonomia 4-5dni

- moc paneli 2x120W

- akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

- włącznik zmierzchowo-programowalny

- moc wiatraka min- 250W

podane parametry są parametrami minima-lnymi
	szt  2


	III
	       KARCZOWANIE  DRZEW

                      (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0104-1600analogia 

D.01.02.01

Karczowanie pni średnicy 50cm
	szt          16 

	2
	KNNR1 T.0102-0200   BCD53-23

D.01.02.01.

Karczowanie krzewów 
	ha

0.0300

	3
	KNNR1  T.0103

D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnicy 

0300/1200- 30cm  szt 8

-0600/1500- 60 cm szt 5

-BCD  47    - 44 cm szt  5

-BCD  48    - 50 cm  szt 1

-BCD  49   - 75 cm   szt 3

-BCD  45   - 2-15 cm   szt 277

-BCD  46   - 25 cm   szt 15

-BCD  49  -  75 cm   szt 3
	szt  8

szt  5

szt  5

szt  1

szt  1

szt  277

szt  15

szt   3

	4
	KNR2-01  T.0110-0100

D.01.02.01

Wywóz dłuzycy na odl. 2km

wg wykazu
	mp    32.70

	5
	KNR2-01  T.0110-0200

D.01.02.01

Wywóz karpiny na odl. 2km

wg  wykazu
	mp    35.64

	6
	KNR2-01  T.0110-0300

D.01.02.01

Wywóz gałęzi na odl. 2km

wg wykazu
	mp    47.60


	    IV
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	                     ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza i na odcinek od km 1+420 do km 1+610 pod geowłókninę warstwę gr.15cm (0.15x190.00x9.50=270.75)

wg  tab. mas  ziemnych

881.40+1175.55=2056.95
	m3

2056.95

	2
	KNNR1  T.0406-0201

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych

761.79+480.20=1241.99
	m3

1241.99

	3
	KNNR1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład na odl. 1 km

wg tab. mas  ziemnych

1784.75+1087.86=2872.61
	m3

2872.61

	4
	KNNR1  T.0235-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

1241.99+2056.95=3298.94
	m3

3298.94

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni

razem: 3052.00+3045.50=6097.50
	m2

6097.50

	6
	KNNR1  T.0503-0300

D.06.03.01

Jw. lecz wykopów

900.25+2168.00=3068.25
	m2

3068.25

	7
	KNNR1  T.0507-0100

D.09.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu z odl. 1km

od km 0+108 do km 2+816

1.00x z odjęciem przejazdów

2708.00-5.00x1.00x16=2628.00
	m2

2628.00

	8
	KNNR1  T.0507-0100

D.09.01.01

Humusowanie skarp  nasypu  warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu z odl. 1km

od km 1+420 do km 1+610  str. prawa
	m2  285.00

	9.
	Kalkulacja własna 

D.02.03.01c

Ułożenie geowłókniny o wytrzymałości podłu-żnej i poprzecznej 10kN/m

Lok. j.w.

10.00x190.00=1900.00
	m2

1900.00

	10
	KNNR6  T.0104-0300analogia 

D.02.03.01c

Wykonanie warstwy gr 10cm z  piasku na geo-włókninie  przy dowozie z odl.1km (warstwa odsączająca  gr.15cm ujęta w poz. podbudowa) 

lok. j.w.

10.00x190.00=1900.00
	m2

1900.00

	11
	KNNR1  T.0407-0500

D.02.03.01c

Formowanie  i zagęszczenie warstw związa-nych z ułożeniem geowłókniny

190.00+270.75=460.75
	m3

460.75




	    V
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  

wg wyliczeń
	m2

16356.51

	2
	KNNR6  T.0106-0600

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączajacej  gr.15 cm  z piasku
	m2

16356.51

	3
	KNNR6    T.0113-0100+0400

D.04.04.02
Wykonanie warstwy podbudowy gr.23cm z kamienia wapiennego 0-63mm stabili-zowanego mechanicznie 
	m2

16356.51


	    VI
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0400

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2

16356.51

	2.
	KNNR6    T.0308-0103 analogia

D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej
	m2

15836.87

	3
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

15836.87

	4
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

15836.87

	5
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2

15497.72

	6
	KNR SEK06-01  T.0101-0400

Wykonanie wcinek w drodze powiatowej i wojewódzkiej na gł.4cm

5.60+3.00=8.60 
	m2  8.60


	   VII
	         ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA

                   (cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0101-0200 analogia

D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  20cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy z kamienia i masy bitumicz-nej

wg wykazu

135.00+574.50-14.00=695.50
	m2

695.50

	    2
	KNNR1   T.0201-1200

D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

0.20x695.50=139.10
	m3

139.10

	    3

 
	KNNR6   T.0106-0500 

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku

33.00+695.50=728.50
	m2

728.50

	    4
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  

wg tabeli

574.50-14.00=560.50
	m2

560.50

	    5
	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie zjazdów  z kamienia wapiennego o-63mm o grubości  warstwy 30cm z zaklino-waniem i zamiałowaniem nawierzchni
	m2

135.00

	    5
	KNNR6  T.0309-0215

D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach gospodarczych, przez chodnik, paskach zabezpieczajacych krawędź, skrzyżowaniach  z BA 

wg tabeli
	m2

574.50

	6
	KNNR6  T.0101-0300

D.08.04.01

Wykonanie koryta w gr.kat.III gł. 38cm pod zjazdy z kostki
	m2

33.00

	7
	KNNR1  T.0201-1200

D.08.04.01.

Wywóz gruntu kat.III  z koryta 

33.00x0.38=12.54
	m3

12.54

	8
	KNNR6  T.0109-0201

D.08.04.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10 
	m2

33.00

	9
	KNNR6  T.0502-0300

D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu STAROBRUK szarej
	m2

33.00

	10
	KNNR6  T.0401-0500 analogia

D.08.04.01

Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie z betonu C8-10
	m  10.00


	  VIII
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	                 ILOŚC ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0100

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     42

	    2

0700

0600

0500

0400

0600
	KNNR6  T.0702-

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni pow 0.3m2  

b) drogowskazy  

c) trójkąty  

d) okrągłe   

e) inne  
	szt  10

szt   4

szt   16

szt   2

szt   10

	   3


	KNNR6  T.0703-0500

D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprzekładkowe jednostronne

- na przepuście km  0+835     2x12.00=24.00 m

w tym zakonczenia 4x4.00=16.00

- na przepuscie w km 1+426  2x12.00=24.00m

w tym 4x4.00 zakonczenia

razem:  2x24.00=48.00
	m    48.00



	    4

0201

0501
	KNNR6  T.0705

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,  biała odblaskowa

od km 0+108  do km  2+816

2708.00x0.12=324.96

- przejście dla pieszych  (2) 
	m2  324.96

m2   15.00


	     IX
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1


	KNR2-33   T.0601-0201analogia

 D.03.01.01
Wykonanie  części  przelotowych  przepustu  z  rur  żelbe-towych  z zaizolowaniem powłoka bitumicz-na wykonywana na zimno(podwójnie)średnicy  80 cm na  ławach  z  betonu  C8-10 gr.20cm

-  km  0+835  długosci  14.00m
	mb   14.00



	     2


	KNR2-33  T.0601-0301 analogia

D.03.01.01

Wykonanie  przepustu z rur żelbetowych średnicy 100cm z wykonaniem izolacji  (powłoka podwójna bitumiczna)  i ławy betonowej gr.20cm z C8-10

- km  1+426   długosci 14.00m
	m    14.00

	3
	KNNR6  T.0605-0600analogia

D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur betonowych na ła-wie gr.20cm z pospółki z odtworzeniem rowu przydroż-nego na długości 20.00m przed i 20.00m za przepustem 

km 0+003   14.00m
	m        14.00

	4

0300
	KNNR6  T.0605

D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm

lok.jw.

0606-0100  - dla przepustu średnicy  80cm 

0606-0100 - dla przepustu średnicy  100cm
	szt     2

m3    2.00

m3    3.24


	   X
	                    CHODNIK

                   (cpv 4523253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0103-0300

D.08.02.05
Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach ziemnych) - bitumiczny

wg  wyliczeń
	m2  4399.60



	   2


	KNNR6   T.0106-0400 

D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
	m2   4399.60



	   3
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.08.02.02

Wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 12cm

wg wykazu
	m2   4399.60

	   4
	KNNR6  T.1005-0400

D.08.02.05

Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2   4399.60

	   5
	KNNR6  T.0108-0200analogia

D.08.02.05

Profilowanie masą  MMA w ilości 50kg/m2

0.050x4399.60=219.98
	Mg   219.98  



	   6
	KNNR6  T.0309-0103analogia

D.08.02.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm z BA drobno-ziarnistej

wg wyliczeń

	m2   3882.00



	   7
	KNNR6  T.0101-0110

D.08.02.02

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł pod chodnik z kostki 16cm
	m2  563.05

	   8
	KNNR1  T.0201-1200

D.08.02.02

Wywóz gruntu zkoryta na odl. 1km

563.05x0.16=90.09
	m3       90.09

	   9
	KNNR6  T.0106-0400

D.08.02.02

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm 
	m2   563.05

	  10
	KNNR6  T.0502-0200

D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr.5cm

wg wykazu
	m2   563.05

	  11
	KNNR6  T.0404-0400analogia

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na ławie z betonu C8-10

wg  wykazu
	m     393.00


	  XI
	  ZATOKA AUTOBUSOWA,  KRAWĘŻNIKI
(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0300

D.10.06.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III 

- pod zatokę autobusową na gł.46 cm

wg wykazu
	m2  

315.54

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.10.06.01

Wywóz gruntu kat.III na odl.1km 

315.54x0.46=145.15
	m3   

145.15

	3
	KNNR6  T. 0106-0500 

D.10.06.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku pod zatokę autobusową   

 Wg wykazu
	m2   

315.54

	4
	KNNR6  T.0109-0203 

D.10.06.01

Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z betonu C10-12 zdylatowanej z pielęgnacją  pod zatokę autobusową
	m2

315.54

	5
	KNNR6  T.0109-0301 analogia

D.10.06.01

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.10cm z betonou C8-10
	m2

315.54

	6
	KNNR6  T.0502-0300  

D.10.06.01

Wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej STAROBRUK szarej gr. 8cm na podsypce  cem- piaskowej gr.3cm  pod zatokę autobusową
	m2     

315.54

 

	7
	KNNR6  T.0401-0500analogia


D.10.06.01

Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie z betonu C12-15  na zatoce autobusowej

Wg wykazu
	m   215.20 

	8
	KNNR6  T.0403-0301

D.10.06.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C12-15 przy zatokach autobusowych

9.00+24.00+9.00+12.00+20.00+13.00=87.00
	m     310.00

	9
	KNNR6  T.0106-0400

D.10.06.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy krawężnikowe

310.00x0.30+140.20x0.30=135.06
	m2   135.06


SPORZĄDZIŁ:

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PAGE  
1

