	                                 KOSZTORYS  OFERTOWY

                                          DROGA  GMINNA  BOROWO - DĘBIANY

                                    OD KM 0+000 DO KM 0+973   DŁUGOŚCI  973.00M

                                                                   GMINA ROGOWO

             OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:

             DNIA




TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O  F  E  R  T  A

DROGA  GMINNA  BOROWO - DĘBIANY

OD KM 0+000 DO KM 0+973   DŁUGOŚCI  973.00M

GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	     PODATEK

           VAT
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	ROBOTY      PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	 2
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	
	

	 3
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	 4
	PODBUDOWA
	
	
	

	 5
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	 6
	ZJAZDY
	
	
	

	 7.
	OZNAKOWANIE
	
	
	

	 8
	PRZEPUSTY
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 

KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120530C

BOROWO – DĘBIANY  OD KM 0+000  DO KM  0+973

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	       WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  0 +973
	km

0.973
	
	

	2
	D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km  0+973
	km

0.973
	
	

	3
	D.01.03.04
założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 9.00+18.00=27.00
	m  27.00
	
	

	4
	D.01.03.04
Przestawienie słupka teletechnicznego (o 3.00m )
	szt  1
	
	

	5
	D.01.03.04
Przełożenie odcinka przewodu teletechni-cznego na odcinku przyległym do prze-stawianego słupka,  z  towarzyszącymi ro-botami ziemnymi 
	m   40.00   
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

    JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnic

  - 75cm  -  1 szt
	szt  1
	
	

	2
	D.01.02.01

Wywóz karpiny 


	mp

0.88
	
	

	3
	D.01.02.01

Wywóz gałęzi 
	mp

2.62
	
	

	4
	D.01.02.01

Wywóz dłuzycy 
	mp

0.77
	
	

	5
	D.01.02.01

Karczowanie krzewów 
	m2  90.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	                WARTOŚĆ

	1
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych   w  gruncie  kat. III    na odkład

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

870.01
	
	

	2
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza (mechanicznie)

wg tab mas ziemnych
	m3

372.49
	14.37
	

	3
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłuznych w  gruncie  kat.III   z  wbudowaniem w nasyp

wg tab. mas  ziemnych
	m3

270.50
	13.92
	

	4
	D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

372.49+270.50=642.99
	m3

642.99
	8.10
	

	5
	D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni

 wg  wyliczeń
	m2

1928.40
	2.34
	

	6
	D.06.03.01

Jw. lecz wykopów
	m2

668.40
	2.79
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	
	         IV   PODBUDOWA

          (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

 ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta głębokości 10cm w gruncie kat. III (wywóz ujęty w robotach ziemnych)

wg wyliczeń
	m2  5184.42
	
	

	2
	D.04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm z piasku

wg wyliczeń
	m2

5184.42
	
	

	3
	D.04.04.02

Wykonanie podbudowy o grubości 23cm z kamienia wapiennego stabilizowanego mechanicznie

wg wyliczeń
	m2

5184.42
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ

  ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej

Wg  wyliczeń
	m2

5184.42
	
	

	 2.
	D.05.03.05b

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo - żwirowej

Wg wyliczeń
	m2

5009.28
	
	

	3
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

5009.28
	
	

	4
	D.04.03.01

Skropienie  nawierzchni  wiążącej  bitu-mem
	m2

5009.28
	
	

	5
	D.05.03.05a

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 

Wg wyliczeń
	m2

4900.52
	
	

	6
	D.01.02.04.

Wykonanie wcinki gł.3cm z wywozem 

wg wyliczeń
	m2  8.00
	
	

	7
	D.01.02.04
Rozebranie konstrukcji nawierzchni przy włączeniu w drogę powiatową z wywo-zem 

5.00x1.50=7.50m2
	m2  7.50
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   VI
	ZJAZDY

(cpv 45233253-7)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	    CENA 

    JEDN.
	          WARTOŚĆ

	    1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości 10 cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy z rozpla-ntowaniem gruntu w pobocza
	m2

312.50
	
	

	    2
	D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III na zjazdach z uformowaniem, zageszczeniem
	m3

17.00
	
	

	    3

 
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2

312.50
	
	

	    4
	D.10.07.01

Wykonanie nawierzchni z kamienia wapie-nnego o grubości warstwy 30cm z zaklino-waniem i zamiałowaniem 
	m2

212.50
	
	

	    5
	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr. 30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem podbudowy
	m2

100.00
	
	

	    6
	D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach  i  skrzyżowaniach  z BA

100.00+29.75=129.75
	m2

129.75
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM A VAT
	
	
	


	  VII
	     OZNAKOWANIE

         ( cpv 45233280-5)
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA
	         WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt  

13
	
	

	   2
	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) tablice o powierzchni  pow. 0.3 m2

b) trójkątne

c) drogowskazy
	szt   6

szt   3

szt   2
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    VIII
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur betonowych na ła-wie gr.20cm z pospółki z odtworzeniem rowu przydroż-nego na długości 15.00m przed i 15.00m za przepustem 

km 0+004   12.00m
	m        12.00
	
	

	2

	D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm

lok.jw
	szt   2
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


Sporzadził:

Dnia:

OPIS  TECHNICZNY  DO  KOSZTORYSU
                       DROGA  GMINNA  BOROWO - DĘBIANY  OD KM 0+000 DO KM  0+973
              GMINA  ROGOWO

Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  nr 120 530c  gminnej  Borowo – Dębiany  w miejscowości Borowo od km 0+000 do km  0+973  zlokalizowanej  na  terenie  gminy  Rogowo   mający  swój  początek  w km 0+000 tj na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2218c Sosnowo-Wygoda   Koniec  projektowanego  odcinka  to  km 0+973 tego ciągu drogowego zlokalizowany na granicy gminy Rypin. 

Jest odcinkiem ciągu drogowego przebiegającego  istniejącym śladem  drogi  gruntowej szerokości 300-400cm na  wydzielonym  pasie  drogowym.  W  dokumentacji  ujęto  wykonanie  zjazdów.

Oszacowanie wartości robót określono poprzez  wykonanie  kosztorysów inwestorskich   opracowanych  dla  całego odcinka  drogi.

Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

Obecne  natężenie  ruchu  nie  wymaga  zastosowania innych parametrów drogi.  Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości  zmiennej   od 800cm - 1000cm. Przebiega przez tereny rolnicze i leśne  o niewielkim zróżnicowaniu  wysokościowym.
 ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 
  - droga gminna lokalna  – klasa  L 

  - szerokość jezdni  od km 0+000 do km 0+973  - 500cm

  - szerokość  korony  drogi -  700cm

  - pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

  - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś 

  - kategoria ruchu – KR1

  - spadek jezdni - daszkowy 2%

KONSTRUKCJE

a) j e z d n i a             od km 0+000 do km 0+973
  - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

  - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

  - podbudowy gr. 23 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

  - warstwa odsączajaca  gr 15cm  z  piasku 
  - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
   b)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,  s k r z y ż o w a n i a
              - masa min-asfaltowa   gr. 5 cm 

              - podbudowa gr.30 cm  z  kamienia wapiennego z zaklinowaniem  i  zamiałowaniem

              - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

              - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

   c)  z j a z d y   p o l n e

       - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

       - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

Na całym odcinku występują grunty piaszczyste kat.III

Początek  projektowanej drogi to km 0+000 tj krawędź istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej szerokości 5.00m.  

Odcinek od km 0+000 do km 0+973  długości  973.00 metrów posiada  załamania  osi  drogi :

-  W1  w  km 0+368  z R 1000 

-  W2  w  km 0+516  z  R 1000

-  W3   w km 0+794 z R 500 

-  W4   w km 0+939 z R 1000 

 Pozostałe odcinki są odcinkami prostymi. Do  posesji  i  na  pola  zaprojektowano  zjazdy  odpowiednio     

  bitumiczne  i  tłuczniowe.  Na skrzyżowaniach  konstrukcja  taka  sama  jak na  zjazdach  do  posesji. 

  Rowy przydrożne i przepusty   nie występują.    Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej    

  zastosowano niweletę  korygującą nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej  załamaniach  łuki  

  pionowe   wklęsłe i wypukłe od  R2000m do R4000m. 
