INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT:                                        PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR 120 530c  

                                                 BOROWO -  DĘBIANY W  MIEJSCOWOŚCI  BOROWO 

                                                                         OD KM 0+000  DO  KM  0+973 
                                                                                      GMINA  ROGOWO                                            

           BRANŻA:                                                 DROGOWA

LOKALIZACJA:               DROGA GMINNA  NR 120 530C   BOROWO - DĘBIANY
                                             OD KM   0+000 DO KM  0+973  dz.nr  16  obr. Borowo
                                                                                 dr pow.  nr  218
          INWESTOR:                                   URZĄD  GMINY  ROGOWO

                                                                                 ROGOWO  51

                                                                            87-515  ROGOWO
PROJEKTANT :                                              INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

BRANŻA DROGOWA                     UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

DNIA  2011. 08. 30
OPIS  TECHNICZNY

DROGA  GMINNA  BOROWO - DĘBIANY

OD KM 0+000 DO KM  0+973

GMINA  ROGOWO

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- umowa  z UG Rogowo

- podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane 

- uzgodnienia  z  Inwestorem

- uzgodnienia branżowe

- pomiary  uzupełniające  w  terenie

- katalogi  i  normatywy  techniczne

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  nr 120 530c  gminnej  Borowo – Dębiany  w miejscowości Borowo od km 0+000 do km  0+973  zlokalizowanej  na  terenie  gminy  Rogowo   mający  swój  początek  w km 0+000 tj na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2218c Sosnowo-Wygoda   Koniec  projektowanego  odcinka  to  km 0+973 tego ciągu drogowego,  zlokalizowany na granicy gminy Rypin, którego kontynuacją jest droga gminna Zakrocz – Dębiany nr 120 328c. Odcinek drogi znajdujący się na terenie gminy Rypin posiada nawierzchnię szerokości 500cm z podbudową stabilizowaną cementem gr.20cm z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem.  Jest odcinkiem ciągu drogowego przebiegającego  istniejącym śladem  drogi  gruntowej szerokości 300-400cm na  wydzielonym  pasie  drogowym.  

 Oszacowanie wartości robót określono poprzez  wykonanie  kosztorysów inwestorskich   opracowanych  dla  całego odcinka  drogi.

Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka 

Obecne  natężenie  ruchu  nie  wymaga  zastosowania innych parametrów drogi.  

3.  STAN  ISTNIEJĄCY
Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości  zmiennej   1000cm. Przebiega przez tereny rolnicze  o niewielkim zróżnicowaniu  wysokościowym. Zabudowa w formie zwartej nie występuje .. Istniejąca nawierzchnia  jest  nawierzchnią  gruntową  sprofilowaną.  Występujące  zadrzewienie tj zwarte kompleksy leśne nie kolidują z projektowaną drogą.  W pasie drogowym  zlokalizowane są media tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  energetyczne.
4. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

  - droga gminna lokalna  – klasa  L 

  - szerokość jezdni  od km 0+000 do km 0+973  - 500cm

  - szerokość  korony  drogi -  700cm

  - pobocza obustronne po 75cm   -  gruntowe

  - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś 

  - kategoria ruchu – KR1

  - spadek jezdni - daszkowy 2%

5. KONSTRUKCJE

a) j e z d n i a             od km 0+000 do km 0+973
  - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

  - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

  - podbudowy gr. 23 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

  - warstwa odsączajaca  gr 15cm  z  piasku 
  - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
   b)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,  s k r z y ż o w a n i a
              - masa min-asfaltowa   gr. 5 cm 

              - podbudowa gr.30 cm  z  kamienia wapiennego z zaklinowaniem  i  zamiałowaniem

              - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

              - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

   c)  z j a z d y   p o l n e

       - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

       - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

  Na całym odcinku występują grunty piaszczyste kat.III

6. WŁĄCZENIE W DROGĘ POWIATOWĄ

Projektowany ciąg drogowy włącza się w drogę powiatową Sosnowo - Wygoda w  miejscowości  Borowo. W związku z  tym, że  droga gminna krzyżuje się z drogą powiatową pod kątem zbliżonym do prostego, zaprojektowano symetryczne promienie R8.00m. Dla zwiększenia trójkata widoczności należy usunąć  rosnące przy skrzyżowaniu drzewo (pas drogi powiatowej). Wzduż istniejącego rowu należy przebudować przepust średnicy 400mm z rur betonowych na ławie gr.20cm z pospółki . Przepust zakończyć typowymi ściankami czołowymi. Przed i za przepustem odtworzyć rów przydrożny na długości po 15.00m.  Przy połączeniu  nawierzchni  obu dróg, w  nawierzchni drogi  powiatowej  należy dokonać wcinki  głębokości 3cm  na  szerokości 50cm.  

7. DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

Początek  projektowanej drogi to km 0+000 tj krawędź istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej szerokości 5.00m.  

Odcinek od km 0+000 do km 0+973  długości  973.00 metrów posiada  załamania  osi  drogi :

-  W1  w  km 0+368  z R 1000 o spadku daszkowym 2% w prawo

-  W2  w  km 0+516  z  R 1000w  prawo o spadku daszkowym 2%

-  W3   w km 0+794 z R 500 w prawo o spadku  daszkowym 2%

-  W4   w km 0+939 z R 1000 w prawo  o spadku daszkowym 2%

Pozostałe odcinki są odcinkami prostymi. Do  posesji  i  na  pola  zaprojektowano  zjazdy  odpowiednio  bitumiczne  i  tłuczniowe.  Na skrzyżowaniach  konstrukcja  taka  sama  jak na  zjazdach  do  posesji. 

Rowy przydrożne i przepusty   nie występują.  

8.  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM

  Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej  załamaniach  łuki  pionowe   wklęsłe i wypukłe od  R2000m do R4000m.  Na  takie  zaprojektowanie 

  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

1. zlokalizowane w pasie drogowym media  

2. odwodnienie korpusu drogowego

3. istniejące  skrzyżowania

4. istniejąca zabudowa  ze  zjazdami  do  posesji

9. SKRZYZOWANIE Z  MEDIAMI

  Na skrzyżowaniach z liniami teletechnicznymi zaprojektowano rury ochronne dwudzielne. Szczegółowe warunki wykonania prac w obrębie mediów podano w pismach uzgadniających, będącymi załącznikami opracowanej dokumentacji. Prace w obrębie mediów wykonywać po  wyprzedzającym powiadowmieniu zarządców mediów.

10. ROBOTY  ZIEMNE

W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych  kat.III 

W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy. Kat. zalegającego gruntu – III.  Roboty  ziemne  zostały  sprowadzone do  wykonania koryta  i  nasypów korygujących  nierówności  terenu. 

11. ODWODNIENIE

 Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety oraz jej wyniesienie nad przyległy teren .

12. ZIELEŃ

 Występujące  w pasie drogowym drzewa kolidujace  z wykonywanymi pracami należy usunąć.  

WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA  GMINNA   BOROWO – DĘBIANY OD KM  0+000 DO KM 0+973

	LP
	    Lokalizacja km
	długość

    m
	szerokość

      m
	powierzch.

     m2
	   nasyp/m3
	UWAGI

	
	   lewa
	  prawa
	
	
	
	
	

	1
	
	0+110
	5.00
	2.50
	        12.50
	3.00
	polny tłuucz

	2
	0+150
	
	5.00
	2.50
	        12.50
	-
	polny tłuucz

	3
	
	0+175
	5.00
	2.50
	12.50
	-
	gospod

	4
	0+265
	
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	  polny tłuucz

	5
	
	0+300
	5.00
	2.50
	12.50
	-
	  polny tłuucz

	6
	
	0+360
	5.00
	2.50
	12.50
	-
	  polny tłuucz

	7
	0+450
	
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	 polny tłuucz

	8
	
	0+460
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	 polny tłuucz

	9
	0+500
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	gospod

	10
	
	0+525
	5.00
	2.50
	12.50
	
	gospod

	11
	0+529
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	gospod

	12
	0+570
	
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	polny tłucz

	13
	
	0+575
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	gospod

	14
	0+665
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłucz

	15
	
	0+680
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłucz

	16
	0+748
	
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	gospod

	17
	0+775
	
	5.00
	2.50
	12.50
	2.00
	polny tłuucz

	18
	
	0+780
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłucz

	19
	0+795
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	gospod

	20
	0+842
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłuucz

	21
	
	0+855
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłuucz

	22
	0+902
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	gospod

	23
	
	0+920
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłuucz

	24
	0+945
	
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłuucz

	25
	
	0+970
	5.00
	2.50
	12.50
	
	polny tłuucz

	
	
	
	
	
	312.50
	17.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. nawierzchnia bitumiczna-pełna konstrukcja zjazdu, skrzyżowań 8x12.50=100.00m2
       2.   nawierzchnia tłuczniowa na zjazdach polnych   17x12.50=212.50m2

             pas z masy bitumicznej na zjeździe polny  wzmacniajacy krawędź nawierzchni

             0.35x17x5.00=29.75m2

       3.   nasypy  na zjazdach – 17.00m2

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA  BOROWO - DĘBIANY

                                        OD  KM  0+000  DO  KM  0+973

GMINA  ROGOWO
	Km
	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
	Odl
	Objętość
	Zużycie

na miejscu
	Nadmiar objętości
	Suma

algebraiczna

	
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp

	
	
	m2
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3

	0
	000
	2.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 045
	
	5.40
	1.19
	2.70
	45
	53.55
	121.50
	53.55
	
	67.95
	
	67.95

	
	075
	
	3.96
	
	4.68
	30
	
	140.40
	
	
	140.40
	
	208.35

	
	130
	1.96
	0.26
	0.98
	2.11
	55
	53.90
	116.05
	53.90
	
	62.15
	
	270.50

	
	225
	1.32
	0.40
	1.64
	0.33
	95
	155.80
	31.35
	31.35
	124.45
	
	
	146.05

	
	280
	0.80
	0.46
	1.06
	0.43
	55
	58.30
	23.65
	23.65
	34.65
	
	
	111.40

	
	310
	2.22
	0.20
	1.51
	0.33
	30
	45.30
	9.90
	9.90
	 35.40
	
	
	76.00

	
	385
	1.64
	0.38
	1.93
	0.29
	75
	144.75
	21.75
	21.75
	123.00
	
	47.00
	

	
	440
	1.06
	0.48
	1.35
	0.43
	55
	74.25
	23.65
	23.65
	50.60
	
	 170.00
	

	
	500
	2.68
	
	2.17
	0.24
	60
	130.20
	14.40
	14.40
	115.80
	
	213.40
	

	
	575
	0.37
	0.78
	1.52
	0.39
	75
	114.00
	29.25
	29.25
	84.75
	
	298.15
	

	
	640
	1.32
	0.42
	0.84
	0.60
	65
	54.60
	39.00
	39.00
	15.60
	
	313.75
	

	
	680
	1.92
	0.10
	1.62
	0.26
	40
	64.80
	10.40
	10.40
	54.40
	
	368.15
	

	
	740
	1.43
	0.42
	1.67
	0.26
	60
	100.20
	15.60
	15.60
	84.60
	
	452.75
	

	
	794
	1.06
	0.52
	1.24
	0.47
	54
	66.96
	25.38
	25.38
	41.58
	
	494.33
	

	
	850
	2.82
	
	1.94
	0.26
	56
	108.64
	14.56
	14.56
	94.08
	
	588.41
	

	
	900
	2.12
	0.10
	2.47
	0.05
	50
	123.50
	2.50
	2.50
	121.00
	
	709.41
	

	
	973
	2.38
	
	2.25
	0.05
	73
	164.25
	3.65
	3.65
	160.60
	
	 870.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	1513.00
	642.99
	372.49
	1140.51
	270.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Spr. 
  1513.00-642.99=1140.51-270.50=870.01

W  ROBOTACH ZIEMNYCH UJĘTO RÓWNIEŻ ILOŚCI  GRUNTU PRZEZNACZONEGO NA WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH  

OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

DROGA GMINNA  BOROWO - DĘBIANY

OD  KM 0+000  DO  KM  0+973

GMINA  ROGOWO

WYKOP                                                                          NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	0
	000
	2.40
	
	
	
	
	
	
	

	
	 045
	
	1.20
	45
	54.00
	4.80
	2.40
	108.00
	

	
	075
	
	
	30
	
	4.40
	4.60
	138.00
	

	
	130
	
	
	55
	
	2.00
	3.70
	203.50
	

	
	225
	
	
	95
	
	2.40
	2.20
	209.00
	

	
	280
	
	
	55
	
	2.60
	2.50
	137.50
	

	
	310
	
	
	30
	
	2.00
	2.30
	69.00
	

	
	385
	
	
	75
	
	2.20
	2.10
	157.50
	

	
	440
	
	
	55
	
	2.40
	2.30
	126.50
	

	
	500
	2.40
	1.20
	60
	72.00
	
	2.20
	132.00
	

	
	575
	
	1.20
	75
	90.00
	3.20
	1.60
	120.00
	

	
	640
	
	
	65
	
	2.40
	2.80
	182.00
	

	
	680
	2.20
	1.10
	40
	44.00
	
	2.20
	88.00
	

	
	740
	
	1.10
	60
	66.00
	2.20
	1.10
	66.00
	

	
	794
	
	
	54
	
	2.40
	2.30
	124.20
	

	
	850
	2.40
	1.20
	56
	67.20
	
	1.20
	67.20
	

	
	900
	2.20
	2.30
	50
	115.00
	
	
	
	

	
	973
	2.20
	2.20
	73
	160.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	668.80
	
	
	1928.40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


W pozycji  plantowanie  powierzchni  skarp  ujęto  również  plantowanie  poboczy

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA  BOROWO –  DĘBIANY   OD KM 0+000 DO KM 0+973

1. WARSTWA ŚCIERALNA 
973.00x5.00=4865.00m2

     właczenie w drogę powiatową

     2x0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=2x13.76=27.52

     wcinka  16.00x0.50=8.00

     razem:  =4865.00+27.52+8.00=4900.52m2

2. WARSTWA WIĄŻĄCA

od  km 0+000  do km  0+973

973.00x5.12+27.52=5009.28m2
                                                          5009.28m2

3. PODBUDOWA,   WARSTWA ODCINAJĄCA, PODŁOŻE
 od  km 0+000 do km 0+973

 973.00x5.30+27.52=5184.42

                                                  5184.42m2

             Sporządził: 

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

14
7

