OPIS  TECHNICZNY

BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEZKI  ROWEROWEJ W  MIEJSCOWOŚCI  ROGOWO

. PODSTAWA  OPRACOWANIA

      -      zlecenie  UG  Rogowo
· ustalenia  z  UG Rogowo
· mapa do celów projektowych   w  skali  1:1000

· katalogi,  normatywy  techniczne

· pomiary  uzupełniające  w  terenie
2.  ZAKRES  PRZEBUDOWY
Pas drogowy zlokalizowany na działkach  i znajduje się na terenie miejscowości Rogowo Posiada szerokość  10.00-15.00m. Po obu stronach znajduje się zwarta zabudowa, którą stanowią domki jednorodzinne. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie:

- odcinka chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 0+148, przyległym prawostronnie do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

- wykonanie lewostronnego chodnika szerokości 150cm na odcinku od km 0+000 do km 0+312 

3. STAN  ISTNIEJACY

 Na odcinku od km 0+000 do km 0+148 istnieje nowowykonana nawierzchnia bitumiczna szerokości 500cm.Na pozostałym zakresie  projektowanego pasa drogowego istnieje nawierzchnia  gruntowa,  wyprofilowana i wzmocniona  kamieniem wapiennym, żużlem.  Zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym.   Nawierzchnie zjazdów do posesji gruntowe. Zadrzewienie nie występuje. 
4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowaną  ścieżkę  rowerową  wraz z  chodnikiem  wpisano w  istniejący wydzielony pas drogi. Zaprojektowano nawierzchnię szerokości 250cm z przeznaczeniem dla korzystania przez pieszych (100cm) i rowerzystów - ścieżka rowerowa  (150cm). Na odcinku gdzie chodnik występuje oddzielnie, posiada szerokość 150cm. 

Zaprojektowano dwa typy konstrukcji

 odcinek od km 0+000 do km 0+148
 c h o d n i k 

 - kostka betonowa gr. 6cm szara prostokatna

  - podsypka cem-piaskowa gr.5cm

  - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

  - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

ś c i e ż k a    r o w e r o w a

 - kostka betonowa gr.6cm kolorowa prostokatna

 - podsypka cem-piaskowa gr.5cm z piasku

 - warstwa odcinajaca gr.5cm z piasku

 - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od strony jezdni wbudować krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej, od strony zewnętrznej opornik betonowy 8x30cm na ławie betonowej.

 odcinek od km 0+000 do km 0+312 
 c h o d n i k
- kostka betonowa szara gr.6cm prostokątna

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa odcinajaca gr.5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe


Obustronnie ustawić obrzeża betonowe 6x20cm na ławie betonowej

z j a z d y
- kostka betonowa gr. 8cm szary starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa C8-10 gr.17cm 

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od strony zewnętrznej, na zakończeniach od strony posesji i najazdowej, ustawić opornik betonowy wtopiony 12x30cm na ławie betonowej z oporem 

Zjazdy wykonać w zakresie: przejazd przez chodnik i odcinek od chodnika do bramy posesji.

Krawężnik, obrzeża, opornik

- ustawić na ławie betonowej z betonu C12-15. Ławę  posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku. Na zjazdach, przejściu dla pieszych oraz wjeździe i zjeździe ze ścieżki dla pieszych wbudować krawężniki najazdowe, bądź wtopione na ławie betonowej bez oporu.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta w gruncie kat.III . Nadmiar gruntu należy  wywieźć na odkład.  Pobocza  z gruntu kat.III należy uformować, zagęścić i splantować  

6. ODWODNIENIE

Z powodu braku kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odwodnienie za pomocą spadków podłuznych  i  poprzecznych. Na odcinku od km 0+000 do km 0+148 w km 0+051 zaprojektowano odwodnienie pochodnikowe (rura PCV śr.150mm) z wpustem krawężnikowo – jezdniowym.

7. URZĄDZENIA OBCE

Wszystkie urządzenia obce znajdujące się w pasie robót wyregulować wysokościowo. Nie zachodzi kolizja z urządzeniami obcymi. W km 0+135 i km 0+195 zaprojektowano ustawienie lamp solarowych ustawionych w pasie zieleni.

Sporządził:
                                                                  INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY
87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

Odcinek od km 0+000 do km 0+148   chodnik + ścieżka rowerowa
- chodnik szerokości 100cm 

148.00x1.00=148.00

pomniejszony o zjazd km 0+041

1.00x4.50=4.50 

148.00-4.50=143.50                                                                    143.50m2

- ścieżka rowerowa szerokości 150cm

 148.00x1.50=222.00m2

 pomniejszona o zjazd

 222.00-8.25=213.75                                                                   213.75m2

- obrzeże betonowe 8x30cm     

 148.00-4.50=143.50                                                                   143.50m

- opornik betonowy 12x30cm                                                        4.50m

- krawężnik betonowy 15x25cm najazdowy

  przejście dla pieszych  4.00m

  zaniżenia na początku i końcu  2x2.50=5.00                                   9.00m

- krawężnik betonowy normalny 15x30cm

  153.00-9.00=144.00                                                                  144.00m

- zieleń  148.00x0.75=111.00                                                       111.00m2

Odcinek od km 0+000 do km 0+312    -  chodnik

- obrzeże betonowe 6x20cm 

 2x312.00+2.00+2.00-34.00x2=560.00   

 przy przejściu dla pieszych  2x1.50=3.00

 dojście do furtki 1.00x3+2x1.00=5.00

 razem  560.00+3.00+5.00=568.00                                                568.00m

- opornik betonowy 12x30cm (zjazdy: od posesji i w linii chodnika)    86.50m

- chodnik szerokości 1.50m     (312.00-35.00)x1.50-1.50x34.00(zjazdy)=

  415.50-51.00=364.50                      

- chodnik szerokości 2.00m     (6.00+9.00+20.00)x2.00=70.00

  dojście do furtki  1.50x1.00x4=6.00

  przy przejściu dla pieszych 4.00x1.50=6.00      

  razem:  70.00+364.50+2x6.00=446.50m2                                      446.50m2   

- krawężnik najazdowy – 4.00m (przejście)                                       4.00m

- kostka betonowa gr.8cm starobruk (zjazdy)                                     85.00m2

 zieleń  2x1.00x(312.00-34.00=624.00                                            624.00m2

WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA  GMINNA w miejscowości ROGOWO
	LP
	Lokalizacja km
	długość

m
	szerok

m
	    Powierzchnia .
          m2
	UWAGI

	
	lewa
	prawa
	
	
	
	

	1
	
	0+041
	4.50

4.50
	1.00
1.50
	4.50+8.25
	posesja chodnik+ścieżka

	2
	0+081
	
	5.00
	2.50
	12.50
	działka

	3
	0+100
	
	4.50
	2.50
	11.25
	posesja

	4
	0+119
	
	4.50
	2.50
	11.25
	posesja

	5
	0+177
	
	5.00
	2.50
	12.50
	posesja

	6
	0+210
	
	5.00
	2.50
	12.50
	posesja

	7
	0+228
	
	5.00
	2.50
	12.50
	działka

	8
	0+280
	
	5.00
	2.50
	12.50
	działka

	
	razem
	
	
	
	97.75
	


W powierzchni zjazdu w km 0+041 w części zjazdu przez ścieżkę rowerową uwzględniono skosy najazdowe 1 .50x1.00m (obustronnie)

- kostka betonowa gr. 8cm szara typu starobruk – 97.75m2

- opornik betonowy 12x30cm – 4.50+ 34.00x2+1.00x2x7=86.50m

- krawężnik najazdowy 15x25cm – 4.50m

Sporządził:

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY
87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

