	KOSZTORYS  OFERTOWY
BUDOWA DROGI GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI

SOSNOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+455

GMINA ROGOWO

                  OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:

                    DNIA:




ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW

O  F  E  R  T  A 

DROGA  GMINNA  W  MIEJSCOWOŚCI  SOSNOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+455  DŁUGOŚCI 1455.00 M

GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	      PODATEK

          VAT
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	ROBOTY      POMIAROWE
	
	
	

	 2
	ROBOTY  RÓŻNE
	
	
	

	 3
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	
	

	 4
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	 5
	PODBUDOWA
	
	
	

	 6
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	 7
	OZNAKOWANIE, PORECZE
	
	
	

	 8
	ZJAZDY, SKRZYZOWANIA
	
	
	

	 9
	PRZEPUSTY
	
	
	

	 10
	CHODNIK BITUMICZNY
	
	
	

	 11
	CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
	
	
	

	 12
	PARKING
	
	
	

	 13
	ZATOKA AUTOBUSOWA
	
	
	

	 14
	KRAWEZNIKI
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI  GMINNEJ  w miejscowości SOSNOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+455

GMINA ROGOWO

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	           WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  1+455
	km

1.455
	
	

	2
	D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 1+455
	km

1.455
	
	                          

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	         

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.

POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	    WARTOŚĆ

	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

 (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawie-rzchnią  w km

- od km 0+010 do km 0+130   -  120.00m

- km 0+130                              -     14.00m

przestawienie słupków  teletechnicznych
	m   134.00

szt  1
	
	

	2
	Przestawienie hydrantów
	szt  1
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  III
	       KARCZOWANIE  DRZEW

                      (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

    JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.01.02.01

Karczowanie pni 
	szt          28 
	
	

	2
	D.01.02.01.

Karczowanie krzewów 
	ha       0.01
	
	

	3
	D.01.02.01

Wywóz karpiny 

wg  wykazu
	mp    19.18
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	    IV
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	        WARTOŚĆ

	1
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem,  z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

1600.45
	
	

	2
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

943.30
	
	

	3
	D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

943.30+732.00=1675.30
	m3

1675.30
	
	

	4
	D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

3869.50
	
	

	5
	D.06.03.01

Jw. lecz wykopów
	m2

1252.00
	
	

	6
	KNNR1  T.0507-0100

D.09.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu 

od km 0+137 do km 1+423

1.00x z odjęciem przejazdów

1286.00-1.00x13x5.00=1221.00
	m2

1221.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	

	    V
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  

wg wyliczeń
	m2

7718.47
	
	

	2
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączajacej  gr.15 cm  z piasku
	m2

7718.47
	
	

	3
	D.04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr.27cm z kamienia wapiennego 0-63mm stabili-zowanego mechanicznie 
	m2

7718.47
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    VI
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2

7718.47
	
	

	2.
	D.05.03.05b

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej
	m2

7468.90
	
	

	3
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

7468.90
	
	

	4
	D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

7468.90
	
	

	5
	D.05.03.05a

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2

7302.52


	1
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  VII
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm


	szt     15
	
	

	    2


	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni pow 0.3m2  

b) trójkąty  

c) inne  
	szt    4

szt    7

szt    3
	
	

	   3


	D.07.06.02
Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem sr.60mm, przeciagiem sr.60mm, słupkami sr.60mm, z pomalowaniem – rozstaw 2.00m

- od km 0+058 do  km  0+064   3x2.00=6.00

- od km 0+134 do  km  0+138   2x2.00=4.00


	m   10.00m


	
	

	    4


	D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,  biała odblaskowa

strona lewa

ciągła z przerywanymi na zjazdach (przykra-wędziowa)

od km 0+137  do km  1+423

(1286.00-13x5.00)x0.12=146.52

13x5.00x0.12x0.5=3.90

strona prawa od km 0+000 do km 1+423

przerywana na całej długości

1423.00x0.12x0.5=85.38

razem: 146.52+3.90+85.38=235.80

- przejście dla pieszych  (1) 
	m2

235.80

m2   7.50
	
	

	5
	D.07.02.01

Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej  z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i  turbiną wiatrakową  o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach

- czas pracy 10-14godz/dzień

- barwa światła – biała

- żródło światła  50W LED

- autonomia 4-5dni

- moc paneli 2x120W

- akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

- włącznik zmierzchowo-programowalny

- moc wiatraka min- 250W

podane parametry są parametrami minimalnymi


	szt   1
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM Z VAT
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  VIII
	        ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

                     ( CPV 45233253-7)
	ILOŚC
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	     1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu

130.00+223.00=353.00

wg wykazu
	m2

353.00
	
	

	     2
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku

130.00+223.00=353.00

wg wykazu

	m2

353.00
	
	

	     3


	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

wg tabeli
	m2

223.00


	
	

	     4


	D.10.07.01

Wykonanie  nawierzchni gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

wg  wykazu
	m2

130.00
	
	

	     5
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych

245.75+22.75=268.50

wg wykazu
	m2

268.50


	
	

	     6
	D.10.07.01
Wykonanie koryta gł. 38cm w gr. kat III pod zjazd z kostki z  rozplantowaniem gruntu

wg wykazu
	m2

45.00
	
	

	     7
	D.08.04.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr 10cm z piasku
	m2

45.00


	
	

	     8
	D.08.04.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10
	m2 

36.00
	
	

	     9
	D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8cm starobruk na podsypce cem-piaskowej
	m2

36.00
	
	

	     10
	D.08.04.01

Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie z betonu 
	m      4.00
	
	

	     11
	D.08.04.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm na ławie z betonu (obrzeżenie boczne zjazdu)

9.00+2.00=11.00

	m     11.00


	
	

	      12
	D.10.07.01

Wykonanie przepustów z rur betonowych śr.40cm na zjazdach

wg wykazu
	m   32.00
	
	

	     13
	D.10.07.01

Wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny
	szt     4
	
	

	     14
	D.10.07.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych z betonu
	szt    4
	
	

	     15
	D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na przepustach przy dowozie 

wg wykazu
	m3  22.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     IX
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur betonowych na ławie gr.20cm z pospółki 

-  km 0+003    długości  14.00m

z odtworzeniem rowu przydroż-nego na długości 20.00m przed i 20.00m za przepustem 

-  km 0+962  długości   13.00m
	m        27.00
	
	

	2


	D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm
	szt     4


	
	

	
	R A Z E M
	
	
	     

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     X
	             CHODNIK  BITUMICZNY 

            OD KM 0+137 DO KM 1+423

                       (CPV 4523253-7)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.08.02.05

Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych


	m2

1953.60
	
	

	2


	D.08.02.05

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

wg  wykazu


	m2

1953.60
	
	

	3
	D.08.02.05

Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia twardego z  zaklinowaniem i  zamiłowaniem

wg wykazu
	m2  

1953.60


	
	

	4
	D.08.02.05

Oczyszczenie podbudowy z kamienia 

j.w.
	m2

1953.60
	
	

	5
	D.08.02.05

Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2

0.050x1953.60=97.68
	Mg   97.68
	
	


	6
	D.08.02.05
Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej
	m2

1953.60
	
	

	7
	D.08.02.05

Skropienie profilowania

	m2

1953.60
	
	

	8
	D.08.02.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej
	m2

1831.50
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	     

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     XI
	CHODNIK  Z KOSTKI  BETONOWEJ

            OD KM 0+003  DO  KM 0+137

                       (CPV 45233253-7)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.08.02.02

Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych
	m2

279.00
	
	

	2


	D.08.02.02

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

279.00
	
	

	3
	D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm szarej  prostokątnej na podsypce cem-piaskowej

wg wykazu
	m2  

271.00


	
	

	4
	D.08.02.02

Wykonanie pasów szer.20cm z kostki  kolorowej gr.6cm prostokatnej na podsypce cem-piaskowej

wg  wykazu
	m2

8.00
	
	

	5
	D.08.02.02

Wykonanie warstwy wzmacniajacej gr.17cm z betonu C8-10 

wg wykazu
	m2

40.00
	
	

	6
	D.08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na ławie betonowej 

wg wykazu
	m  

139.70
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	     

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     XII
	                            PARKING

                       (CPV 4523253-7)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.10.06.01

Wykonanie koryta gł.30cm w gruncie kat.III
	m2

315.54
	
	

	2
	D.10.06.01

Wywóz gruntu  kat.III 

315.54x0.30=94.66

	m2

94.66


	
	

	3


	D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

315.54
	
	

	4
	D.10.06.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10

wg wykazu
	m2

315.54


	
	

	5
	D.10.06.01
Wykonanie nawierzchni z kostki szarej prostokatnej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej
	m2

285.54


	
	

	6
	D.10.06.01
Wykonanie pasów rozdzielajacych z kostki kolorowej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej
	m2

30.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	     

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     XIII
	              ZATOKA AUTOBUSOWA

                       (CPV 45233253-7)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1
	D.10.06.01

Wykonanie koryta gł.46cm w gruncie kat.III
	m2

182.00
	
	

	2
	D.10.06.01

Wywóz gruntu  kat.III na odkład

182.00x0.46=83.72

	m2

83.72


	
	

	3


	D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

182.00
	
	

	4
	D.10.06.01

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z chudego betonu C8-10 o grubości gr10cm
	m2

182.00


	
	

	5
	D.10.06.01

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.15cm z betonu C10-12

wg wykazu
	m2

182.00
	
	

	6
	D.10.06.01
Wykonanie nawierzchni z kostki szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej typu starobruk na podsypce cem-piaskowej
	m2

182.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	     

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     XIV
	                         KRAWĘŻNIKI                            

                       (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1


	D.08.01.01a

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

37.00x0.30+115.20x0.25=11.10+28.80=39.90
	m2

39.90
	
	

	2
	D.08.01.01a

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12-15

wg wykazu
	m

37.00
	
	

	3
	D.08.01.01a
Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C10-12
	m

115.20
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	     

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


Sporządził:

Dnia :
         OPIS  TECHNICZNA DO KOSZTORYSU

DROGA  GMINNA  W  MIEJSCOWOŚCI  SOSNOWO

                   OD KM 0+000 DO KM  1+445   GMINA  ROGOWO

Projekt  obejmuje budowę odcinka drogi  w  miejscowości  Sosnowo od km 0+000 do km 1+455 gm Rogowo

            mający  swój  początek  w  km 0+000  tj  który  stanowi  krawędź  nawierzchni  drogi  powiatowej Wygoda – Sosnowo w  

           miejscowości  Sosnowo,  koniec  to km 1+455  tego odcinka   drogi 
           Projektowana droga  wpisana jest  w  wydzielony pas  drogi  gminnej  Sosnowo – Pręczki 
           Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich.
         ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

         droga gminna lokalna  – klasa  L 

         - szerokość  jezdni   5.00 cm
         - pobocze  prawostronne   100cm   -  gruntowe,
         - szerokość korony drogi – 9.25m
         - zatoka autobusowa i parking z  kostki betonowej  z  przyległym  do nich  chodnikiem  również  z  kostki  betonowej
         - szerokość  chodnika 150cm  na  odcinku  od  km 0+137  do  km 1+423
         - pobocze  lewostronne  to  pas zieleni  szer.100cm  oddzielajacy chodnik od  jezdni

        Dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla  parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%

       c h o d n i k

       po  lewej stronie  drogi  zaprojektowano chodnik   szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni  pasem zieleni 

       szerokości 100cm  na długości od  km 0+137  do  km  1+423,   od km  0+003 do  km  0+137  chodnik zlokalizowany 

       jest po stronie lewej  i  przylega bezpośrednio do  projektowanych parkingu,  zatoki  autobusowej  
       p a r k i n g    i   z a t o k a    a u t o b u s o w a  
       po   lewej   stronie,   przy   istniejacym   stadionie   sportowym   zaprojektowano  parking   posiadajacy   14  stanowisk  dla  samo-

      chodów  osobowych  i  1 ego stanowiska  dla  osoby niepełnosprawnej,  a  w  km  0+095  i  zaprojektowano zatokę   autobusową .

      Do zatoki  i   parkingu  przylega  chodnik  z  kostki  betonowej  gr.6cm .  Wymiary  stanowisk  2.50x500cm,  dla osób  niepełno –

      sprawnej   3.60x500cm.     

        KONSTRUKCJE

          Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

        a) j e z d n i a    

       - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

       - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

       - podbudowy gr. 27 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

       - warstwa odsączajaca  gr 15cm  z  piasku 

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

    b)  c h o d n i k    od  km 0+137  do  km  1+423  lewostronny
    szerokości  nawierzchni 150cm, podbudowy 160cm o konstrukcji

   - warstwa ścieralna gr.3cm z BA

   - profilowanie masą MMA w ilości 50 kg/m2

   - warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem 

   - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

   - profilowane zagęszczone  podłoże  gruntowe
       c) zjazd  do na  boisko  w  km  0+013  
        szerokość jezdni  400cm o konstrukcji

        - kostka  betonowa  gr.8cm  typ STAROBRUK

        - podsypka cem-piaskowa gr.3cm

        - podbudowa gr. 17cm z  betonu  C8-10
        - warstwa  odcinajaca  gr. 10cm   z  piasku
        - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
        zjazd  obramować (boki)  obrzeżem  betonowym  8x30cm  na  ławie betonowej,  na  zakończeniu  ustawić  opornik  betonowy  

        12x25cm na ławie betonowej z  oporem  zewnętrznym    
       d)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a 
               - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

               - podbudowa gr.30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

               - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

               - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

                 na  zjazdach przez  chodnik w pasie zieleni wykonać skosy  najazdowe o wym 1.00x1.00m

       e)  z j a z d y   p o l n e

       - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego 0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

       - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

       - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni
       f)   z a t o k a  a u t o b u s o w a

       - kostka betonowa gr. 8cm szara typu Starobruk

       - podsypka cem-piaskowa gr.3cm                                                                                                                                  

       - górna warstwa podbudowy z betonu C10-12 gr.15cm (zdylatowana)

       - dolna warstwa podbudowy z chudego betonu C8-10 gr. 10cm

       - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

       - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe
       g)   p a r k i n g

       -  kostka  betonowa gr.8cm prostokątna  szara

       -  podsypka  cem-piaskowa  gr.3cm

       -  podbudowa  z  betonu C8-10  gr.17cm

       -  warstwa odcinajaca  gr.10cm  z  piasku

       -  profilowane, zagęszczone  podłoże  gruntowe

       stanowiska  rozdzielić pasem  szerokości  20cm z  kostki  betonowej  kolorowej
       h)  c h o d  n  i  k ,  przyległy do zatok parkingu  
       - kostka betonowa  szara  prostokątna gr.6cm 

       - podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

       - podsypka piaskowa gr.5cm

       - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe
       i)   c h o d n i k   -  przyległy  do zatoki  autobusowej

        -  na szerokości  130cm  jak  przy parkinu

        -  na szerokości  100cm (przy zatoce) wykonać konstrukcję

                  -  kostka betonowa szara gr.6cm  prostokątna

                  -  pas szer.20cm z  kostki  betonowej gr.6cm kolorowej  (na styku konstrukcji)

                  -  warstwa podbudowy gr. 17cm z betonu C8-10

                  - warstwa  odcinajaca gr. 5cm z piasku

                  - profilowane,  zagęszczone podłoże  gruntowe

       od  strony zewnętrznej  ustawić  obrzeże  betonowe  8x30cm na ławie betonowej

       i)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

       posadowić na ławie betonowej z  C10-12,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

      Początek  projektowanej drogi to km 0+000  tj  krawędź  istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi  powiatowej.

      Występujące załamania  i zaprojektowane  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszezrzeń.

      Jedynie  w  W7  km 1+341  dla promienia  140.00m,  zaprojektowano proste przejsciowe długosci  L-20.00m  i  L2-10.00m

                          W8 km 1+437  dla promienia  140.00m,  zaprojektowano tylko jedną prstą przejściową L-20.00m
      Zaprojektowano

     -  w  km  0+003  należy  odtworzyć   wykonując  nowy średnicy 400cm długości 14.00m  z  rur  betonowych na  ławie z  pospółki 
        20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi z odworzeniem  rowów przed  i  za  przepustem po 20.00m

     -  w  km0+962odtworzyć nowy średnicy 400mm długości 13.00m na ławie gr.20cm z pospółki   z  typowymi ściankami czołowymi  

Sporządził:

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

