PRZEDMIAR  ROBÓT
BUDOWA DROGI  GMINNEJ  w miejscowości SOSNOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+455

GMINA ROGOWO

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  1+455
	km

1.455

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD.1.01  analogia

D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 1+455
	km

1+455


	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.

POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

 (cpv 45111200-0)
	

	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawie-rzchnią  w km

- od km 0+010 do km 0+130   -  120.00m

- km 0+130                              -     14.00m

przestawienie słupków  teletechnicznych
	m   134.00

szt  1

	2
	Kalkulacja własna

Przestawienie hydrantów
	szt  1


	  III
	       KARCZOWANIE  DRZEW

                      (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0104-1600analogia 

D.01.02.01

Karczowanie pni 
	szt          28 

	2
	KNNR1 T.0102-0200   BCD53-23

D.01.02.01.

Karczowanie krzewów 
	ha       0.01

	3
	KNR2-01  T.0110-0200

D.01.02.01

Wywóz karpiny na odl. 2km

wg  wykazu
	mp    19.18


	    IV
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

1600.45

	2
	KNNR1  T.0406-0101

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

943.30

	3
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

943.30+732.00=1675.30
	m3

1675.30

	4
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

3869.50

	5
	KNNR1  T.0503-0300

D.06.03.01

Jw. lecz wykopów
	m2

1252.00

	6
	KNNR1 T.0507—0100

D.09.01.01

Humusowanie pasa zielenimiedzy jezdnia a chodni-kiem z humusowaniem gr.5cm i obsianiem

Od km 0+137 do km 1+423 pomniej. o zjazdy

1286.00-1.00x13x5.00=1221.00


	m2

1221.00

	    V
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  

wg wyliczeń
	m2

7718.47

	2
	KNNR6  T.0106-0600

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączajacej  gr.15 cm  z piasku
	m2

7718.47

	3
	KNNR6    T.0113-0100+0400

D.04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr.27cm z kamienia wapiennego 0-63mm stabili-zowanego mechanicznie 
	m2

7718.47


	    VI
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0400

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2

7718.47

	2.
	KNNR6    T.0308-0103 analogia

D.05.03.05b

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej
	m2

7468.90

	3
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

7468.90

	4
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

7468.90

	5
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.05.03.05a

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2

7302.52




	  VII
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0100

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     15

	    2

0700

0500

0600
	KNNR6  T.0702-

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni pow 0.3m2  

b) trójkąty  

c) inne  
	szt    4

szt    7

szt    3

	   3


	KNNR6  T.0701-0300 analogia

D.07.06.02
Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem sr.60mm, przeciagiem sr.60mm, słupkami sr.60mm, z pomalowaniem – rozstaw 2.00m

- od km 0+058 do  km  0+064   3x2.00=6.00

- od km 0+134 do  km  0+138   2x2.00=4.00
	m   10.00m



	    4

0200

0600
	KNNR6  T.0705-0200

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,  biała odblaskowa

strona lewa

ciągła z przerywanymi na zjazdach (przykra-wędziowa)

od km 0+137  do km  1+423

(1286.00-13x5.00)x0.12=146.52

13x5.00x0.12x0.5=3.90

strona prawa od km 0+000 do km 1+423

przerywana na całej długości

1423.00x0.12x0.5=85.38

razem: 146.52+3.90+85.38=235.80

- przejście dla pieszych  (1) 
	m2

235.80

m2   7.50

	5
	Kalkulacja własna 

D.07.02.01

Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej  z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i  turbiną wiatrakową  o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach

- czas pracy 10-14godz/dzień

- barwa światła – biała

- żródło światła  50W LED

- autonomia 4-5dni

- moc paneli 2x120W

- akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

- włącznik zmierzchowo-programowalny

- moc wiatraka min- 250W

podane parametry są parametrami minimalnymi
	szt   1

	
	 
	

	
	  
	

	
	  
	

	  VIII
	        ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

                     ( CPV 45233253-7)
	ILOŚC   ROBÓT

	     1
	KNNR6  T.0101-0200 analogia

D.10.07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu

130.00+223.00=353.00

wg wykazu
	m2

353.00

	     2
	KNNR1 T.0106-0500

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku

130.00+223.00=353.00

wg wykazu

	m2

353.00

	     3


	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

wg tabeli
	m2

223.00



	     4


	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie  nawierzchni gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

wg  wykazu
	m2

130.00

	     5
	KNNR6  T.0309-0205analogia

D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych

245.75+22.75=268.50

wg wykazu
	m2

268.50



	     6
	KNNR6  T.0101-0300 analogia


D.10.07.01

Wykonanie koryta gł. 38cm w gr. kat III pod zjazd z kostki z  rozplantowaniem gruntu

wg wykazu
	m2

45.00

	     7
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.04.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr 10cm z piasku
	m2

45.00



	     8
	KNNR6  T.0109-0101

D.08.04.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10
	m2 

36.00

	     9
	KNNR6  T.0502-0300

D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8cm starobruk na podsypce cem-piaskowej
	m2

36.00

	     10
	KNNR6  T.0401-0500 analogia

D.08.04.01

Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie z betonu C10-12
	m  4.00

	     11
	KNNR6  T.0404-0500analogia

D.08.04.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm na ławie z betonu (obrzeżenie boczne zjazdu)

9.00+2.00=11.00

	m  11.00



	     12
	KNNR6  T.0605-0600

D.10.07.01

Wykonanie przepustów z rur betonowych śr.40cm na zjazdach

wg wykazu
	m   32.00

	     13
	Kalkulacja  własna

D.10.07.01

Wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny
	szt  4

	     14
	KNNR6  T.0605-0300

D.10.07.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych z betonu
	szt  4

	     15
	KNNR1  T.0407-0200

D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na przepustach przy dowozie z odl. 1km

wg wykazu
	m3  22.00


	     IX
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0605-0600analogia

D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur betonowych na ławie gr.20cm z pospółki 

-  km 0+003    długości  14.00m

z odtworzeniem rowu przydroż-nego na długości 20.00m przed i 20.00m za przepustem 

-  km 0+962  długości   13.00m
	m        27.00

	2


	KNNR6  T.0605-0300

D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm
	szt     4




	     X
	             CHODNIK  BITUMICZNY 

            OD KM 0+137 DO KM 1+423

                       (CPV 4523253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0100

D.08.02.05

Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych
	m2

1953.60

	2


	KNNR6  T.0106-0400

D.08.02.05

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

1953.60

	3
	KNNR6  T.0113-0100analogia

D.08.02.05

Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia twardego z  zaklinowaniem i  zamiłowaniem

wg wykazu
	m2  

1953.60



	4
	KNNR6  T.1005-0400

D.08.02.05

Oczyszczenie podbudowy z kamienia 

j.w.
	m2

1953.60

	5
	KNNR6  T.0108- 0200analogia

D.08.02.05

Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2

0.050x1953.60=97.68
	Mg   97.68

	6
	KNNR6  T.1005-0600


D.08.02.05

Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej
	m2

1953.60

	7
	KNNR6  T.1005-0700

D.08.02.05

Skropienie profilowania

	m2

1953.60

	8
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.08.02.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej
	m2

1831.50


	     XI
	CHODNIK  Z KOSTKI  BETONOWEJ

            OD KM 0+003  DO  KM 0+137

                       (CPV 45233253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0100

D.08.02.02

Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych
	m2

279.00

	2


	KNNR6  T.0106-0400

D.08.02.02

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

279.00

	3
	KNNR6  T.0502-0200analogia

D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm szarej  prostokątnej na podsypce cem-piaskowej

wg wykazu
	m2  

271.00



	4
	KNNR6  T.0502-0201analogia

D.08.02.02

Wykonanie pasów szer.20cm z kostki  kolorowej gr.6cm prostokatnej na podsypce cem-piaskowej

wg  wykazu
	m2

8.00

	5
	KNNR6  T.0109-0101analogia

D.08.02.02

Wykonanie warstwy wzmacniajacej gr.17cm z betonu C8-10 

wg wykazu
	m2

40.00

	6
	KNNR6  T.0404-0400

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na ławie betonowej 

wg wykazu
	m  

139.70


	     XII
	                            PARKING

                       (CPV 4523253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0300

D.10.06.01

Wykonanie koryta gł.30cm w gruncie kat.III
	m2

315.54

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.10.06.01

Wywóz gruntu  kat.III na odl. 1km

315.54x0.30=94.66

	m2

94.66



	3


	KNNR6  T.0106-0500

D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

315.54

	4
	KNNR6  T.0109-0101

D.10.06.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10

wg wykazu
	m2

315.54



	5
	KNNR6  T.0502-0300analogia

D.10.06.01
Wykonanie nawierzchni z kostki szarej prostokatnej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej
	m2

285.54



	6
	KNNR6  T.0502-0301analogia

D.10.06.01
Wykonanie pasów rozdzielajacych z kostki kolorowej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej
	m2

30.00


	     XIII
	              ZATOKA AUTOBUSOWA

                       (CPV 45233253-7)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0300analogia

D.10.06.01

Wykonanie koryta gł.46cm w gruncie kat.III
	m2

182.00

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.10.06.01

Wywóz gruntu  kat.III na odl. 1km

182.00x0.46=83.72

	m2

83.72



	3


	KNNR6  T.0106-0500

D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2

182.00

	4
	KNNR6  T.0109-0101analogia

D.10.06.01

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z chudego betonu C8-10 o grubości gr10cm
	m2

182.00

	5
	KNNR6  T.0109-0203

D.10.06.01

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.15cm z betonu C10-12

wg wykazu
	m2

182.00

	6
	KNNR6  T.0502-0300analogia

D.10.06.01
Wykonanie nawierzchni z kostki szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej typu starobruk na podsypce cem-piaskowej
	m2

182.00


	     XIV
	                         KRAWĘŻNIKI                            

                       (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1


	KNNR6  T.0106-0400

D.08.01.01a

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

37.00x0.30+115.20x0.25=11.10+28.80=39.90
	m2

39.90

	2
	KNNR6  T.0401-0300

D.08.01.01a

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12-15

wg wykazu
	m

37.00

	3
	KNNR6  T.0401-0500

D.08.01.01a
Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C10-12
	m

115.20


SPORZĄDZIŁ:

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PAGE  
6

