	     GMINA  ROGOWO
KOSZTORYS  OFERTOWY
      BUDOWA CHODNIKÓW  NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W  ROGOWIE
                       OD  KM 0+000  DO KM 0+343.20  i  OD  KM  0+000 DO  KM 0+116.60
               OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:
               DNIA:



        OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

        BUDOWA CHODNIKÓW  NA  OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W    

                                                                         ROGOWIE
Pas drogowy zlokalizowany na działkach nr 483, 468, 457, 455  i znajduje się na terenie miejscowości Rogowo Posiada szerokość 10.00m. Po obu stronach znajduje się zwarta zabudowa, którą  stanowią domki  jednorodzinne. Zakres budowy obejmuje wykonanie:

- chodnik na odcinku A – B od km 0+000 do km 0+343.20 i odcinek C – D od km 0+000 do km 116.60, przyległym do istniejącej zabudowy

Na całym zakresie  projektowanego pasa drogowego istnieje nawierzchnia  gruntowa,  wyprofilowana i wzmocniona  kamieniem wapiennym, żużlem.  Zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym.   Nawierzchnie zjazdów do posesji gruntowe. Zadrzewienie nie występuje. 
Projektowane chodniki  wpisano w  istniejący wydzielony pas drogi. Zaprojektowano nawierzchnię szerokości 200cm.

Zaprojektowano konstrukcje

c h o d n i k  (przy krawężniku normalnym)
- kostka betonowa gr. 6cm szara prostokatna

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

c h o d n i k  (przy krawężniku najazdowym)
- kostka betonowa szara gr.6cm prostokątna
- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa gr.17cm z betonu C8-10 

- warstwa odcinająca gr 5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Wzmocnienie chodnika wykonać na szerokości 100cm, na pozostałej części wykonać o kon-strukcji jak przy krawężniku normalnym. Na granicy wzmocnienia wykonać pas szerokości 20cm z kostki betonowej gr.6cm na konstrukcji ze wzmocnioną podbudową.

Obrzeża betonowe 8x30cm jak i krawężniki  na ławie betonowej C12-15. Ławę posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku.  
z j a z d y
- kostka betonowa gr. 8cm szary starobruk
- podsypka cem-piaskowa gr.3cm
- podbudowa betonowa C8-10 gr.17cm 
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku
- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe
Od strony zewnętrznej, na zakończeniach od strony posesji i najazdowej, ustawić opornik betonowy wtopiony 12x30cm na ławie betonowej z oporem 
Zjazdy wykonać w zakresie: przejazd przez chodnik i odcinek od chodnika do bramy posesji.
Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta w gruncie kat.III . Nadmiar gruntu należy  wywieźć na odkład, bądź w budować w nasyp.  Pobocza  z gruntu kat.III należy uformować, zagęścić i splantować. Wysokościowo chodniki wykonać, wykorzystując załączoną niweletę dla tych ulic. 
Z powodu braku kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odwodnienie za pomocą spadków podłużnych  i  poprzecznych. 
Sporządził:
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  BUDOWA  CHODNIKÓW  NA  OSIEDLU  DOMKÓW  JEDNORODZINNYCH  W  ROGOWIE
OD KM 0+000  DO  KM  0+343.20  i  OD  KM 0+000  DO KM  0+116.60
O F E R T A
	LP
	     ASORTYMENT             
           ROBÓT
	   WARTOŚĆ
      NETTO
	      PODATEK
           VAT
	      WARTOSĆ
       BRUTTO

	 1
	ROBOTY      PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	 2
	RÓŻNE
	
	
	

	 3
	CHODNIK 
	
	
	

	 4
	ZJAZDY
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


                 SŁOWNIE  BRUTTO:
DNIA: 
SPORZĄDZIŁ:
                                           KOSZTORYS  OFERTOWY
 BUDOWA CHODNIKÓW  NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W  ROGOWIE
                       OD  KM 0+000  DO KM 0+343.20  i  OD  KM  0+000 DO  KM 0+116.60
	LP
	WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA
JEDN
	WARTOŚĆ

	I
	 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

                  (CPV 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a
Wykonanie robót pomiarowych 
od km 0+000 do km 0+116.60
od km 0+000 do km 0+343.20
D.01.01.01a 
inwentaryzacja powykowcza j.w.

	km  0.460
km  0.460
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z  VAT
	
	
	


	     II
	                        RÓŻNE

              (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ



	1
	D.03.02.01
Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót
- studnie rewizyjne                szt   3
- studnie teletechniczne -      szt   2

- zasuwy                                szt   9

Zamiana  istn. hydrantu na hydrant kryty 
ilość betonu:  
0.15x3 +2x0.15+9x0.05=1.20
	m3        1.20

szt    1
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     III
	CHODNIK 

(CPV 45233100-0)
	            ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

JEDN
	   WARTOŚĆ

	1
	D.08.02.02
Wykonanie koryta na głębokość 21 cm w gruncie kat.III 

razem: 432.76+203.91=636.67

D.08.02.02

jw. lecz gr. 36cm
razem: 332.40+148.68+177.20+35.40=
=693.68
	m2                     636.67

m2                     693.68
	
	

	2
	D.08.02.02
Wywóz gruntu kat.III z  koryta  na odl. 1km  na  odkład  lub  pobocza

50%na odkład,  50% pobocza na miejscu
0.16x636.67=101.86

0,36x693.68=249.72

razem:101.86+249.72=351.58

351.58x0.5=175.79
	m3                     175.79
	
	

	3
	D.08.02.02
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm    pod  chodnik 

432.76+332.40+177.20+203.91=

=1146.27

jak wyżej  pod  ławę  krawężnikową

- krawężnik 78.00+443.40+213.20+20.00=754.60

- opornik 84.00+20.00=104.00

- obrzeża  487.40+213.20=700.60

0.30x(754.60+700.60)=436.56

razem: 1146.27+436.56=1582.83
	m2                   1582.83
	
	

	4
	D.08.02.02

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm pod kostkę starobruk

26x1.77x4.00=184.08
	m2                     184.08
	
	

	5

	D.02.03.01
Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem  w poszerzenie nasypu  pod chodnik 
150.00x0.20x4.00x2=240.00
	m3                      240.00
	
	

	6
	D.02.03.01
Formowanie, zagęszczenie nasypu z gruntu kat.III 
	m3                      240.00
	
	

	7
	D.08.02.02

Wykonanie podbudowy gr.17cm pod część wzmocnioną chodnika z betonu C8-10

332.40+177.20=509.60

jw. lecz pod kostkę typu starobruk

(21+5)x4.00x1.77=184.08
	m2                     509.60

m2                     184.08
	
	

	8
	D.08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej  gr. 6cm na podsypce  cem- piaskowej 5cm pod chodnik ( prostokątnej)

432.76+203.91+332.40+177.20=

=1146.27

1146.27-110.52=1035.75

D.08.02.02

jw. lecz kolorowej pas szerokości 

20cm

0.20x213.20-5x4.00x0.20+

443.40x0.20-21x4.00x0.20=
=42.64-4.00+88.68-16.80=110.52
	m2                    1035.75

m2                      110.52
	
	

	9
	D.08.02.02

Wykonanie z kostki betonowej gr.8cm typu starobruk na podsypce cem-piaskowej

(21+5)x1.77x4.00=184.08
	m2                      184.08
	
	

	10
	D.08.01.01
Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie z betonu
78.00+20.00=98.00
	m                          98.00
	
	

	11
	D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie z betonu
443.40+213.20=656.60
	m                        656.60
	
	

	12
	D.08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15

213.20+487.40=700.60
	m                    700.60
	
	

	13
	D.06.03.01

Plantowanie poboczy w gruncie kat.III

(343.00+160.00+30.00+116.00x2)x

x0.75=573.75
	m2                      573.75
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     IV
	ZJAZDY

(CPV 45233100-0)
	            ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

JEDN
	   WARTOŚĆ

	1
	D.08.04.01
Wykonanie koryta   na głębokość 38cm 

4.00x0.50x26=52.00
	m2                   52.00
	
	

	2
	D.08.04.01
Wywóz gruntu kat.III z  koryta  na odl. 1km 
0.38x42.00=19.76
	m2                   19.76
	
	

	3
	D.08.04.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm.na  zjazdach
wg wykazu
	m2                   52.00
	
	

	4
	D.08.04.01
Wykonanie podbudowy   betonu C8-10 gr.17cm na zjazdach
wg wykazu
	m2                   52.00

	
	

	5
	D.08.04.01
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce  cem- piaskowej starobruk

21x0.5x4.00+5x4.00x0.50=52.00
wg wykazu
	m2                   52.00

	
	

	6
	D.08.01.01

Ustawienie opornika betonowego 12x30cm wtopionego na ławie z oporem  zewnętrznym z  C12-15
wg wykazu    84.00+20.00=104.00
	m                     104.00
	
	

	7
	D.08.01.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławę


(84.00+20.00)x0.30=31.20
	m2                  31.20
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


DNIA  
SPORZĄDZIŁ:
