OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

      -    zlecenie  UG  Rogowo
· ustalenia  z  UG Rogowo
· mapa do celów projektowych   w  skali  1:1000
· katalogi,  normatywy  techniczne

· pomiary  uzupełniające  w  terenie

2.  ZAKRES  ZADANIA
Zadanie obejmuje montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlicach wiejskich w miejscowościach Czumsk Mały,  Nadróż, Lasoty.  

3. STAN PROJEKTOWANY

Montaż lamp solarowo-hybrydowych projektuje się wykonać na działkach stanowiących własność Inwestora, przylegających do dróg:

- działka nr 32 w miejscowości Czumsk Mały przy drodze gminnej nr 120537c Sosnowo – Szczerby 

-działka nr 69/5 w miejscowości Nadróż przy drodze powiatowej nr 2216c Nadróż – Pręczki

-działka nr 89 w miejscowości Lasoty przy drodze gminnej nr 120509c Lasoty-Kowalki  

Projektowane punkty świetlne są jednoramiennymi lampami solarowymi hybrydowymi z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:
czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W
Mają za zadanie zapewnić oświetlenie placów zabaw, terenów przy świetlicach wiejskich w ww miejscowościach. 

4. UWAGI KOŃCOWE

Lokalizacja montażu nie koliduje z istniejącymi mediami, znajdującymi się na ww działkach. Dla zapewnienia lepszego oświetlenia terenu, zaleca się usunięcie zakrzewienie i pojedynczych drzew ograniczających dostęp strumienia światła i wiatru do solara.
Sporządził:

