PRZEDMIAR  ROBÓT

JEZDNIA z CHODNIKIEM  PRAWOSTRONNYM
       DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO
        OD KM 0+000 DO KM 1+178  GMINA  ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ  ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

(cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  1+178
	km

1,178

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD.1.01  analogia

D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 1.178
	km

1.178


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawie-rzchnią  w km

- km 0+027  -  8.00m

- km 0+055  -  9.00m

- km 1+040  - 10.00m
- km 1+060  - 10.00m

razem: 17.00+2x10.00=37.00

przestawienie słupków  teletechnicznych
	m   37.00

szt    1

	2
	Kalkulacja własna 

D.01.03.04

Przełożenie linii teletechnicznej z ułożeniem w pobocze z wykonaniem robót ziemnych temu towarzyszących  0+420 do km 0+660
	m  240.00

	3
	Kalkulacja własna

Przestawienie hydrantów
	szt    1

	4
	KNNR6  T.1305-0100

D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urzadzeń obcych zna-jdującej się w pasie robót 

- zasuwy  4 szt

- studnia rewizyjna – 2szt

ilość betonu 4x0.05+2x0.15=0.50
	m3  0.50

	5
	BCD 16

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni brukowcowej na odcinku od km 0+000 do km 0+370 z wywozem i oczyszczeniem

3.00x370.00=1110.00
	m2  1110.00

	6
	BCD 70

D.01.02.04

Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 1km

0.18x1110.00=199.80
	m3   199.80

	7
	KNNR 6  BCD30

D.01.02.04

Demontaż poręczy stalowych na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
	m      16.00


	  III
	       KARCZOWANIE  DRZEW

                      (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ   ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0104-1600analogia 

D.01.02.01

Karczowanie pni średnicy 50cm
	szt        5   

	2
	KNNR1 T.0102-0200   BCD53-23

D.01.02.01.

Karczowanie krzewów 
	Ha   0.02


	3
	KNNR1  T.0103

D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnicy 
-BCD  45   - 2-15 cm   szt 54
	 szt      54

	4
	KNR2-01  T.0110-0100

D.01.02.01

Wywóz dłuzycy na odl. 2km

wg wykazu
	mp    2.22

	5
	KNR2-01  T.0110-0200

D.01.02.01

Wywóz karpiny na odl. 2km

wg  wykazu
	mp    3.42

	6
	KNR2-01  T.0110-0300

D.01.02.01

Wywóz gałęzi na odl. 2km

wg wykazu
	mp    2.07


	    IV
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ   ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza skrzy-żowanie 0+850
wg  tab. mas  ziemnych
	m3

886.89

	2
	KNNR1  T.0406-0200
D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

536.69

	3
	KNNR1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład na odl. 1 km

wg tab. mas  ziemnych
	m3

883.91

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III  w tym na skrzyżowaniu w km 0+850
536.69+886.89=1423.58
	m3

1423.58

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

3308.90

	6
	KNNR1  T.0503-0300

D.06.03.01

Jw. lecz wykopów
	m2

1709.50

	7
	KNNR1  T.0507-0100

D.06.03.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu z odl. 1km

od km 0+225 do km 0+650 i od km 1+030 do km 1+166  
1.00x(425.00+236.00-9x5.00)=616.00
	m2

616.00


	    V
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ   ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne   

wg wyliczeń
	m2

6346.02

	2
	KNNR6  T.0106-0500
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej  gr.10 cm  z piasku
	m2

6346.02

	3
	KNNR6    T.0113-0200
D.04.04.04
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm 
	m2

6346.02

	4
	KNNR6  T.0113-0400

D.04.04.04

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 
	m2

6346.02


	    VI
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0400

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2

6346.02

	2.
	KNNR6    T.0308-0111 analogia

D.05.03.05b
Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70
	m2

6158.82

	3
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

6158.82

	4
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

6158.82

	5
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.05.03.05a
Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70
	m2

6073.83

	6
	KNR SEK06-01  T.0101-

05.03.05a

Wykonanie wcinek w drodze powiatowej i wojewódzkiej na gł.3cm

2.40+2.80=5.20
	m2  

5.20


	     VII
	PRZEPUSTY POD DROGĄ
ODWODNIENIE
(CPV 45233100-0)
	                    ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0605-0600analogia

D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki 

km 0+004  długości  14.00m

km 0+500 długości   12.00m

KNNR6  T.0605-

D.03.01.01

km 0+059 Jw. lecz 300mm  długości  11.00m
	m      26.00  

m       11.00

	2

	KNNR6  T.0605-0300
D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm

km 0+500   szt 2

km 0+059.  szt 1
	szt      2 

szt      1  

	3
	KNNR6  T.0606-0100analogia

D.03.01.01

Wykonanie ścieku z  elementów prefabrykowanych gr. 15cm  na ławie betonowej z oporem z betonu C10-12

- wzdłuż drogi wojewódzkiej  20.00m

- od km 0+040 do km 0+086  strona prawa

razem:  46.00+20.00=66.00
	m       66.00

	4
	KNNR6  T.0604-0100analogia

D.03.01.01

Wykonanie studni rewizyjnej śr.800mm gł.150cm z pokrywą betonową z włączeniem ścieku prefabrykowanego i przepustu śr.400mm
	szt      1

	5
	KNNR6  T.

D.03.01.01

Wykonanie wpustu ulicznego w linii ścieku prefabrykowanego (dwa otwory) z włączeniem do przepustu średnicy 300mm
	szt      2

	6
	KNNR6  kalkulacja własna 

D.03.01.01
Wykonanie ścianki czołowej z zabruku dla przepustu średnicy 400mm, na ławie z betonu (materiał z odzysku)
	szt     1

	7
	KNNR6  T.0204 -0600analogia

D.03.01.01

Wzmocnienie pobocza warstwą gr.15cm frezowin na długości ścieku prefabrykowanego

20.00x2.50=50.00
	m2     50.00


	   VIII
	                    CHODNIK BITUMICZNY
(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.08.02.05
Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach ziemnych) - bitumiczny

355.00+1530.00=1885.00
	m2    1885.00


	2


	KNNR6   T.0106-0400 

D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
- pod chodnik   1530.00

- od km 0+650 do km 1+030 pod zabruk   -  355.00 

razem : 1530.00+355.00=1885.00
	m2   1885.00

	3
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.08.02.05
Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 12cm

wg wykazu
	m2   1530.00

	4
	KNNR6  T.1005-0400

D.08.02.05

Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2   1530.00

	5
	KNNR6  T.0108-0200analogia

D.08.02.05

Profilowanie masą  MMA w ilości 50kg/m2

0.050x1530.00=76.50
	Mg     76.50


	6
	KNNR6  T.0309-0103analogia

D.08.02.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm z BA drobno-ziarnistej

wg wyliczeń

	m2   1350.00


	7
	KNNR6  T.0205-0100analogia

D.04.04.04.b
Wykonanie umocnienia pasa między jezdnią a chodnikiem z brukowca 16-20cm (odzysk) ułożonego na warstwie podsypki cem-piaskowej gr.10cm z zaspoinowaniem zaprawą cem-piaskową 
	m2     355.00


	   IX
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC  ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0100

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     27   

	    2

0700

0600

0500

0400

0600
	KNNR6  T.0702-

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni pow 0.3m2  

b) drogowskazy  (obustronne)
c) trójkąty  

d) okrągłe   

e) inne  
	szt   8
szt   2
szt   8
szt   1
szt   2

	   3


	KNNR6  T.0703-0500

D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe jednostronne 

- skrzyżowanie z droga wojewódzką – str. lewa 24.00m (w tym dwa zakończenia)

- prawostronnie od km 0+390 do km 0+430 (w tym dwa zakończenia)

razem: 24.00+40.00=64.00
	m    64.00


	    4

0201

0501
	KNNR6  T.0705

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm obustronnie, krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,  biała odblaskowa

ciągłe 2x1178.00-2x4.00-26.00-30x5.00-10.00=2162.00

przerywane 2x4.00+26.00+30x5.00+10.00=194.00

razem: 0.12x2162.00+0.12x0.5x194.00=271.08

- przejście dla pieszych  (1) 
	m2  271.08
m2   10.00


	    X
	                         ZJAZDY
                   (cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ  ROBÓT


	    1
	KNNR6  T.0101-0200 analogia

D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  20cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy z kamienia i masy bitumicz-nej

wg wykazu

90.00+189.00=279.00
	m2   279.00

	    2
	KNNR1   T.0201-1200

D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem w pobocza

279.00x0.20=55.80
	m3     55.80

	3


	KNNR6   T.0106-0500 

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2   279.00


	4
	KNNR6  T.0204-0600 analogia

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  

wg tabeli
	m2   189.00


	5
	KNNR6  T.0113-0100+0400analogia
D.10.07.01

Wykonanie zjazdów  z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm o grubości  warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni
	m2    89.00


	6
	KNNR6  T.0309-0215

D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach gospodarczych, przez chodnik, paskach zabezpieczajacych krawędź, skrzyżowaniach  z BA 

15.75+189.00=204.75
	m2   204.75


	7
	KNNR1  T.0214-0100

D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III na zjazdach
	m3    26.00

	8
	KNNR6  T.0605-0600analogia

D.10.07.01

Wykonanie przepustów z rur  pp  średnicy 400mm  naławie gr.20cm z pospółki
	m      56.00

	9
	KNNR6  kalkulacja własna 

D.10.07.01

Wykonanie ścianek czołowych z płatów darniny
	szt     14

	10
	KNNR6  T.0101-0300

D.08.04.01

Wykonanie koryta w gr.kat.III gł. 38cm pod zjazdy z kostki
	m2     84.00


	11
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.04.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm pod zjazdy z kostki betonowej
	m2     84.00

	12
	KNNR6  T.0109-0201

D.08.04.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10 
	m2     84.00


	13
	KNNR6  T.0502-0300analogia
D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu STAROBRUK kolorowej na pod-sypce cem-piaskowej
	m2     84.00

	14
	KNNR6  T.0401-0500 analogia

D.08.04.01

Ustawienie opornika betonowego 10x30cm na ławie z betonu C8-10

7x2x1.50+7x5.00+3x5.00+6x2.00=21.00+35.00+15.00+12.00=83.00
	m      83.00


	  XI
	KRAWĘŻNIKI                                                                       (odcinek od km 0+000 do km 0+231 obustronnie)    
(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0401-0500analogia


D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie z betonu C8-10 na odcinku lewostronnym od km  0+009 do km 0+231 

od km 0+009 do km 0+090.50              81.50                               

zjazdy i przejście dla pieszych

4.00+3x5.00=19.00

strona prawa  zjazdy

7x7.00=49.00

Razem:  81.50+19.00+49.00=149.50
	m       149.50 

	2
	KNNR6  T.0403-0301

D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C8-10  na odcinku lewostronnym od km 0+147.50 do km 0+231 pomniejszone o zjazdy

83.50-19.00=64.50
	m     64.50

	3
	KNNR6  T.0106-0400

D.08.01.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy krawę-żnikowe

(149.50+69.50)x0.30=65.70
	m2     65.70


Sporządził:

Dnia:  2013.09.30
INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PRZEDMIAR  ROBÓT
 CHODNIK   LEWOSTRONNY OD KM 0+009 DO KM 0+231
       DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO

        OD KM 0+000 DO KM 1+178  GMINA  ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

(cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  0+230
	km

0.230

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD.1.01  analogia

D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 0+230
	km

0.230


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1305-0100

D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urzadzeń obcych zna-jdującej się w pasie robót 

- zasuwy  4 szt

- studnia rewizyjna – 2szt

ilość betonu 4x0.05+2x0.15=0.50
	m3  0.50

	2
	Kalkulacja własna

D.10.01.01

Ustawienie scianki oporowej z elementów żelbetowych typu L o wym. 90x10x60cm położonej na warstwie gr.20cm z kamienia łamanego twardego izolacją poprzez dwu-krotne posmarowaniem bitumem 

od km 0+010 d0 km 0+050
	mb  40.00

	3
	KNR5-10 T.0502-1005analogia

Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnym
	szt   1

	    4
	KNNR6  T.0701-0300analogia

D.07.06.02

Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych przy przejściu dla pieszych

5x2.00=10.00
	m   10.00


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z  na odkład  (zebranie darniny, nadmiaru ziemi)

60.00x7.00(sr)x0.50=210.00
	m3   210.00


	2
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie podloża w gruncie kat.III w tym pod chodnik

wg  wyliczeń
	m2   247.50



	3
	KNNR6  T.0106-0600analogia

D.02.03.01

Wykonanie warstwy  gr. 15cm z piasku pod geowłókninę (odcinająca) 

50.00x3.00=150.00
	m2   150.00

	4
	KNNR kalk. analogia

D.04.02.01a
Ułożenie geowłókniny o wytrzymałości 10kN na rozciąganie poprzeczne, podłużne

3.00(sr)x50.00=150.00
	m2   150.00

	5
	KNNR1  T.0201-1200

D.02.03.01

Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w nasyp

210.00-150.0x0.15 – zatoka)=160.00
	m3  160.00

	6
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3   160.00


	7
	KNNR1  T.0507-0100

D.06.03.01

Humusowanie pasa gruntowego pomiędzy chodnikiem a murem oporowym warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu z odl. 1km
	m2   150.00



	  IV
	CHODNIK LEWOSTRONNY                                                                     (odcinek od km 0+009 do km 0+231     

(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0401-0500analogia


D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej z oporem C8-10

wg wyliczeń
	m     161.00

	2
	KNNR6  T.0403-0301
D.08.02.02  

Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej  na podsypce cem-piaskowej 

wg  wyliczeń 

KNNR6  T.0502-0401analogia

D.08.02.02

jw. lecz kolorowej – pas rozdzielający szer.20cm 
	m2   231.20

m2    16.30

	3
	KNNR6  T.0109-0201

D.08.02.02
Wykonanie podbudowy gr.17cm chodnika z betonu C8-10 w pasie przyległym do krawężnika na szerokości 75cm

81.50x1.50:2=61.12
	m2    61.12

	4
	KNNR6  T.0106-0400

D.08.02.02
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod chodnik
	m2   247.50


	  V
	ZATOKA AUTOBUSOWA                                                                     (odcinek od km 0+ do km 0+053     

(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0300

D.10.06.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod zatokę na głębokość 38cm 
	m2     78.00

	2
	KBNNR6  T.0106-0500

D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku
	m2    78.00



	3
	KNNR6 T.0109-0201

D.10.06.01

Wykonanie warstwy podbudowy gr.17cm z betonu C8-10
	m2    78.00

	4
	KNNR6  T.0502-0300analogia

D.10.06.01

Wykonanie warstwy nawierzchni gr.8cm z kostki szarej typu starobruk na podsypce cem –piaskowejz zaspoinowaniem zaprawą cem-piaskową
	m2    78.00

	5
	KNNR6  T.0403-0301

D.10.06.01
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C8-10 zewnętrzny zatoki

23.00+3.00+3.00=29.00
	m    29.00

	6
	KNNR6  T.0106-0400

D.10.06.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy krawężnikowe

0.30x29.00=8.70
	m2     8.70

	
	KNNR1  T.0201-1200

D.10.06.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl.1km na odkład

78.00x0.38=29.64
	m3    29.64


Sporządził:

Dnia:  2013.09.30
INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PAGE  
1

