PRZEDMIAR  ROBÓT

         DROGA  GMINNA  SOSNOWO – PRĘCZKI

  OD KM 1+455 DO KM  2+900

   GMINA ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 1+455  do km  2+900
	km

1.445

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD.1.01  analogia

D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 1+455 do km 2+900
	km

1+445


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ

 ROBÓT

	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią                          -     66.00m

przełożenie wraz z towarzyszącymi robotami ziemi

- strona lewa od km 2+500 do km 2+600 – 100.00

- od km 2+700   do km 2+850  - 150.00m

razem: 100.00+150.00=250.00

przestawienie słupków  teletechnicznych
	m   66.00

m   250.00

szt  1


	  III
	KARCZOWANIE  DRZEW

(CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR1 T.0102-0200   BCD53-23

D.01.02.01.

Karczowanie krzewów 
	ha       0.01

	2
	KNNR1  T.0103analogia

D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnicy z wywozem karpiny, gałęzi, dłużycy na odl. 2km

-BCD  47   - 15 -  35cm   szt 290

-BCD  48   - 36 -  45cm   szt 66
	szt     290

szt      66


	    IV
	ROBOTY  ZIEMNE

(CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

566.17

	2
	KNNR1  T.0406-0101

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

898.76

	3
	KNNR1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III  w budowaniem w nasyp
	m3

1083.48

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

898.76+1083.48=1982.24
	m3

1982.24

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

3328.50

	6
	KNNR1  T.0503-0300

D.06.03.01

Jw. lecz wykopów
	m2

2331.50

	7
	KNNR1  T.0507-0100

D.09.01.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu z odl. 1km

Wg wykazu
	m2

1411.50


	    V
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne   

wg wyliczeń
	m2

7881.42

	2
	KNNR6  T.0104-0300

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej  gr.10 cm  z piasku
	m2

7881.42

	3
	KNNR6    T.0113-0200

D.04.04.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm 
	m2

7881.42

	4
	KNNR6  T.0113-0400

D.04.04.02

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 
	m2

7881.42


	    VI
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	 ILOŚĆ

 ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0400

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2

7881.42

	2
	KNNR6    T.0308-0111 analogia

D.05.03.05b

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70
	m2

7619.52

	3
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

7619.52

	4
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

7619.52

	5
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.05.03.05a

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70
	m2

7444.92




	  VII
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC

ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0100

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     17

	    2

0500

0600

0700

0600

0600
	KNNR6  T.0702-analogia

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) trójkąty  

b) inne  

c) pow.0.30m2

d) pon.0.30m2

e) drogowskazy
	szt    5

szt    2

szt    8

szt    5

szt    2

	   3


	KNNR6  T.0701-0300 analogia

D.07.06.02

Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem sr.60mm, przeciagiem sr.60mm, słupkami sr.60mm, z pomalowaniem – rozstaw 2.00m

na przepustach po prawej stronie chodnika 

wg wykazu
	m   16.00



	    4

0200

0600
	KNNR6  T.0705-0200

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,  biała odblaskowa

strona lewa

ciągła z przerywanymi na zjazdach (przykrawędziowa)

od km 1+455 do km  2+900

2x(1455.00-26x5.00)x0.12=318.00

- przejście dla pieszych  (1) 
	m2   318.00

m2   7.50

	       5
	Kalkulacja własna                                             D.07.02.01                                                         Ustawienie znaku aktywnego D6 z solarowym zasilaniem ustawieniem słupa na fundamencie, wbudowaniem akumulatora, regulatora wraz z montażem i zastosowaniem turbiny wiatrowej w km 1+447
	szt            2

	     6


	KNNR6  T.0703-0500analogia

D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe jednostronne 

wg wykazu
	m    48.00




	  VIII
	        ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

                     ( CPV 45233253-7)
	ILOŚC

ROBÓT

	     1
	KNNR6  T.0101-0200 

D.10.07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu

335.50+60.00=395.50

wg wykazu
	m2    395.50



	     2
	KNNR1 T.0106-0500

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku

wg wykazu

	m2    395.50



	     3


	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

wg tabeli
	m2     335.50



	     4


	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie  nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

wg  wykazu
	m2       60.00

	     5
	KNNR6  T.0309-0205analogia

D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych

10.50+335.50=346.00

wg wykazu
	m2     346.00



	     6
	KNNR6  T.0605-0600analogia

D.10.07.01

Wykonanie przepustów z rur pp śr.40cm na zjazdach

wg wykazu
	m         64.00

	     7
	Kalkulacja  własna

D.10.07.01

Wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny
	szt               4

	     8
	KNNR6  T.0605-0300

D.10.07.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych z betonu
	szt             12

	     9
	KNNR1  T.0407-0200

D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na przepustach przy dowozie z odl. 1km

wg wykazu
	m3      16.00


	     IX
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0605-0600analogia

D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP  na ławie gr.20cm z pospółki 

-  km 1+563   długości  14.00m

KNNR6   T.0605-0800

D.03.01.01

- km 2+435  średnicy  600mm z  rur betonowych


	m        14.00

m        15.00

	2


	KNNR6  T.0605-0300

D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm

D.03.01.01

0605-0500analogia

600mm
	szt     2

szt      2




	    X
	              CHODNIK  BITUMICZNY 

            OD KM 1+423  DO KM 2+900

                       (CPV 4523253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0100

D.08.02.05

Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych
	m2    2264.40

	2


	KNNR6  T.0106-0400

D.08.02.05

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm  z  piasku

wg  wykazu
	m2    2264.40

	3
	KNNR6  T.0113-0400

D.08.02.05

Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego naturalnego0/32mm z  zaklinowaniem i  zamiłowaniem

wg wykazu
	m2    2264.40



	4
	KNNR6  T.1005-0400

D.08.02.05

Oczyszczenie podbudowy z kamienia 

j.w.
	m2    2264.40



	5
	KNNR6  T.0108- 0200analogia

D.08.02.05

Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2

2264.40x0.050=113.22
	Mg     113.22

	6
	KNNR6  T.1005-0600


D.08.02.05

Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej
	m2    2264.40

	7
	KNNR6  T.1005-0700

D.08.02.05

Skropienie profilowania bitumem
	m2    2264.40



	8
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.08.02.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej AC8S50/70
	m2    2117.25




	XI
	CHODNIK 

(CPV 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0100

D.08.02.02

Profilowanie podłoża  w gruncie kat.III pod chodnik 

wg  wykazu
	m2    22.00                    

	2
	KNNR6  T.0106-0400

D.08.02.02

Wykonanie warstwy odcinającej gr 5cm. z  piasku   pod  chodnik 
	m2     22.00                 

	3
	KNNR6  T.0502-0100

D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej  gr. 6cm na podsypce  cem- piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątna)

wg wykazu
	m2    22.00                     

	4
	KNNR6  T.0404-0400analogia

D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15

wg wykazu
	m       18.00                    

	5
	KNNR6  T.0401-0500

D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x25cm na ławie bez oporu 

wg wykazu
	m     11.00


OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA  SOSNOWO – PRĘCZKI  OD 1+455  DO KM  2+900  

WARSTWA ŚCIERALNA 

skrzyżowanie S1 km 1+472

0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=13.76m2

od km 1+455 do km 2+900

5.00x1455.00=7275.00m2             

W2 km 1+828 

 2x 41.01x0.25+4x0.25x15.00x0.5=20.50+7.50=28.00m2

W5  km  2+435

2x0.30x39.10+15.00x2x0.30x0.5=22.26+4.50=26.76m2 

poszerzenie obustronne  jw. - odcinek od km 2+454.55 do S2  km  2+624   w tym  W6 km 2+544

169.00x0.30x2=101.40           

razem :     13.76+7275.00+ 28.00+26.76+101.40=  7444.92m2
WARSTWA WIĄŻĄCA

        od km 1+455  do  km  2+900

13.76+28.00+26.76+101.40+5.12x1455.00=7619.52m2                      

PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA 
        skrzyżowanie  km 1+472                  

        od km  1+455  do  km  2+900

        5.30x1455.00+13.76+28.00+26.76+101.40=7711.50+169.92=7881.42m2                   
       CHODNIK

        z  m a s y  a s f a l t o b e t o n o w e j

        warstwa ścieralna 

        od km 1+423 do km 2+900

        strona lewa  odcinek 1+423 do 1+440  szerokości 150cm

        17.00x1.50=25.50

        strona prawa  od km 1+445.50 do km 2+900

       (1454.50x1.50=2181.75m2

        pomniejszone o zjazdy  12x1.50x5.00=90.00

        razem:              2181.75-90.00+25.50=2117.25m2
        podbudowa pod chodnik, podłoże gruntowe, warstwa odcinajca

        1.60x17.00+1454.50x1.60-90.00=2264.40m2
        z kostki betonowej szerokości 200cm szarej prostokątnej

        strona lewa od km 1+440 do km 1+445.50  (przejście)

        -  krawężnik  wtopiony 15x25cm – 5.50m
        - obrzeze betonowe 8x30cm – 9.00m
        - chodnik 2.00x5.50=11.00
         strona prawa   od km 1+440 do km 1+445.50

        - krawężnik betonowy wtopiony – 5.50m
        - obrzeże betonowe 8x30cm – 9.00m
        - chodnik 2.00x5.50=11.00m2
       PAS  ZIELENI
       od km 1+423 do km 2+900

       strona lewa   1.00x17.00=17.00

       strona prawa 1454.50x1.00-12x1.00x5.00=1394.50m2

       razem:  17.00+1394.50=1411.50m2
      PRZEPUST
      przebudowa w km  1+563  średnicy 400mm z PP  długości 14.00m 

     - poręcze stalowe 2x12.00= 24.00m

     - poręcze ochronne   2x4.00=8.00m

      przebudowa w km  2+435  średnicy 600mm z rur betonowych  długości 15.00m

     - poręcze stalowe 2x12.00= 24.00m

     - poręcze ochronne   2x4.00=8.00m

Dnia     2014.01.15

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PAGE  
7

