	KOSZTORYS  OFERTOWY

         DROGA  GMINNA  KOBRZYNIEC NOWY - PININO

           OD KM 0+000 DO KM  0+897

           GMINA ROGOWO
        SPORZĄDZIŁ:

        DNIA:




TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
O F E R T A
DROGA  GMINNA   KOBRZYNIEC NOWY - PININO
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+897  
GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	        PODATEK

            VAT 
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	1
	ROBOTY      POMIAROWE
	
	
	

	2
	ROBOTY  RÓŻNE
	
	
	

	3
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	4
	POSZERZENIE, PODBUDOWA
	
	
	

	5
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	6
	OZNAKOWANIE, PORECZE
	
	
	

	7
	ZJAZDY, SKRZYZOWANIA
	
	
	

	8
	PRZEPUSTY
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 
KOSZTORYS  OFERTOWY
         DROGA  GMINNA  KOBRZYNIEC NOWY - PININO
           OD KM 0+000 DO KM  0+897
           GMINA ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	           WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  0+897
	km

0.897
	
	

	2
	D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km  0+000  do km  0+897
	km

0.897
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią                         
	m   16.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 23%
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   III
	ROBOTY  ZIEMNE

(CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	        WARTOŚĆ

	1
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  i  z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład
wg  tab. mas  ziemnych
	m3

281.77
	
	

	2
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

77.30
	
	

	3
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat.III  wbudowaniem w nasyp
	m3

83.55
	
	

	4
	D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

83.55+77.30+148.20=160.85
	m3

309.05
	
	

	5
	D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

1390.50
	
	

	6
	D.06.03.01

Dowóz gruntu kat.III  z wbudowaniem w nasyp

wg wyliczeń
	m2     148.20
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	

	    IV
	        POSZERZENIE,  PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta gł. 25cm w gruncie kat.III na poszerzeniu

wg  wykazu
	m2   780.00
	
	

	2
	D.04.01.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta 

780.00x0.25=195.00
	m3   195.00
	
	


	3
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na poszerzeniu

wg  wykazu
	m2   780.00
	
	

	4
	D.04.04.02
Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm na poszerzeniu

wg wykazu
	m2   780.00
	
	

	5
	D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych)
wg wyliczeń
	m2 1865.37

	
	

	6
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej  gr.15 cm  z piasku
wg wyliczeń
	m2  1865.37

	
	

	7
	D.04.04.02

Wykonanie  warstwy podbudowy gr. 25cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

wg wyliczeń
	m2

1865.37
	
	

	8
	D.04.04.02

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 12m z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem  na całej szerokości 

wg wyliczeń
	m2

2444.00
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	 ILOŚĆ

 ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
2444.00+1865.37=4309.37
	m2   4309.37
	
	

	2
	D.05.03.05b

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70
	m2   4216.67
	
	

	3
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2   4216.67
	
	

	4
	D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2   4216.67
	
	

	5
	D.05.03.05a

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70
	m2  4123.97

	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  VI
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC

ROBÓT
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     10
	
	

	    2


	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) trójkąty  

b) inne  

c) pow.0.30m2
	szt    4
szt    3
szt    4

	
	

	     3

	D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe jednostronne  na przepuście śr. 600mm w km 0+585 – obustronnie 

strona lewa 12.00m z zakończeniami

strona prawa 8.00m 
wg wykazu
	m      20.00


	
	

	    4

	D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego osiowego drogi wojewódzkiej Rypin – Lipno  ciągłej szerokości 12cm i przerywanej -  biała odblaskowa

- ciagła  4x20.00x0.12=9.60

- przerywana 0.12x0.65x187.00=14.20

Razem 9.60+14.20=23.80
	m2       23.80

	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM Z VAT
	
	
	


	  VII
	        ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

                     ( CPV 45233253-7)
	ILOŚC

ROBÓT
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	     1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu

97.50+54.25=151.75
wg wykazu
	m2    151.75

	
	

	     2
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku

wg wykazu

	m2    151.75

	
	

	     3


	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

wg tabeli
	m2    97.50

	
	

	     4
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych

12.25+97.50=109.75
wg wykazu
	m2     109.75

	
	

	     5

	D.10.07.01

Wykonanie  nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

wg  wykazu
	m2       54.25
	
	

	     6
	D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na przepustach przy dowozie z odl. 1km

wg wykazu
	m3      13.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    VIII
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA 
	WARTOŚĆ

	1

	D.03.01.01

-wykonanie przepustu w km 0+585  średnicy  600mm z  rur  PP  na ławie gr. 20cm  z  pospółki
Wykonanie ścianek przepustu średnicy 600mm

	m        10.00
szt            2
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


Sporządził:

Dnia     
OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
Obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 501c   Kobrzyniec Nowy - Pinino ,  od  km 0+000  do  km 0+897  zlokalizowanej na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek  w  km 0+000  tj  którą     stanowi krawędź  drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin -  Lipno.   

Projektowana droga  wpisana jest  w pas drogi  gminnej.
Zapewnia dojazd do posesji,  do terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegającego   istniejącym  śladem  drogi  gruntowej,   na  wydzielonym  pasie  drogowym. 

Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysu   inwestorskiego Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 6.00- 5.00m. Przebiega  przez  tereny rolnicze o niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa  w   formie  zwartej   występuje na odcinku od km 0+550 do km 0+900.    W pasie drogowym  zlokalizowane są media  tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  energetyczne.  Istniejący  przepust w km 0+585 w stanie projektowanym do przebudowy.

Projektowany  km 0+000  to prawa  krawędź drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin –Lipno wg  km pomiaru w terenie 13+186. Na włączeniu w drogę  wojewódzką zaprojektowano obustronnie promienie R 8.00m. Dla polepszenia trójkąta widoczności na skrzyżowaniu w km 0+006 drogi gminnej zaprojektowano jej załamanie w celu uzyskania kąta prostego krzyżujących się osi dróg. Występujące zadrzewienie nie ogranicza widoczności na skrzyżowaniu. 
W związku z tym, że skrzyżowanie zlokalizowane jest  w pobliżu wododziału (rowu) w odległości 10.00m od skrzyżowania, nie zachodzi potrzeba  wykonania przepustu    Odpływ wody na rowie prawostronnym  przydrożnym drogi wojewódzkiej jest  od drogi gminnej w lewą i prawą stronę 
Zaprojektowana niweleta w obrębie skrzyżowania,  posiada  spadek podłużny od drogi wojewódzkiej.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+040  istniejąca konstrukcję  tłuczniową należy rozebrać i wykonać nową  wg  parametrów projektowych podanych niżej 

Droga  gminna  w  układzie  komunikacyjnym  podporządkowana  jest  drodze   wojewódzkiej. Projekt oznakowania docelowego skrzyżowania objęty jest odrębnym opracowaniem .

ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

 droga gminna lokalna  – klasa  L 
od km 0+000  do  km  0+792
         - szerokość  jezdni   450 cm

         - pobocze  obustronne 75cm   -  gruntowe,

         - szerokość korony drogi – 6.00m
Rowy przydrożne wzdłuż drogi gminnej nie występują

od  km 0+792 do km 0+897 

         - szerokość  jezdni   400 cm

         - pobocze  obustronne  75cm   -  gruntowe,

         - szerokość korony drogi – 5.00m
Rowy przydrożne wzdłuż drogi gminnej nie występują

    dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%
KONSTRUKCJE

 Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:
odcinek od km  0+000 do km 0+040  i  od  km  0+560  do km  0+897
    j e z d n i a    

    - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

    - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

    - warstwa podbudowy  gr. 25  cm  z  kamienia naturalnego  łamanego 0/63mm   stabilizowanego mechanicznie
    - warstwa odsączajaca  gr.15m  z  piasku 

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

odcinek  od km  0+040  do  km  0+560

    j e z d n i a    
    - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

    - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

    - warstwa podbudowy śr.12cm  z  kamienia naturalnego  łamanego 0/32mm   stabilizowanego mechanicznie na całej     

      szerokości łącznie z poszerzeniami – 470cm

    p o s z e r z e n i e  o b u s t r o n n e   (po  75cm)

    - warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm 
    - warstwa odcinajaca   gr.10cm  z  piasku 

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

 z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a 
    - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

    - podbudowa gr.30 cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

    - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

    - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe      

 z j a z d y   p o l n e

    - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia  naturalnego łamanego  0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

    - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

    - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni          

DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

Na występujących załamaniach,  zaprojektowano  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszerzeń. z wyjątkiem    W4  km 0+585 dla promienia  100.00m, gdzie  zaprojektowano proste  przejsciowe długosci  po L-10.00m oraz spadek jednostronny 3% W km 0+858 występuje skrzyżowanie z drogą gruntową (lewostronnie), na której należy wykonać zjazd długości 30.00m, o szerokości jezdni 300cm i konstrukcji jak dla odcinka 0+000 – 0+040   

 PRZEPUSTY

Zaprojektowano przepusty w miejscu istniejących (przebudowa) 

-  w  km  0+585  należy  przebudować istniejący przepust z rur betonowych średnicy 600mm,   wykonując  nowy średnicy 600mm długości 10.00m  z  rur  PP na  ławie z  pospółki 20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi. Istniejącą ściankę czołową należy rozebrać. Na przepuście lewostronnie i prawostronnie ustawić poręcze stalowe SP09 odpowiednio 12.00m  i  8.00m
DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM                                                                                                                                                                                                  

Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą   nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej     

         załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R1200m do R4000m.  

         takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

       -   zlokalizowane w pasie drogowym media  

       -  odwodnienie korpusu drogowego

       -  istniejące  skrzyżowania

       -  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji

ROBOTY  ZIEMNE

W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych kat.III 

W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy . Kat. zalegającego gruntu – III.       Roboty  ziemne zostały  sprowadzone do  korekty,  poszerzenia  nasypów,  wykonania koryta  i  nasypów  korygujących      

 nierówności  terenu.  
URZĄDZENIA OBCE. PORĘCZE
Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych wykonywać   po uprzednim  powiadomieniu  zarządcy,  na  jego  warunkach.  N a skrzyżowaniach z przewodami TPSA   należy założyć  dwudzielne rury ochronne.  

             Sporządził:
INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

