PRZEDMIAR  ROBÓT

         DROGA  GMINNA  KOBRZYNIEC NOWY PININO

  OD KM 0+000  DO KM  0+897

   GMINA ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  0+897
	km

0.897

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD.1.01  analogia

D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km  0+000  do km  0+897
	km

0.897


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią                         
	m   16.00


	   III
	ROBOTY  ZIEMNE

(CPV 45111200-0)
	 ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

281.77

	2
	KNNR1  T.0406-0101

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

77.30

	3
	KNNR1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III  w budowaniem w nasyp
	m3

83.55

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

83.55+77.30+148.20=160.85
	m3

309.05

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

1390.50

	6
	KNNR1  T.0201-1200

D.06.03.01

Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w nasyp

wg wyliczeń
	m2     148.20


	    IV
	        POSZERZENIE,  PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0210analogia

D.04.01.01

Wykonanie koryta gł. 25cm w gruncie kat.III na poszerzeniu

wg  wykazu
	m2   780.00

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.04.01.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km

780.00x0.25=195.00
	m3   195.00

	3
	KNNR6  T.0106-0500

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na poszerzeniu

wg  wykazu
	m2   780.00

	4
	KNNR6  T.0113-0100

D.04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm na poszerzeniu

wg wykazu
	m2   780.00

	5
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych)

wg wyliczeń
	m2 1865.37



	6
	KNNR6  T.0104-0310

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej  gr.15 cm  z piasku

wg wyliczeń
	m2  1865.37



	7
	KNNR6    T.0113-0300analogia

D.04.04.02

Wykonanie  warstwy podbudowy gr. 25cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

wg wyliczeń
	m2

1865.37

	8
	KNNR6  T.0113-0600analogia

D.04.04.02

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 12cm z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem  na całej szerokości 

wg wyliczeń
	m2

2444.00


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	 ILOŚĆ

 ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0400

D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej

2444.00+1865.37=4309.37
	m2   4309.37

	2
	KNNR6    T.0308-0111 analogia

D.05.03.05b

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70
	m2   4216.67

	3
	KNNR6  T.1005-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2   4216.67

	4
	KNNR6  T.1005-0700

D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2   4216.67

	5
	KNNR6  T.0309-0103 analogia

D.05.03.05a

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70
	m2  4123.97




	  VI
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC

ROBÓT

	    1
	KNNR6  T.0702-0100

D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     10

	    2

0500

0600

0700
	KNNR6  T.0702-analogia

D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) trójkąty  

b) inne  

c) pow.0.30m2
	szt    4

szt    3

szt    4



	     3


	KNNR6  T.0703-0500analogia

D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe jednostronne  na przepuście śr. 600mm w km 0+585 – obustronnie 

strona lewa 12.00m z zakończeniami

strona prawa 8.00m 

wg wykazu
	m      20.00



	    4

0200


	KNNR6  T.0705-0200

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego osiowego drogi wojewódzkiej Rypin – Lipno  ciągłej szerokości 12cm i przerywanej -  biała odblaskowa

- ciagła  4x20.00x0.12=9.60

- przerywana 0.12x0.65x187.00=14.20

Razem 9.60+14.20=23.80
	m2       23.80




	  VII
	        ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

                     ( CPV 45233253-7)
	ILOŚC

ROBÓT

	     1
	KNNR6  T.0101-0200 

D.10.07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu

97.50+54.25=151.75

wg wykazu
	m2    151.75



	     2
	KNNR1 T.0106-0500

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku

wg wykazu

	m2    151.75



	     3


	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

wg tabeli
	m2    97.50



	     4
	KNNR6  T.0309-0205analogia

D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych

12.25+97.50=109.75

wg wykazu
	m2     109.75



	     5


	KNNR6  T.0113-0100+0400

D.10.07.01

Wykonanie  nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

wg  wykazu
	m2       54.25

	     6
	KNNR1  T.0407-0200

D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na przepustach przy dowozie z odl. 1km

wg wykazu
	m3      13.00


	    VIII
	      PRZEPUSTY POD DROGĄ

             (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1


	D.03.01.01

KNNR6   T.0605-0800

-wykonanie przepustu w km 0+585  średnicy  600mm z  rur  PP  na ławie gr. 20cm  z  pospółki

KNNR6   T.0605-0500

Wykonanie ścianek przepustu średnicy 600mm


	m        10.00

szt        2


Sporządził:

Dnia     2014.06.02

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PAGE  
1

