##### KOSZTORYS OFERTOWY E T A P I - PODBUDOWA ##### DROGA GMINNA ROGÓWKO – ROJEWO ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+820 ##### DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 D O KM 0+509 ##### GMINA ROGOWO ##### SPORZĄDZIŁ: ##### DNIA:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

E T A P  I  -  PODBUDOWA

O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   ROGÓWKO – ROJEWO  ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+820

##### DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 D O KM 0+509

##### GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

##### KOSZTORYS  OFERTOWY

##### E T A P  I

##### DROGA  GMINNA  ROGÓWKO – ROJEWO  OD KM 0+000 DO KM  0+820

DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 DO KM 0+509

GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+820 od km 0+000 do km 0+509 | km 1.327 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+820 od km 0+000 do km 0+509 | km 1.327 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.03.04 założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią wraz robotami towarzyszącymi | m 75.00 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy z wywozem na odl.2km - -srednicy 35-45cm szt 6 - -średnicy pow.75cm szt 5 - analogia pni średnicy 50cm – szt 12 | szt 6 szt 5 szt 12 |  |  |
| 3 | D.03.02.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych - zasuwy szt 10/ il. betonu 1.00m3 | m3 1.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem i z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład wg tab. mas ziemnych 1294.58+200.45=1495.03 | m3 1495.03 |  |  |
| 2 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab mas ziemnych 121.95+218.12=340.07 | m3 340.07 |  |  |
| 3 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat.III w budowaniem w nasyp 121.95+328.52=450.47 Pomniejszone o ilości niezbędne po wykonaniu masy bitumicznej 0.14x2x1.00x(509.00+820.00)=352.12 450.47-352.12=78.35 | m3 78.35 |  |  |
| 4 | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 78.35+340.07=418.42 | m3 418.42 |  |  |
| 5 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, wg wyliczeń 1560.00+976.00=2536.00 | m2 2536.00 |  |  |
| 6 | D.06.03.01 Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat.III Wg tabeli powierzchni 697.25+475.50=1172.75 | m2 1172.75 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie wg wyliczeń 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm o gr. warstwy 5cm 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

### OPIS  TECHNICZNY  DO  KOSZTORYSU

### PODSTAWA  OPRACOWANIA i ZAKRES OPRACOWANIA

### -  umowa  z UG Rogowo

### - podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane

### - uzgodnienia  z  Inwestorem

### - uzgodnienia branżowe

### - pomiary  uzupełniające  w  terenie

### - katalogi  i  normatywy  techniczne

### Obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 541c rogówko - Rojewo ,  od  km 0+000  do  km 0+820  oraz odcinka drogi gminnej Rogówko nr 120 516c od km 0+000 do km 0+509, zlokalizowanych  na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek obie  w  km 0+000  tj  którą     stanowi krawędź  drogi powiatowej  nr 2226c  Rogowo – Wymyślin.

### Projektowana droga  wpisana jest  w pas drogi  gminnej.

### Zapewnia dojazd do posesji,  do terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegającego   istniejącym  śladem  drogi  gruntowej,   na  wydzielonym  pasie  drogowym.

### Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysu   inwestorskiego

### Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

### STAN  ISTNIEJĄCY

### Drogi zlokalizowane są na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 6.00- 10.00m. Łaczą się w km 0+311 w miejscowości Rogówko. Przebiegają  przez  tereny zabudowane wsi Rogówko i rolnicze o niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym. W pasie drogowym  zlokalizowane są media  tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  energetyczne.  Nie kolidują z projektowanymi robotami.

### WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ

### Projektowano dwa włączenia w drogę powiatową  nr 2226c Rogowo Wymyślin w miejscowości Rogówko:

- ciąg główny Rogówko – Rojewo w  km 1+486  strona lewa drogi powiatowej (to krawędź drogi). Na włączeniu w drogę  powiatową  zaprojektowano obustronnie promienie R 8.00m..

- ciąg  drogi gminnej Rogówko w km 0+976 strona lewa drogi powiatowej z promieniami włączenia R8

### W związku z tym, że na skrzyżowaniu  odpływ wody jest  od drogi  powiatowej (skrzyżowanie w nasypie),  nie ma potrzeby budowy przepustów drogowych.

### Zaprojektowane niwelety obu dróg  w obrębie skrzyżowania,  posiadają  spadek podłużny od drogi powiatowej.

### Drogi  gminne  w  układzie  komunikacyjnym  podporządkowane  są  drodze   powiatowej. Projekt oznakowania docelowego obu skrzyżowań objęty jest odrębnym opracowaniem .

### ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

### Obie drogi  gminne są drogami  lokalnymi  – klasa  L

### droga gminna Rogówko – Rojewo

### od km 0+000  do  km  0+311

### - szerokość  jezdni   500 cm

### - pobocze  obustronne 100cm   -  gruntowe,

### - szerokość korony drogi – 7..00m

### od  km 0+311 do km 0+820

### - szerokość  jezdni   350 cm

### - pobocze  obustronne  100cm   -  gruntowe,

### - szerokość korony drogi – 5.50m

### Rowy przydrożne wzdłuż drogi gminnej nie występują

### droga gminna Rogówko

### od  km 0+000 do km 0+509

### - szerokość  jezdni   350 cm

### - pobocze  obustronne  100cm   -  gruntowe,

### - szerokość korony drogi – 5.50m

### Rowy przydrożne wzdłuż drogi gminnej nie występują

### dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

### - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

### - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

### - spadek jezdni - daszkowy 2%

### W związku możliwością wystąpienia etapowania prac, podbudowę w pierwszym etapie wykonać gr.15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z górna  warstwą kamienia naturalnego łamanego 0/32mm  z zaklinowaniem i zamiałowaniem, w drugim etapie wykonać warstwę grubości 5cm z kamienia łamanego 0/32mm . pozostałe warstwy bez zmian

### KONSTRUKCJE

### Zaprojektowano obie  drogi  i  ich  elementy  o parametrach:

### j e z d n i a

### - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA A8S50/70

### - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA  AC11W50/70

### - warstwa podbudowy  gr. 18 cm  z  kamienia naturalnego  łamanego 0/63mm   stabilizowanego mechanicznie ( I

### etap realizacji), w drugim etapie zaprojektowano wzmocnienie warstwą kamienia łamanego naturalnego 0/32mm gr.7cm

### - warstwa odsączajaca  gr.10cm  z  piasku

### - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

### z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a

### - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm

### - podbudowa gr.30 cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

### - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

### - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

### z j a z d y   p o l n e

### - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia  naturalnego łamanego  0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

### - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

### - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

### - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni

### DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

### Na występujących załamaniach,  zaprojektowano  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszerzeń. z wyjątkiem    W4  km 0+392  dla promienia  70.00m, gdzie  zaprojektowano proste  przejsciowe długosci  po L-15.00m i  10.00m oraz spadek jednostronny 2% ,W km 0+708  zaprojektowano R 20.00 na którym zastosowano proste przejściowe po 15.00m i pochylenie jednostronne 4%. Na pozostałym odcinku występuje spadek daszkowy 2%

### PRZEPUSTY,  ODWODNIENIE

### Zaprojektowano przepust w miejscu istniejącego (przebudowa)

### -  w  km  0+167  należy  przebudować istniejący przepust z rur betonowych  na z PP średnicy 250mm,   wykonując  nowy średnicy 600mm długości 10.00m  z  rur  PP na  ławie z  pospółki 20cm. Przepust włączyć do przebudowanej studni rewizyjnej średnicy 1200mm z przykryciem żelbetowym (prawa stona), lewostronnie włączyć do projektowanego wpustu ulicznego zlokalizowanego w linii projektowanego ścieku z prefabrykatów betonowych szer.50cm. Prawostronny ściek włączyć bezpośrednio do studni wykonanym w studni otworem z zabezpieczonym kratą.

### Sporządził:

### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk