KOSZTORYS OFERTOWY #### OBIEKT: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120 521c ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE #### ODCINEK OD KM 4+400 DO KM 5+356 #### GMINA ROGOWO BRANŻA: DROGOWA LOKALIZACJA: DROGA GMINNA ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE ## ODCINEK OD KM 4+400 DO KM 5+356 ### GMINA ROGOWO WARTOSĆ NETTO: ZŁ PODATEK VAT ……% ZŁ WARTOŚĆ BRUTTO: ZŁ #### SŁOWNIE BRUTTO: ##### DNIA: ##### SPORZĄDZIŁ:

###### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

DROGA  GMINNA   ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

ODCINEK OD KM 4+400  DO KM 5+356

##### GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT ……% | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | OZNAKOWANIE, PORECZE |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY, SKRZYZOWANIA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

#### SŁOWNIE  BRUTTO:

#### SPORZĄDZIŁ:

#### DNIA

### OPIS  TECHNICZNY  DO  KOSZTORYSU

### ZAKRES  OPRACOWANIA

### Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 521c   Rogowo – Rumunki  Likieckie  ,  od  km 4+400  do  km 5+356  zlokalizowanej na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek  w  km 4+400  tj  którą  stanowi  koniec  odcinka drogi, wykonanego w latach poprzednich i jest jego kontynuacją,  koniec  to km 5+356   odcinka   drogi.

### Przedmiotem  opracowania  jest   również   wykonanie  na  całej  długości  zjazdów. Chodnik zrealizowany zostanie w następnym etapie i nie stanowi elementu tego kosztorysu

### Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysu inwestorskiego

### Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

### Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 10.00- 12.00m. Przebiega  przez  tereny rolnicze o niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa  w   formie  zwartej   nie występuje.    Pojedyńcze  drzewa  kolidujące  z   ww zadaniem zostały usunięte , pozostały pnie projektowane do wykarczowania..

### ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

### droga gminna lokalna  – klasa  L

### - szerokość  jezdni   5.00 cm

### - pobocze  lewostronne  i prawostronne po 100cm   -  gruntowe,

### - szerokość korony drogi – 7.00m

### dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

### - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

### - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

### - spadek jezdni - daszkowy 2%

### KONSTRUKCJE

### Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

### j e z d n i a

### - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA

### - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA

### - podbudowy gr. 25  cm  z  kamienia naturalnego  łamanego 0/63mm   stabilizowanego mechanicznie

### - warstwa odcinająca   gr.10cm  z  piasku

### - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

### z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a , zjazdy przez chodnik

### - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm

### - podbudowa gr.30 cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

### - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

### - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

### z j a z d y   p o l n e

### - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia  naturalnego łamanego  0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

### - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

### - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

### - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni

### DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

### Początek  projektowanej drogi to km 4+400  tj  koniec nawierzchni bitumicznej wykonanej w latach poprzednich

### Występujące załamania  i zaprojektowane  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszezrzeń. Jedynie  w  W11  km 5+318  dla promienia  45.00m,  zaprojektowano proste przejsciowe długosci po L-15.00m.

### DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM

### Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą   nierówności  istniejącej  nawierzchni. Spadki podłużne nie wymagają zastosowania łuków pionowych

### ROBOTY  ZIEMNE

### W robotach ziemnych wykazanych w tabeli mas ziemnych, uwzględniono wykonanie obustronnych poboczy z rowami odstojnikami, bez przepustów na zjazdach. Nie ujęto mas ziemnych pod chodnik prawostronny, który realizowany będzie w następnym etapie. Przed realizacją chodnika, należy ponownie obliczyć roboty ziemne części prawostronnej.

### ZIELEŃ

### Kolidujące z robotami drogowymi drzewa zostały usunięte, skosztorysowano wyłącznie karczowanie pni po wycięciu.

### OZNAKOWANIE

### Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka.  Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.

### oznakowanie  poziome

### na  odcinku  od  km 4+240  do  km 5+356 obustronnie  wykonać przykrawędziową  linię  ciągłą,   przerywaną  na  zjazdach  i  skrzyżowaniach

##### KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA  GMINNA  ROGOWO – RUMUNKI  LIKIECKIE

OD KM 4+400 DO KM  5+356

GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 4+400 do km 5+356 | km 0.956 |  |  |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD.1.01 analogia D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 4+400 do km 5+356 | km 0.956 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR2-01 T.0110-0200 analogia D.01.02.01 Karczowanie pni zarastających z wywozem na odl.2km 17x0.32=5.44 | mp 5.44 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT ……% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład wg tab. mas ziemnych | m3 195.02 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0406-0101 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab mas ziemnych | m3 474.70 |  |  |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III w budowaniem w nasyp | m3 368.90 |  |  |
| 4 | KNNR1 T.0407-0200 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 474.70+368.90=843.60 | m3 843.60 |  |  |
| 5 | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, wg tab. powierzchni | m2 2304.00 |  |  |
| 6 | KNNR1 T.0503-0300 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp wykopów w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 1282.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT ……% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń | m2 5106.10 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0104-0310 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń | m2 5106.10 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0113-0300analogia D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 25cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie wg wyliczeń | m2 5106.10 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 5103.60 |  |  |
| 2 | KNR SEK 06-01 T.0101-0400 D.05.03.05a Wykonanie wcinki głębokości 4cm z wywozem frezowin na odl. 1km 4.50x5.00=22.50 | m2 22.50 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0308-0111 analogia D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 | m2 4934.02 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinki 4934.02+22.50=4956.52 | m2 4956.52 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej i wcinki | m2 4956.52 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0309-0103 analogia D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 4819.30+22.5=4841.80 | m2 4841.80 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VI | #### OZNAKOWANIE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702-0100 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 7 |  |  |
| 2 0500 0600 0700 | KNNR6 T.0702-analogia D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - inne - pow.0.30m2 | szt 5 szt 3 szt 2 |  |  |
| 3 0200 | KNNR6 T.0705-0200 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego (obustronnie) drogi o szerokości 12cm o linii ciągłej i przerywane (na zjazdachj - biała odblaskowa - ciągła 0.12x(956.00x2-175.00)=208.44 - przerywana 0.12x175..00=10.50 Razem: 10.50+208.44=218.94 | m2 218.94 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VII | #### ZJAZDY, SKRZYZOWANIA ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu 112.50+150.00=262.50 wg wykazu | m2 262.50 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0106-0500 D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 262.50 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400 D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg tabeli | m2 112.50 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0309-0205analogia D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych 112.50+35.00=147.50 wg wykazu | m2 147.50 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0113-0100+0400 D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wykazu | m2 150.00 |  |  |
| 6 | KNNR1 T.0407-0200 D.10.07.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na zjazdach przy dowozie z odl. 1km wg wykazu | m3 62.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

Sporządził:

#### Dnia