##### PRZEDMIAR  ROBÓT

###### DROGA  GMINNA ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

OD  KM  4+400  DO  KM  5+356

GMINA  ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 4+400 do km 5+356 | km 0.956 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD.1.01 analogia D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 4+400 do km 5+356 | km 0.956 |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR2-01 T.0110-0200 analogia D.01.02.01 Karczowanie pni zarastających rowy z wywozem na odl.2km 17x0.32=5.44 | mp 5.44 |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład wg tab. mas ziemnych | m3 195.02 |
| 2 | KNNR1 T.0406-0101 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab mas ziemnych | m3 474.70 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III w budowaniem w nasyp | m3 368.90 |
| 4 | KNNR1 T.0407-0200 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 474.70+368.90=843.60 | m3 843.60 |
| 5 | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, wg tab. powierzchni | m2 2304.00 |
| 6 | KNNR1 T.0503-0300 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp wykopów w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 1282.00 |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń | m2 5106.10 |
| 2 | KNNR6 T.0104-0310 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń | m2 5106.10 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0300analogia D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 25cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie wg wyliczeń | m2 5106.10 |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 5103.60 |
| 2 | KNR SEK 06-01 T.0101-0400 D.05.03.05a Wykonanie wcinki głębokości 4cm z wywozem frezowin na odl. 1km 4.50x5.00=22.50 | m2 22.50 |
| 2 | KNNR6 T.0308-0111 analogia D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 | m2 4934.02 |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinki 4934.02+22.50=4956.52 | m2 4956.52 |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej i wcinki | m2 4956.52 |
| 5 | KNNR6 T.0309-0103 analogia D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 4819.30+22.5=4841.80 | m2 4841.80 |

| VI | #### OZNAKOWANIE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702-0100 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 7 |
| 2 0500 0600 0700 | KNNR6 T.0702-analogia D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - inne - pow.0.30m2 | szt 5 szt 3 szt 2 |
| 3 0200 | KNNR6 T.0705-0200 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego (obustronnie) drogi o szerokości 12cm o linii ciągłej i przerywanej( na zjazdach) - biała odblaskowa - ciągła 0.12x(956.00x2-175.00)=208.44 - przerywana (na zjazdach) 0.12x175..00=10.50 razem: 10.50+208.44=218.94 | m2 218.94 |

| VII | #### ZJAZDY, SKRZYZOWANIA ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu 112.50+150.00=262.50 wg wykazu | m2 262.50 |
| 2 | KNNR1 T.0106-0500 D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 262.50 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400 D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg tabeli | m2 112.50 |
| 4 | KNNR6 T.0309-0205analogia D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych 112.50+35.00=147.50 wg wykazu | m2 147.50 |
| 5 | KNNR6 T.0113-0100+0400 D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wykazu | m2 150.00 |
| 6 | KNNR1 T.0407-0200 D.10.07.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na zjazdach przy dowozie z odl. 1km wg wykazu | m3 62.00 |

Sporządził:

### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk