##### KOSZTORYS OFERTOWY E T A P II - ROBOTY BITUMICZNE ##### DROGA GMINNA ROGÓWKO – ROJEWO ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+820 ##### DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 D O KM 0+507 ##### GMINA ROGOWO ##### SPORZĄDZIŁ: ##### DNIA:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

E T A P  II  -  ROBOTY BITUMICZNE

O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   ROGÓWKO – ROJEWO  ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+820

##### DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 D O KM 0+507

##### GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE. POBOCZA |  |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 5 | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA |  |  |  |
| 6 | ODWODNIENIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

##### KOSZTORYS OFERTOWY

##### E T A P  II

##### DROGA  GMINNA  ROGÓWKO – ROJEWO  OD KM 0+000 DO KM  0+820

DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 DO KM 0+509

GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+820 od km 0+000 do km 0+507 | km 1.327 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+820 od km 0+000 do km 0+507 | km 1.327 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | #### ROBOTY ZIEMNE, POBOCZA (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 0.14x2x1.00x(509.00+820.00)=352.12 | m3 352.12 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu kat.III | m3 352.12 |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, wg wyliczeń 1560.00+976.00=2536.00 | m2 2536.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
| 2 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm o gr. warstwy 5cm 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 3750.18+2047.72=5797.90 | m2 5797.90 |  |  |
| 4 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 3547.98+1956.10=5504.08 | m2 5504.08 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej 3547.98+1956.10=5504.08 | m2 5504.08 |  |  |
| 6 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej 3547.98+1956.10=5504.08 | m2 5504.08 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 3465.18+1895.02=5360.20 | m2 5360.20 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | #### OZNAKOWANIE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 23 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe trójkąty inne pow.0.30m2 | szt 8 szt 8 szt 12 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | #### ZJAZDY, SKRZYZOWANIA - ODWODNIENIE ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu wg wykazu 162.00+150.00+75.00+82.50=469.50 | m2 469.50 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 469.50 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg tabeli 162.00+75.00=237.00 | m2 237.00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych wg wykazu 162.00+35.00+75.00+19.25=291.25 | m2 291.25 |  |  |
| 5 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wykazu 150.00+82.50=232.50 | m2 232.50 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VI | #### ODWODNIENIE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.03.01.01 Wykonanie przepustu średnicy 250mm z rur PP na ławie gr.20cm z włączeniem do wpustu (lewostronnie) i do studni śr. 120cm (prawostronnie) wraz z robotami towarzyszącymi D.03.01.01 Wykonanie wpustu ulicznego w linii ścieku szer.50cm D.03.01.01 Wykonanie studni rewizyjnej śr. 1200mm z kręgów betonowych z przykryciem pokrywą zelbetową gł. 2.00m z wypełnieniem dna studni betonem | m 10.00 szt 1 szt 1 |  |  |
| 2 | D.03.01.01 Ułożenie ścieku prefabrykowanego szer.50cm gr. 15cm na ławie z betonu C12-15 z oporem | m 130.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

Sporządził:

Dnia