PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

inż. JAN SZELĄGOWSKI

upr.proj. WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

87-840 LUBIEŃ KUJ.  ul. SZKOLNA 11  NIP 888-165-38-63  TEL.054 2 843 030 (KOM 781518323)  

PROJEKT BUDOWLANY

NR 5
OBIEKT:  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120541C ROGÓWKO – ROJEWO OD KM 0+000 DO KM 0+820  ORAZ DROGI GMINNEJ NR 120516C ROGÓWKO OD KM 0+000 DO KM 0+509                  
LOKALIZACJA INWESTYCJI:    

           DROGA GMINNA  NR 120541C ROGÓWKO – ROJEWO OD KM 0+000 DO KM 0+820

                DZ NR  158 obręb Rogówko   nr 192/2   68  obręb Rogówko    

           DROGA GMINNA  NR 120516C ROGÓWKO OD KM 0+000 DO KM 0+509        
                DZ NR  192/2   68  obręb Rogówko   

INWESTOR:                               GMINA  ROGOWO      ROGOWO 51

                                                                    87-515  ROGOWO

BRANŻA:                                  DROGOWA

PROJEKTANT:                                        INŻ. JAN SZELĄGOWSKI     

                                            UPR.PROJ-BUD. WBPP –AN 8386-5/16/80/Wk 

DATA:    30. 03. 2014
                                                             OPIS  TECHNICZNY

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA i ZAKRES OPRACOWANIA

            -  umowa  z UG Rogowo

             - podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane 

             - uzgodnienia  z  Inwestorem

             - uzgodnienia branżowe

             - pomiary  uzupełniające  w  terenie

             - katalogi  i  normatywy  techniczne

Obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 541c rogówko - Rojewo ,  od  km 0+000  do  km 0+820  oraz odcinka drogi gminnej Rogówko nr 120 516c od km 0+000 do km 0+509, zlokalizowanych  na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek obie  w  km 0+000  tj  którą     stanowi krawędź  drogi powiatowej  nr 2226c  Rogowo – Wymyślin.   

Projektowana droga  wpisana jest  w pas drogi  gminnej.

Zapewnia dojazd do posesji,  do terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegającego   istniejącym  śladem  drogi  gruntowej,   na  wydzielonym  pasie  drogowym. 

Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysu   inwestorskiego

Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

2.  STAN  ISTNIEJĄCY

Drogi zlokalizowane są na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 6.00- 10.00m. Łaczą się w km 0+311 w miejscowości Rogówko. Przebiegają  przez  tereny zabudowane wsi Rogówko i rolnicze o niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym. W pasie drogowym  zlokalizowane są media  tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  energetyczne.  Nie kolidują z projektowanymi robotami.
3.  WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ
Projektowano dwa włączenia w drogę powiatową  nr 2226c Rogowo Wymyślin w miejscowości Rogówko:

1. ciąg główny Rogówko – Rojewo w  km 1+486  strona lewa drogi powiatowej (to krawędź drogi). Na włączeniu w drogę  powiatową  zaprojektowano obustronnie promienie R 8.00m..

2. ciąg  drogi gminnej Rogówko w km 0+976 strona lewa drogi powiatowej z promieniami włączenia R8
W związku z tym, że na skrzyżowaniu  odpływ wody jest  od drogi  powiatowej (skrzyżowanie w nasypie),  nie ma potrzeby budowy przepustów drogowych.
Zaprojektowane niwelety obu dróg  w obrębie skrzyżowania,  posiadają  spadek podłużny od drogi powiatowej.

Drogi  gminne  w  układzie  komunikacyjnym  podporządkowane  są  drodze   powiatowej. Projekt oznakowania docelowego obu skrzyżowań objęty jest odrębnym opracowaniem .

4.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

Obie drogi  gminne są drogami  lokalnymi  – klasa  L 

droga gminna Rogówko – Rojewo 
od km 0+000  do  km  0+311
         - szerokość  jezdni   500 cm

         - pobocze  obustronne 100cm   -  gruntowe,

         - szerokość korony drogi – 7..00m

od  km 0+311 do km 0+820 

         - szerokość  jezdni   350 cm

         - pobocze  obustronne  100cm   -  gruntowe,

         - szerokość korony drogi – 5.50m

Rowy przydrożne wzdłuż drogi gminnej nie występują

droga gminna Rogówko 
od  km 0+000 do km 0+509
         - szerokość  jezdni   350 cm

         - pobocze  obustronne  100cm   -  gruntowe,

         - szerokość korony drogi – 5.50m

Rowy przydrożne wzdłuż drogi gminnej nie występują

    dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%
W związku mozliwością wystąpienia etapowania prac, podbudowę w pierwszym etapie wykonać gr.18cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm, w drugim etapie wykonać warstwę grubości 7cm z kamienia łamanego 0/32mm . pozostałe warstwy bez zmian
5. KONSTRUKCJE

Zaprojektowano obie  drogi  i  ich  elementy  o parametrach:

    j e z d n i a    

    - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA A8S50/70
    - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA  AC11W50/70
    - warstwa podbudowy  gr. 18 cm  z  kamienia naturalnego  łamanego 0/63mm   stabilizowanego mechanicznie ( I 

      etap realizacji), w drugim etapie zaprojektowano wzmocnienie warstwą kamienia łamanego naturalnego 0/32mm gr.7cm
    - warstwa odsączajaca  gr.10m  z  piasku 

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

 z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a 
    - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

    - podbudowa gr.30 cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

    - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

    - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe      

 z j a z d y   p o l n e

    - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia  naturalnego łamanego  0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

    - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

    - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni

6.  DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

Na występujących załamaniach,  zaprojektowano  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszerzeń. z wyjątkiem    W4  km 0+392  dla promienia  70.00m, gdzie  zaprojektowano proste  przejsciowe długosci  po L-15.00m i  10.00m oraz spadek jednostronny 2% ,W km 0+708  zaprojektowano R 20.00 na którym zastosowano proste przejściowe po 15.00m i pochylenie jednostronne 4%. Na pozostałym odcinku występuje spadek daszkowy 2%

7.  PRZEPUSTY,  ODWODNIENIE
Zaprojektowano przepust w miejscu istniejącego (przebudowa) 

-  w  km  0+167  należy  przebudować istniejący przepust z rur betonowych  na z PP średnicy 250mm,   wykonując  nowy średnicy 600mm długości 10.00m  z  rur  PP na  ławie z  pospółki 20cm. Przepust włączyć do przebudowanej studni rewizyjnej średnicy 1200mm z przykryciem żelbetowym (prawa stona), lewostronnie włączyć do projektowanego wpustu ulicznego zlokalizowanego w linii projektowanego ścieku z prefabrykatów betonowych szer.50cm. Prawostronny ściek włączyć bezpośrednio do studni wykonanym w studni otworem z zabezpieczonym kratą.
8  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM                                                                                                                                                                                                  

Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą   nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej     

         załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R1200m do R4000m.  

         takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

       -   zlokalizowane w pasie drogowym media  

       -  odwodnienie korpusu drogowego

       -  istniejące  skrzyżowania

       -  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji

9. ROBOTY  ZIEMNE

 W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych kat.III 

 W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy . Kat. zalegającego gruntu – III.      

 Roboty  ziemne zostały  sprowadzone do  korekty,  poszerzenia  nasypów,  wykonania koryta  i  nasypów  korygujących      

 nierówności  terenu.  

10. OZNAKOWANIE 

 Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla  całego projektowanego układu komunikacyjnego dróg .  Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.

11.  URZĄDZENIA OBCE
 Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych wykonywać  

 po uprzednim  powiadomieniu  zarządcy,  na  jego  warunkach.  N a skrzyżowaniach z przewodami TPSA   należy założyć  dwudzielne rury ochronne.  

12. UWAGI  KOŃCOWE

 Przed przystąpieniem prac w obrębie drogi  wojewódzkiej , wykonawca winien opracować dokumentację oznakowania  na 

 czas  prowadzenia robót wraz  z  uzgodnieniami.

             Sporządził:
OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA ROGÓWKO - ROJEWO
OD  KM  0+000  DO  KM  0+820
GMINA  ROGOWO

	Km
	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
	Odleg
	Objętość
	Zużycie

na miejscu
	Nadmiar objętości
	Suma

algebraiczna

	
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp

	
	
	m2
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3

	0
	000
	2.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	036
	1.85
	0.20
	2.04
	0.10
	36
	73.44
	3.60
	3.60
	69.84
	
	69.84
	

	
	090
	1.06
	0.60
	1.45
	0.40
	54
	78.30
	21.60
	21.60
	56.70
	
	126.54
	

	
	130
	2.17
	
	1.61
	0.30
	40
	64.40
	12.00
	12.00
	52.40
	
	178.94
	

	
	167
	1.85
	
	2.02
	
	37
	74.37
	
	
	74.37
	
	253.31
	

	
	245
	3.12
	
	2.48
	
	78
	193.44
	
	
	193.44
	
	446.75
	

	
	311
	2.22
	
	2.67
	
	66
	176.22
	
	
	176.22
	
	622.97
	

	
	350
	2.86
	
	2.54
	
	39
	99.06
	
	
	99.06
	
	722.03
	

	
	400
	1.82
	0.16
	2.34
	0.08
	50
	117.00
	4.00
	4.00
	113.00
	
	835.00
	

	
	450
	1.62
	0.10
	1.72
	0.13
	50
	86.00
	6.50
	6.50
	79.50
	
	914.53
	

	
	500
	0.92
	0.36
	1.27
	0.23
	50
	63.50
	11.50
	11.50
	52.00
	
	966.53
	

	
	550
	0.88
	0.16
	0.90
	0.26
	50
	45.00
	13.00
	13.00
	32.00
	
	998.53
	

	
	600
	1.40
	0.16
	1.14
	0.16
	50
	57.00
	8.00
	8.00
	49.00
	
	1047.53
	

	
	645
	0.95
	0.16
	1.17
	0.16
	45
	52.65
	7,20
	7,20
	45.45
	
	1092.98
	

	
	690
	0.90
	0.30
	0.92
	0.24
	45
	41.40
	10.80
	10.80
	30.60
	
	1123.58
	

	
	740
	1.94
	0.20
	1.42
	0.25
	50
	71.00
	12.50
	12.50
	58.50
	
	1182.08
	

	
	815
	1.36
	0.10
	1.65
	0.15
	75
	123.75
	11.25
	11.25
	112.50
	
	1294.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	1416.53
	121.95
	121.95
	1294.58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA ROGÓWKO 
OD  KM  0+000  DO  KM  0+509
GMINA  ROGOWO

	Km
	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
	Odleg
	Objętość
	Zużycie

na miejscu
	Nadmiar objętości
	Suma

algebraiczna

	
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp

	
	
	m2
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3

	0
	000
	1.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	020
	
	3.40
	0.80
	1.70
	20
	16.00
	34.00
	16.00
	-
	18.00
	
	18.00

	
	090
	3.20
	
	1.60
	1.70
	70
	112.00
	84.00
	84.00
	28.00
	-
	10.00
	

	
	115
	1.64
	
	2.42
	
	25
	60.50
	-
	-
	60.50
	
	70.50
	

	
	160
	0.92
	0.16
	1.28
	0.08
	45
	57.60
	3.60
	3.60
	54.00
	
	124.50
	

	
	210
	
	0.96
	0.46
	0.56
	50
	23.00
	28.00
	23.00
	-
	5.00
	119.50
	

	
	240
	1.60
	
	0.80
	0.48
	30
	24.00
	14.40
	14.40
	9.60
	-
	129.10
	

	
	300
	
	2.28
	0.80
	1.14
	60
	48.00
	68.40
	48.00
	-
	20.40
	108.70
	

	
	350
	0.24
	0.64
	0.12
	1.46
	50
	6.00
	73.00
	6.00
	-
	67.00
	41.70
	

	
	390
	1.60
	
	0.92
	0.34
	40
	36.80
	13.60
	13.60
	23.20
	-
	64.90
	

	
	440
	1.26
	0.16
	0.93
	0.08
	50
	46.50
	4.00
	4.00
	42.40
	-
	107.30
	

	
	509
	1.60
	
	1.43
	0.08
	69
	98.67
	5.52
	5.52
	93.15
	-
	200.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	529.07
	328.52
	218.12
	310.85
	110.40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


w obu tabelach robót ziemnych uwzględniono wykonanie poboczy.
OBLICZENIE  POWIERZCHNI SKARP
DROGA  GMINNA ROGÓWKO - ROJEWO
OD  KM  0+000  DO  KM  0+820
GMINA  ROGOWO
WYKOP                                                                                       NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	0
	000
	2.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	036
	
	1.30
	36
	46.80
	2.00
	1.00
	36.00
	

	
	090
	
	
	54
	
	2.40
	2.20
	118.80
	

	
	130
	1.50
	0.75
	40
	30.00
	
	1.20
	48.00
	

	
	167
	1.00
	1.25
	37
	46.25
	
	
	
	

	
	245
	2.10
	1.55
	78
	120.90
	
	
	
	

	
	311
	2.20
	2.15
	66
	141.90
	
	
	
	

	
	350
	3.00
	2.60
	39
	101.40
	
	
	
	

	
	400
	1.20
	2.10
	50
	105.00
	1.20
	0.60
	30.00
	

	
	450
	
	0.60
	50
	30.00
	2.40
	1.80
	90.00
	

	
	500
	
	
	50
	
	2.40
	2.40
	120.00
	

	
	550
	
	
	50
	
	2.80
	2.60
	130.00
	

	
	600
	
	
	50
	
	2.80
	2.80
	140.00
	

	
	645
	
	
	45
	
	2.80
	2.80
	126.00
	

	
	690
	
	
	45
	
	3.00
	2.90
	130.50
	

	
	740
	1.20
	0.60
	50
	30.00
	1.20
	2.10
	105.00
	

	
	815
	
	0.60
	75
	45.00
	2.00
	1.60
	120.00
	

	
	
	
	
	
	697.25
	
	
	1193.80
	


OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP
DROGA  GMINNA ROGÓWKO 
OD  KM  0+000  DO  KM  0+509

WYKOP                                                                                       NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	0
	000
	2.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	020
	
	1.00
	20
	20.00
	4.20
	2.10
	42.00
	

	
	090
	2.80
	1.40
	70
	98.00
	
	2.10
	147.00
	

	
	115
	2.10
	2.45
	25
	61.25
	
	
	
	

	
	160
	
	1.05
	45
	47.25
	2.20
	1.10
	49.50
	

	
	210
	
	
	50
	
	3.00
	2.60
	130.00
	

	
	240
	2.00
	1.00
	30
	30.00
	
	
	
	

	
	300
	
	1.00
	60
	60.00
	3.10
	1.55
	186.00
	

	
	350
	
	
	50
	
	2.80
	2.90
	145.00
	

	
	390
	2.00
	1.00
	40
	40.00
	
	1.40
	56.00
	

	
	440
	
	1.00
	50
	50.00
	2.00
	1.00
	50.00
	

	
	509
	2.00
	1.00
	69
	69.00
	
	1.00
	69.00
	

	
	
	
	
	
	475.50
	
	
	874.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


W tabelach ujęto plantowanie poboczy, skarp nasypów i wykopów
                                                           WYKAZ  ZJAZDÓW

                          DROGA  GMINNA  ROGÓWKO - ROJEWO   OD KM  0+000  DO KM  0+820
	LP
	    Lokalizacja km
	dług

    m
	szerok

      m
	powierzchnia

       m2
	UWAGI

	
	   lewa

   
	  prawa
	
	
	
	

	1
	
	0+025
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	2
	0+050
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	3
	
	0+060
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	4
	0+085
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	5
	
	0+090
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	6
	0+155
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	7
	0+160
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	8
	
	0+163
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	9
	0+180
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	10
	
	0+189
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	11
	
	0+207
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	12
	0+212
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	13
	
	0+228
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	14
	0+232
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	15
	
	0+286
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	16
	0+295
	
	8.00
	1.50
	12.00
	gospodarczy – straz pożarna

	17
	
	0+302
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	18
	0+315
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	19
	0+328
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	20
	
	0+368
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	21
	0+385
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	22
	0+411
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	23
	0+418
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	24
	
	0+447
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	25
	0+451
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	26
	
	0+457
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	27
	0+461
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	28
	0+477
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	29
	
	0+502
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	30
	0+518
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	31
	
	0+524
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	32
	
	0+547
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	33
	0+553
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	34
	
	0+565
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	35
	0+585
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	36
	0+625
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	37
	
	0+675
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	38
	
	0+740
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	39
	0+760
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	40
	
	0+815
	5.00
	1.50
	7.50
	skrzyzowanie

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- zjazdy bitumiczne, skrzyżowania   20x5.00x1.50+8.00x1.50=162.00m2

- zjazdy z kamienia  naturalnego łamanego – 20x5.00x1.50=150.00m2

- paski przykrawędziowe z masy na zjazdach z kamienia 20x5.00x0.35=35.00m2

                                                           WYKAZ  ZJAZDÓW

                          DROGA  GMINNA  ROGÓWKO    OD KM  0+000  DO KM  0+509
	LP
	    Lokalizacja km
	dług

    m
	szerok

      m
	powierzchnia

       m2
	UWAGI

	
	   lewa

   
	  prawa
	
	
	
	

	1
	0+080
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	2
	
	0+090
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	3
	
	0+158
	5.00
	1.50
	7.50
	droga gruntowa

	4
	0+160
	
	5.00
	1.50
	7.50
	droga gruntowa

	5
	
	0+215
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	6
	
	0+235
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	7
	0+278
	
	5.00
	1.50
	7.50
	 droga gruntowa

	8
	
	0+286
	5.00
	1.50
	7.50
	 droga gruntowa

	9
	0+305
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	10
	0+347
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	11
	0+365
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	12
	0+380
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	13
	
	0+390
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	14
	
	0+405
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	15
	0+415
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	16
	
	0+418
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	17
	
	0+438
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	18
	0+440
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	19
	
	0+470
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	20
	0+470
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy

	21
	
	0+480
	5.00
	1.50
	7.50
	polny

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- zjazdy bitumiczne, skrzyżowania   10x5.00x1.50=75.00m2

- zjazdy z kamienia  naturalnego łamanego – 11x5.00x1.50=82.50m2

- paski przykrawędziowe z masy na zjazdach z kamienia 11x5.00x0.35=19.25m2

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA  ROGÓWKO - ROJEWO  OD 0+000  DO KM  0+820
WARSTWA ŚCIERALNA 

2x0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=27.52m2

od km 0+000 do km 0+311
5.00x311.00=1555.00m2      

odcinek od km   0+311 do km 0+820
3.50x509.00=1781.50m2

Skrzyżowanie  km 0+311    R12

2x0.25x(24.00x24.00-3.14x12.00x12.00)=61.92m2   

W4  km 0+392

15.00x0.5x0.25+10.00x0.5x0.25+34.20x2x0.25=1.87+1.25+17.10=20.22m2

W7  km 0+708
 2x23.04x0.25+4x0.25x15.00x0.5=11.52+7.50=19.02m2
Razem:  27.52+1555.00+1781.50+61.92+20.22+19.02=3465.18m2

WARSTWA WIĄŻĄCA

       od km 0+000  do  km  0+311
       5.12x311.00=1592.32

       1592.32-130.00x0.12=1576.72m2

       od km 0+311 do km 0+820
       3.62x509.00+20.22+19.02+61.92=1943.74m2
       razem:  27.52+1576.72+1943.74=3547.98m2
PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA 
       od km 0+000 do km 0+311

       27.52+ 5.30x311.00-130.00x0.30=1648.30+39.00=1714.82

       od km 0+311 do km 0+820

       3.80x509.00+20.22+19.02+61.92=2035.36m2
       razem:  1714.82+2035.36=3750.18m2
        POBOCZA                                                                         

       2x1.00x820.00-40x2x1.00=1560.00m2
       SCIEK PREFABRYKOWANY
       strona prawa  od km 0+137 do km 0+192     -  55.00m

       strona lewa  od km 0+122  do km 0+197      -  75.00m

       razem:  55.00+75.00=130.00m
OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA  ROGÓWKO   OD 0+000  DO KM  0+509
WARSTWA ŚCIERALNA 

2x0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=27.52m2

od km 0+000 do km 0+509
3.50x509.00=1781.50m2

skrzyżowanie  km 0+509 (0+311)    R20

0.25x(40.00x40.00-3.14x20.00x20.00)=86.00m2   

razem:  27.52+1781.50+86.00=1895.02m2

WARSTWA WIĄŻĄCA

       od km 0+000  do  km  0+509
       3.62x509.00=1842.58

       razem:  27.52+1842.58+86.00=1956.10m2
PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA 
       od km 0+000 do km 0+509

      razem: 27.52+3.80x509.00+86.00=2047.72m2
        POBOCZA                                                                         

       2x1.00x509.00-21x2x1.00=976.00m2
14
9

