### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

## PROJEKT BUDOWLANY

nr 5

#### OBIEKT:        BUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR 120521c  ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

#### OD KM 5+356  DO KM  6+954

GMINA ROGOWO

BRANŻA:                                   DROGOWA

LOKALIZACJA:          DROGA GMINNA NR 120521C ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

OD KM 5+356  DO KM   6+954  GMINA  ROGOWO

DZ. NR     265  372 (dr.gm.)  371/1 obr Wierzchowiska

obr. Likiec   76   88/1

działki wydzielone  obr. Rumunki Likieckie   nr 106/1 (z dz.106)   107/1 (z dz.107)    3324/47(z dz.3324/42)

110/1(z dz.110)  114/1(z dz.114)  3324/49(z dz.3324/22)  117/1 (z dz.117)   118/1 (z dz.118)  150/1  (z dz.150)

121/1 (z dz.121)  122/1 (z dz.122)  122/2 (z dz.122)   123/1 (z dz.123)  124/1 (z dz. 124)  125/6 (z dz.125/2)  125/9(z dz.125/4)  125/7 (z dz.125/2)  126/1 (z dz.126)  127/1 ( z dz. 127)

skrzyżowanie z drogami dojazdowymi: obr. Rumunki Likieckie     nr 111  128

INWESTOR:                              GMINA  ROGOWO               87-515   ROGOWO

PROJEKTANT:                                        INŻ. JAN SZELĄGOWSKI

UPR.PROJ-BUD. WBPP –AN 8386-5/16/80/Wk

DATA:    20. 09. 2015

### OPIS  TECHNICZNY

### 1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

### -  umowa  z UG Rogowo

### - podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane

### - uzgodnienia  z  Inwestorem

### - uzgodnienia branżowe

### - pomiary  uzupełniające  w  terenie

### - katalogi  i  normatywy  techniczne

### 2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

### Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 521c   Rogowo – Rumunki  Likieckie  ,  od  km 5+356  do  km 6+954 zlokalizowanej na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek  w  km 5+356  tj  którą  stanowi  koniec  odcinka drogi, wykonanego w latach poprzednich i jest jego kontynuacją,  koniec  to km 6+954 tj granica gmin Rogowo-Skępe.

### Przedmiotem  opracowania  jest   również   wykonanie  na  całej  długości  chodnika,   zjazdów, zatoki autobusowej, peronów, chodnika, skrzyżowań

### Zapewnia dojazd do posesji,  do terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegającego   istniejącym  śladem  drogi  gruntowej,   na  wydzielonym  pasie  drogowym. W układzie komunikacyjnym zamyka ciąg dróg twardych na terenie gminy Rogowo łączącej tę gminę z gminą Skępe.

### Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich

### Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

### 3.  STAN  ISTNIEJĄCY

### Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 10.00- 12.00m. Przebiega  przez  tereny rolnicze o niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa  w   formie  zwartej   nie występuje.    Pojedyńcze  drzewa  kolidujące  z   ww zadaniem  zostały usunięte , pozostały pnie projektowane do wykarczowania.. W pasie drogowym  zlokalizowane media nie kolidują z projektowaną drogą.

### 4.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

### droga gminna lokalna  – klasa  L

### - szerokość  jezdni   5.50 cm

### - pobocze  lewostronne   100cm   -  gruntowe,

### - szerokość korony drogi – 9.75m

### - szerokość  chodnika bitumicznego 150cm

### - pobocze  prawostronne  to  pas zieleni  szer.100cm  oddzielający chodnik od  jezdni

### dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

### - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

### - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

### - spadek jezdni - daszkowy 2%

### c h o d n i k

### - na odcinku od km do km 5+356  do km 6+954  zaprojektowano  chodnik bitumiczny prawostronny

### - na odcinku od km 5+300 do km 5+356  po prawej stronie szer.150cm z pasem zieleni przy wykonanej w ub. roku drodze

### oznakowanie  poziome

### na  odcinku  od  km  5+356  do  km 6+954 obustronnie  wykonać przykrawędziową  linię  ciągłą,   przerywaną  na  zjazdach  i  skrzyżowaniach obustronnie, jak również przejścia dla pieszych.

### 5. KONSTRUKCJE

## Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

## a) j e z d n i a

## - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA

## - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA

## - górna warstwa podbudowy gr.8cm  z kam.naturalnego łamanego 0/32mm z zaklin. i zamiałowaniem

## -  dolna warstwa podbudowy gr. 15  cm  z  kamienia natural  łamanego 0/63mm   stabilizowanego mechanicznie

## - warstwa odcinająca   gr.10cm  z  piasku

### - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

### b)  c h o d n i k (bitumiczny)

### -  warstwa ścieralna gr.3cm z BA  AC 5S50/70

### - profilowanie masą  MMA w il.50kg/m2

### - warstwa podbudowy gr. 12cm z kam. naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

### - warstwa odcinająca gr. 5cm z piasku

### - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

## -

## c)  z a t o k a     a u t o b u s o w a

## - kostka betonowa gr.8cm starobruk

## - podsypka cem-piaskowa gr.3cm

## - podbudowa gr.25cm z betonu C12-15

## - warstwa stabilizowana cementem Rw2,5mPa gr.20cm

## - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

### d)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a , zjazdy przez chodnik, polne

### - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm

### - podbudowa gr.30 cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

### - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

### - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

### na  zjazdach przez  chodnik w pasie zieleni wykonać skosy  najazdowe o wym 1.00x1.00m

### e)  p e r o n ,  c h o d n i k   z  kostki betonowej

### -  kostka  betonowa gr.6cm szara  prostokatna

### - warstwa cem-piaskowa gr.10cm

### - warstwa odcinajaca gr.5cm z piasku

### - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

## 6. DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

## Początek  projektowanej drogi to km 5+356  tj  koniec nawierzchni bitumicznej wykonanej w latach poprzednich

## Występujące załamania  i zaprojektowane  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszezrzeń.

## Koniec projektowanej drogi to granica gmin Rogowo – Skepe w km 6+954. W km 6+952 zaprojektowano przebudowę przepustu śr.600mm z PP,  z obustronnymi poręczami stalowymi SP09 długości po 12.00m z każdej strony. W związku z tym że projektowana droga jest trasa  na której uczęszczają autobusy, zaprojektowano zatokę autobusową lewostronna  oraz dwa perony po lewej i po prawej stronie. Perony jak i zatoka oraz fragment chodnika przy skrzyżowaniu należy wykonać z kostki  betonowej, pozostały ciąg chodnika należy wykonać z masy bitumicznej. Wszystkie zjazdy wykonać o nawierzchni bitumicznej.

### 7  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM

### Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą   nierówności  istniejącej  nawierzchni stosując łuki pionowe  od 1000 – 2000m.

### 8. ROBOTY  ZIEMNE

### W robotach ziemnych wykazanych w tabeli mas ziemnych, uwzględniono wykonanie obustronnych poboczy szerokości 100cm  z rowami odstojnikami, bez  przepustów na zjazdach, nasypem pod pas zieleni.

### 9. ZIELEŃ

### Kolidujące z robotami drogowymi drzewa projektowane  są do usunięcia. Pas zieleni należy po wykonaniu warstwy humusu gr.5cm obsiać trawą. Kolidujace z projektowana droga drzewa, należy usunąć.

### 10. OZNAKOWANIE

### Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka.  Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.

### 11.  URZĄDZENIA OBCE

### Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych wykonywać

### po uprzednim  powiadomieniu  zarządcy,  na  jego  warunkach.

### Sporządził:

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

###### DROGA  GMINNA ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

OD  KM  5+356 DO  KM  6+954

GMINA  ROGOWO

| Km | Hm | Powierzchnia |  | Średnia powierzchnia |  | Odleg | Objętość |  |  | Zużyc na miejsc | Nadmiar objętości |  | Suma algebraiczna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |  |  | wykop | nasyp | wyk | nasyp |  |
|  |  | m2 |  | m2 |  | m | m3 |  |  | m3 | m3 |  | m3 |  |  |
| 5 | 356 | 2,42 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 0 | 1,62 | 1,21 | 0,86 | 44 | 53,24 |  | 37,84 | 37,84 | 15,84 |  |  |  |  |
|  | 450 | 4,20 | 0 | 2,10 | 0,81 | 50 | 105,00 |  | 81,00 | 81,00 | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,20 | 0,40 | 2,20 | 0,20 | 50 | 110,00 |  | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | 550 | 7,20 | 0 | 3,70 | 0,20 | 50 | 185,00 |  | 10,00 | 10,00 | 175,00 |  |  |  |  |
|  | 600 | 0 | 1,60 | 3,60 | 0,80 | 50 | 180,00 |  | 40,00 | 40,00 | 140,00 |  |  |  |  |
|  | 650 | 7,20 | 0 | 3,60 | 0,80 | 50 | 180,00 |  | 40,00 | 40,00 | 140,00 |  |  |  |  |
|  | 750 | 0 | 0,90 | 3,60 | 0,45 | 50 | 180,00 |  | 22,50 | 22,50 | 157,50 |  |  |  |  |
|  | 800 | 4,20 | 0 | 2,10 | 0,45 | 50 | 105,00 |  | 22,50 | 22,50 | 82,50 |  |  |  |  |
|  | 850 | 4,86 | 0 | 4,53 | 0 | 50 | 226,50 |  | 0 | 0 | 226,50 |  |  |  |  |
|  | 900 | 1,32 | 1,32 | 3,09 | 0,66 | 50 | 154,50 |  | 33,00 | 33,00 | 121,50 |  |  |  |  |
| 6 | 000 | 2,40 | 0,60 | 1,86 | 0,96 | 50 | 93,00 |  | 48,00 | 48,00 | 45,00 |  |  |  |  |
|  | 100 | 0 | 5,28 | 1,20 | 2,94 | 100 | 120,00 |  | 294,00 | 120,00 | 0 | 174,00 |  |  |  |
|  | 170 | 0 | 1,20 | 0 | 3,24 | 70 | 0 |  | 226,80 | 0 | 0 | 226,80 |  |  |  |
|  | 260 | 4,35 | 0 | 2,18 | 0,60 | 90 | 196,20 |  | 54,00 | 54,00 | 142,20 | 0 |  |  |  |
|  | 360 | 0 | 1,46 | 2,18 | 0,73 | 100 | 218,00 |  | 73,00 | 73,00 | 145,00 | 0 |  |  |  |
|  | 400 | 2,64 | 0 | 1,32 | 0,73 | 40 | 52,80 |  | 29,20 | 29,20 | 23,60 | 0 |  |  |  |
|  | 450 | 3,62 | 0 | 3,13 | 0 | 50 | 156,50 |  | 0 | 0 | 156,50 | 0 |  |  |  |
|  | 520 | 1,26 | 0 | 2,44 | 0 | 70 | 170,80 |  | 0 | 0 | 170,80 | 0 |  |  |  |
|  | 600 | 2,94 | 0 | 2,10 | 0 | 80 | 168,00 |  | 0 | 0 | 168,00 | 0 |  |  |  |
|  | 650 | 1,84 | 0 | 2,44 | 0 | 50 | 122,00 |  | 0 | 0 | 122,00 | 0 |  |  |  |
|  | 700 | 0 | 7,40 | 0,92 | 3,70 | 50 | 46,00 |  | 185,00 | 46,00 | 0 | 139,00 |  |  |  |
|  | 750 | 2,62 | 0 | 1,31 | 3,70 | 50 | 65,50 |  | 185,00 | 65,50 | 0 | 119,50 |  |  |  |
|  | 800 | 5,50 | 0 | 4,06 | 0 | 50 | 203,00 |  | 0 | 0 | 203,00 |  |  |  |  |
|  | 840 | 0,28 | 1,26 | 2,89 | 0,63 | 40 | 115,60 |  | 25,20 | 25,20 | 90,40 |  |  |  |  |
|  | 954 | 1,82 | 0,60 | 1,05 | 0,93 | 114 | 119,70 |  | 106,02 | 106,02 | 13,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3326,34 |  | 1523,06 | 863,76 | 2463,02 | 659,30 | 1803,28 |  |  |

Spr. 3326,34-1523,06=1803,28

W wyliczeniach ujęto ilość gruntu na wykonanie poboczy,

W tabeli ujęto wykonanie rowów przydrożnych odstojników.

# OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

###### DROGA  GMINNA ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

OD  KM  5+356  DO  KM  6+954

GMINA  ROGOWO

#### WYKOP                                                                                       NASYP

| km | hm | szerokość m | średnia szerokość m | odledłość m | powierz-chnia m2 | Szerokośc m | Średnia szerokość m | Powie- rzchnia m2 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 356 | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 400 | 0 | 1,00 | 44 | 44,00 | 3,60 | 2,80 | 123,20 |  |
|  | 450 | 4,20 | 2,10 | 50 | 105,00 | 0 | 1,80 | 90,00 |  |
|  | 500 | 1,00 | 2,60 | 50 | 130,00 | 3,80 | 1,90 | 95,00 |  |
|  | 550 | 5,60 | 3,30 | 50 | 175,00 | 0 | 1,90 | 95,00 |  |
|  | 600 | 0 | 2,80 | 50 | 140,00 | 4,20 | 2,10 | 105,00 |  |
|  | 650 | 5,60 | 2,80 | 50 | 140,00 | 0 | 2,10 | 105,00 |  |
|  | 750 | 0 | 2,80 | 50 | 140,00 | 3.80 | 1,90 | 95,00 |  |
|  | 800 | 3,60 | 1,80 | 50 | 90,00 | 0 | 1,90 | 95,00 |  |
|  | 850 | 3,40 | 3,55 | 50 | 177,50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 900 | 0,80 | 2,10 | 50 | 105,00 | 3,40 | 1,70 | 85,00 |  |
| 6 | 000 | 0.90 | 0,95 | 50 | 47,50 | 3,40 | 3,40 | 170,00 |  |
|  | 100 | 0 | 0,45 | 100 | 45,00 | 4,80 | 4,10 | 410,00 |  |
|  | 170 | 0 | 0 | 70 | 70,00 | 4,20 | 4,50 | 315,00 |  |
|  | 260 | 3,40 | 1,70 | 90 | 153,00 | 0 | 2,10 | 189,00 |  |
|  | 360 | 0,60 | 2,00 | 100 | 200,00 | 3,80 | 1,90 | 190,00 |  |
|  | 400 | 0,80 | 0,70 | 40 | 28,00 | 3,20 | 3,50 | 140,00 |  |
|  | 450 | 3,80 | 2,30 | 50 | 115,00 | 0 | 1,60 | 80,00 |  |
|  | 520 | 1,20 | 2,50 | 70 | 175,00 | 2,80 | 1,40 | 98,00 |  |
|  | 600 | 3,20 | 2,20 | 80 | 176,00 | 0 | 1,40 | 112,00 |  |
|  | 650 | 1,60 | 2,40 | 50 | 120,00 | 3,20 | 1,60 | 80,00 |  |
|  | 700 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4,60 | 3,90 | 195,00 |  |
|  | 750 | 1,00 | 0,50 | 50 | 25,00 | 2,80 | 3,70 | 185,00 |  |
|  | 800 | 3,20 | 2,10 | 50 | 105,00 | 0 | 1,40 | 70,00 |  |
|  | 840 | 1,20 | 2,20 | 40 | 88,00 | 3,20 | 1,60 | 64,00 |  |
|  | 900 | 1,00 | 1,10 | 60 | 66,00 | 3,20 | 3,20 | 192,00 |  |
|  | 954 | 1,00 | 1,00 | 54 | 54,00 | 3,20 | 3,20 | 172,80 |  |
|  |  |  |  |  | 2714,00 |  |  | 3551,00 |  |

w   poz. plantowanie ujęto plantowanie skarp, poboczy i rowów odstojników

#### WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA  GMINNA ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

OD  KM  5+356  DO  KM  6+954

GMINA  ROGOWO

| LP | Lokalizacja km |  | dług m | szerok m | pow. ze skos m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lewa | prawa |  |  |  |  |
| 1 |  | 5+400 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 2 | 5+500 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 3 |  | 5+508 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 4 |  | 5+588 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 5 | 5+600 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 6 | 5+674 |  | 5.00 | 3.00 | 16,00 | bitumiczny |
| 7 | 5+752 |  | 5.00 | 3.00 | 16,00 | bitumiczny |
| 8 |  | 5+794 |  |  | 0 | skrzyzowanie |
| 9 |  | 5+842 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 10 | 5+872 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 11 |  | 5+949 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 12 | 5+950 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 13 | 6+050 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 14 | 6+120 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 15 |  | 6+133 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 16 | 6+200 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 17 |  | 6+200 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 18 | 6+270 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 19 | 6+330 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 20 | 6+454 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 21 | 6+509 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 22 | 6+547 |  | 5.00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 23 |  | 6+560 | 5.00 | 4.50 | 23,50 | bitumiczny |
| 24 | 6+650 |  | 5,00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 25 |  | 6+680 | 5.00 | 4,50 | 23,50 | bitumiczny |
| 26 | 6+750 |  | 5,00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 27 |  | 6+813 |  |  | 0 | skrzyżowanie |
| 28 | 6+820 |  | 5,00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
| 29 | 6+900 |  | 5,00 | 3,00 | 16,00 | bitumiczny |
|  | razem |  |  |  | 499,50 |  |

W poz. powierzchnia na zjazdach przez chodnik wliczono wielkość skosów najazdowych o wymiarach 1.00x1.00m (obustronnie)

skrzyżowanie km 5+794   (14,00+5.00)x0,5x7,50=71,25

skrzyżowanie km 6+813   (12,00+5.00)x0,5x7,50=63,75

- zjazdy bitumiczne   18x16,00+9x23,50=288,00+211,50=499,50m2

CZĘŚĆ  PRZEDMIAROWA

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

WARSTWA ŚCIERALNA

od km 5+356 do km 6+954

5.50x1598.00=8789,00m2

połączenie odcinków szerokości 500cm z 550cm na długości 20.00m (obustronnie po 25cm)

20.00x0.5x0.5=5,00m2

wcinka 3,00x5.00=15,00m2

skrzyżowania  71,25+63,75=134,50m2

razem :     8789,00+5,00+15,00+134,50=8943,50m2

WARSTWA WIĄŻĄCA

od km 5+356  do  km 6+954

5.60x1598,00+5,00+134,50=9088,30m2

pomniejszone o zatoki , chodnik przy krawężniku, perony

9088,30-40,00x0,05-70,00x0,05=9082.80m2

PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA

od km  5+356   do  km  6+954

5.80x1598,00+5,00+134,50=9407,90m2

pomniejszone o zatoki , chodnik przy krawężniku, perony

9407,90-40,00x0,15-70,00x0,15=9391,40m2

PERONY Z KOSTKI BETONOWEJ

strona prawa

od km 6+775 do km 6+800

25,00x2,50=62,50m2

strona lewa

od km 5+727 do km 5+747 szer. 150cm

20,00x1,50=30,00m2

razem:  62,50+30,00=92,50m2

ZATOKA AUTOBUSOWA

12,00x3,00x0,5+23,00x3,00=87,00m2

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

6x1,50+45,00x2,00+25,00x2,00+10,00x1,50=164,00m2

obrzeza 8x30cm

20,00+2x1,50+1,50+3,00+50,00+30,00+35,00+2x1,00=144,50m

krawężnik normalny 15x30cm

7,00+42.00+20,00+16,00+35,00=120,00m

krawężnik wtopiony

4,00+4,00+4,00+4,00+42,00+4,00=62,00m

CHODNIK BITUMICZNY

nawierzchnia

od km 5+300 do km 5+356       56,00m

od km 5+356 do km 5+738     382,00m

od km 5+820 do km 6+775     955,00m

od km 6+816 do km 6+954     138,00m

razem

1.50x(382,00+955,00+138,00+56,00)=1,50x1531,00=2296,50m2

pomniejszone o zjazdy

2296,50-9x1,50x5,00=2229,00m2

PODBUDOWA CHODNIKA

1,70x1531,00-9x1,70x5,00=2602,70-76,50=2526,20m2

ZIELEŃ

1531,00x1,00=1531,00m2

##### PRZEDMIAR ROBÓT

DROGA GMINNA NR 120521C  ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE  OD KM  5+356 DO KM 6+954  GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 5+356 do km 6+954 | km 1.598 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 5+356 do km 6+954 | km 1.598 |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna D.01.03.04 założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią wraz robotami towarzyszącymi oraz na zjazdach (str.lewa ) - przełożenie linii teletechnicznej od km 5+800 do km 6+170 | m 28,00 m 370.00 |
| 2 | BCD D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy z wywozem karpiny, dłuzyc, gałęzi na odl.2km 46- -srednicy do - 15cm 47- -średnicy 16-25cm 48- średnicy 26-35cm | szt 150 szt 80 szt 31 |
| 3 | Kalkulacja własna D.07.02.01 Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach - czas pracy 10-14godz/dzień - barwa światła – biała - żródło światła 50W LED - autonomia 4-5dni - moc paneli 2x120W - akumulator 2szt po 200Ah, żelowy - włącznik zmierzchowo-programowalny - moc wiatraka min- 250W podane parametry są parametrami minimalnymi | szt 2 |
| 4 | KNNR6 T.0601-0101analogia D.03.01.01 Wykonanie przepustu śr.600mm z rur PP na ławie gr. 20cm wraz z robotami towarzyszacymi | m 14.00 |
| 5 | KNNR6 T.0606-0100analogia D.03.01.01 Wykonanie ścianki czołowej dla przepustu śr.600cm | szt 2 |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE. POBOCZA (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład Pomniejszone o korpusy zjazdów 1675,87-367,50=1308,37 wg tab. mas ziemnych | m3 1803,28 |
| 2 | KNNR1 T.0406-0101 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab mas ziemnych | m3 863,76 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp | m3 659,30 |
| 4 | KNNR1 T.0407-0200 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 863,76+659,30=1523,06 | m3 1523,06 |
| 5 | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, wg wyliczeń | m2 3551,00 |
| 6 | KNNR6 T.0503-0300 D.06.03.01 Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat.III wg tabeli powierzchni | m2 2714,00 |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń | m2 9391,40 |
| 2 | KNNR6 T.0106-0500 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń | m2 9391,40 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0600analogia D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie wg wyliczeń | m2 9391,40 |
| 4 | KNNR6 T. T.0113-0400analogia D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm o gr. warstwy 8cm | m2 9391,40 |

| V | NAWIERZCHNIA, SKRZYZOWANIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 9391,40+71,25+63,75=9526,40 | m2 9526,40 |
| 2. | KNNR6 T.0308-0111 analogia D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 9082,80+71,25+63,75=9217,80 | m2 9217,80 |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 9217,80 |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej | m2 9217,80 |
| 5 | KNNR6 T.0309-0113 analogia D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 8943,50+71,25+63,75=9078,50 | m2 9078,50 |

| VI | #### OZNAKOWANIE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702-0100 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 34 |
| 2 0500 0600 0700 | KNNR6 T.0702-analogia D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - inne - pow.0.30m2 | szt 11 szt 12 szt 8 |
| 3 0200 | KNNR6 T.0705-0200 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego (obustronnie) drogi o szerokości 12cm o linii ciągłej i przerywane (na zjazdach) - biała odblaskowa - ciagła przerywana 1598,00x2x0,12=383,52 - przejście dla pieszych 2x5,50x4,00x0,5=22,00 - symbole 5,20 Razem: 5,20+22,00+383,52=410,72 | m2 410,72 |
| 4 | KNNR6 T.0703-0100analogia D.07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-09(równoważnych) | m 24,00 |

| VII | #### ZJAZDY ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu wg wykazu | m2 499,50 |
| 2 | KNNR1 T.0106-0500 D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 499,50 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400 D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg tabeli | m2 499,50 |
| 4 | KNNR6 T.0309-0205analogia D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych 112.50+35.00=147.50 wg wykazu | m2 499,50 |

| VIII | #### CHODNIK BITUMICZNY, ZIELEŃ #### OD KM 5+300 DO KM 2+101 (CPV 4523253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.08.02.05 Wykonanie koryta gł. 20cm pod chodnik w gruncie kat.III Od km 5+300 do km 5+356 1,70x56,00=95,20 Wg wyliczeń 2145,00 Razem: 2431,00+95,20=2526,20 | m2 2526,20 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 D.08.02.05 Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km 2526,20x0,20=505,24 | m3 505,24 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0100 D.08.02.05 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm z piasku wg wykazu | m2 2526,20 |
| 4 | KNNR6 T.0113-0400 D.08.02.05 Wykonanie podbudowy gr.12cm z kamienia łamanego naturalnego0/32mm z zaklinowaniem i zamiłowaniem wg wykazu | m2 2526,20 |
| 5 | KNNR6 T.1005-0400 D.08.02.05 Oczyszczenie podbudowy z kamienia j.w. | m2 2526,20 |
| 6 | KNNR6 T.0108- 0200analogia D.08.02.05 Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2 2526,20x0,050=126,31 | Mg 126,31 |
| 7 | KNNR6 T.1005-0600 D.08.02.05 Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej | m2 2526,20 |
| 8 | KNNR6 T.1005-0700 D.08.02.05 Skropienie profilowania bitumem | m2 2526,20 |
| 9 | KNNR6 T.0309-0113 analogia D.08.02.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej AC8S50/70 2145,00+1,50x56,00=2229,00 | m2 2229,00 |
| 10 | KNNR6 T.0507-0100 D.09.01.01 Wykonanie pasa zieleni poprzez humusowanie warstwa gr.5cm z obsianiem, przy dowozie humusu z odl. 1km Od km 5+300 do km 5+356 - 56,00 1500,00+56.00=1556,00 | m2 1556,00 |
| 11 | KNNR6 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie pobocza w gruncie kat.III przy chodniku Od km 5+300 do km 6+954 1654,00x0,75=1240,50 | m2 1240,50 |

| IX | CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 20cm w gruncie kat.III pod chodnik wg wyliczeń | m2 164,00 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1201 D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km 164,00x0,20=32,80 | m3 32,80 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0100 D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod chodnik | m2 164,00 |
| 4 | KNNR6 T.0502-0200analogia D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątnej) | m2 164,00 |
| 5 | KNNR6 T.0105-0800analogia D.08.02.02 Wykonanie warstwy podsypki cem-piaskowej gr.5cm jako wzmocnienie | m2 164,00 |
| 6 | KNNR6 T.0403-0100analogia D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C12-15 wg wyliczeń | m 120,00 |
| 7 | KNNR6 T.0403-0100analogia D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego15x25cm na ławie betonowej z C12-15 wg wyliczeń | m 62,00 |
| 8 | KNNR6 T.0404-0500 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem | m 144,50 |

| X | ZATOKA AUTOBUSOWA, PERONY (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0300 analogia D.10.06.01 Wykonanie koryta gł. 56cm w gruncie kat.III pod zatokę wg wyliczeń | m2 87,00 |
| 2 | KNNR6 T.0201-1200 D.10.06.01 Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km razem: 87,00x0.56=48,72 | m3 48,72 |
| 3 | KNNR6 T.0111-0201 D.10.06.01 Wykonanie warstwy stabilizowanej gr.20cm o wytrz. 2.5mPa | m2 87,00 |
| 4 | KNNR6 T.0107-0207analogia D.10.06.01 Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z betonu C12-15 z pielęgnacją na zatokach (zdylatowanej) | m2 87,00 |
| 5 | KNNR6 T.0502-0300 D.10.06.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej starobruk na podsypce cem- piaskowej | m2 87,00 |
| 6 | KNNR6 T.0101-0200 D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 20cm w gruncie kat.III pod perony wg wyliczeń | m2 92,50 |
| 7 | KNNR1 T.0201-1201 D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km 92,50x0,20=18,50 | m3 18,50 |
| 8 | KNNR6 T.0106-0100 D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod perony | m2 92,50 |
| 9 | KNNR6 T.0502-0200analogia D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątnej) | m2 92,50 |
| 10 | KNNR6 T.0105-0800analogia D.08.02.02 Wykonanie warstwy podsypki cem-piaskowej gr.5cm jako wzmocnienie | m2 92,50 |

SPORZĄDZIŁ:

Dnia     2015.09.20