PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

inż. JAN SZELĄGOWSKI

upr.proj. WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

87-840 LUBIEŃ KUJ.  ul. SZKOLNA 11  NIP 888-165-38-63  TEL.054 2 843 030 (KOM 781518323)

PROJEKT BUDOWLANY

NR 5

OBIEKT:                    PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120506C NADRÓŻ (CZEREŚNIE)

OD KM 0+000 DO KM 1+597  GMINA ROGOWO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DROGA  GMINNA  NR 120506C   NADRÓŻ (CZEREŚNIE)

OD KM 0+000 DO KM 1+597 GMINA ROGOWO

DZ  NR  30/3   30/2(skrz. z dr.pow)

INWESTOR:                               GMINA  ROGOWO      ROGOWO 51

87-515  ROGOWO

BRANŻA:                                  DROGOWA

PROJEKTANT:                                        INŻ. JAN SZELĄGOWSKI

UPR.PROJ-BUD. WBPP –AN 8386-5/16/80/Wk

DATA:    15. 12. 2015

1

Oświadczenie

Oświadczam,  że  projekt  budowlany   na  zadaniu

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120506C NADRÓŻ (CZEREŚNIE)

OD KM 0+000 DO KM 1+597  GMINA ROGOWO

w zakresie

został  opracowany  w  uzgodnionym  umową  zakresie,  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  techniczno – budowlane,  normy  i  wytyczne  techniczne.  Został  wykonany  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu zadaniu,  któremu  ma  służyć.

15.12.2015

## 4

## OŚWIADCZENIE

1.Uwarunkowania  sporządzenia  Panu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  na  zadaniu

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120506C NADRÓŻ (CZEREŚNIE)

OD KM 0+000 DO KM 1+597  GMINA ROGOWO

-  plan  BIOZ  sporządza  się   zgodnie  z  art. 21a  ust.1a  Prawo  Budowlane jeżeli    przewidywane  roboty  mają  trwać  dłużej  niż  30  dni  roboczych  i   jednocześnie  będzie  zatrudnionych  przy  nich  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót  będzie  przekraczać  500  osobogodzin.

Podczas  wykonywania  robót  zawartych  w   opracowaniu  projektowy zostaną  przekroczone  powyższe  warunki   w  związku  z  czym    należy  opracować  PLAN BIOZ.

2. Wpływ  inwestycji  na  środowisko  naturalne.

a) inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

5

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że teren objęty  opracowaniem projektu budowlanego dla zadania

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120506C NADRÓŻ (CZEREŚNIE)

OD KM 0+000 DO KM 1+597  GMINA ROGOWO

nie jest  wpisany w  rejestr  zabytków.

Działki objęte projektem nie leżą na terenach szkód górniczych - dz.  nr 30/3   dz. nr 30/2 (dr. powiatowa)

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje następujące działki dz. nr obejmuje pas drogi i nie wykracza poza zakres w/w działek, na których obiekt (droga) został zaprojektowany.

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie zapisów $12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuow

6

UZGODNIENIE

URZĄD   GMINY  W  ROGOWIE   uzgadnia  projekt  budowlany  na  zadaniu

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120506C NADRÓŻ (CZEREŚNIE)

OD KM 0+000 DO KM 1+597  GMINA ROGOWO

bez  uwag

OPIS  TECHNICZNY

DROGA GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE) GMINA ROGOWO

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- umowa  z UG Rogowo

- uzgodnienia  z  Inwestorem

- pomiary  uzupełniające  w  terenie

- katalogi  i  normatywy  techniczne

2.  STAN  ISTNIEJĄCY

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr 120506c Nadróż (Czereśnie) na odcinku od km 0+000 do km 1+597  długości 1597.00.00m zlokalizowanej na terenie  gminy Rogowo.

Początek projektowanej drogi km 0+000 to prawa krawędź nawierzchni drogi powiatowej nr ew.2211c Brzuze Nadróż  w miejscowości Nadróż. Koniec to km 1+597 tej  drogi, którą stanowi granica gmin Rogowo - Brzuze

Droga przebiega przez tereny  z rozrzuconą   zabudową w miejscowości Nadróz, w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szerokości 8.00-10.00m.

Projektowany odcinek wpisany jest w układ dróg łączący drogę wojewódzką, powiatową z układem dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Brzuze jak i sąsiadującą  gminą Rypin. Ułatwia i poprawia komfort komunikacyjny mieszkańcom przyległych wsi z dojazdem do punktów handlowo-usługowych, placówek oświatowych znajdujących się w miejscowości Nadróz, ułatwia dojazd do miejscowości stanowiące siedziby gmin i powiatów tj Rogowo, Brzuze, Rypin, Lipno.

Cały odcinek drogi  od km 0+000 do km 1+597 posiada wykonaną podbudowę tłuczniową wykorzystaną do projektowanej konstrukcji.  Zalegające gruntu to grunty kat.III.

3.  WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ.

Projektowana  droga gminna  włącza  się  w  miejscowości  Nadróż  w drogę  powiatową  Brzuze – Nadróż

po   stronie  lewej.  Promienie  włączenia  drogi  gminnej  w  drogę  powiatową   wynoszą  obustronnie po 8.00m

Szerokość projektowanej drogi 450cm o  nawierzchni  bitumicznej i  posiada spadek  daszkowy 2%

W istniejącym rowie drogi powiatowej wykonać przepust średnicy 400mm z rur PP długości 13,00m z odtworzeniem

rowu przed i za przepustem

Droga gminna w układzie komunikacyjnym podporządkowana jest drodze powiatowej.

4.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

droga gminna lokalna  – klasa  L

- szerokość  jezdni  -  4.50 m

- pobocza obustronne po 75cm   -  gruntowe

- szerokość korony drogi – 6.00m

dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

- dla prędkości projektowej 40km/h

- spadek jezdni - daszkowy 2%

5. KONSTRUKCJE

Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

dla odcinka od km 0+000 do km 1+215

a) j e z d n i a

- warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA AC8S50/70

- warstwa wiążąca gr. 3cm z masy BA AC11W50/70

- górna  warstwa podbudowy gr.7 cm  z  kamienia naturalnego łamanego 0/32mm  stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca podbudowa

dla odcinka od km 1+215 do km 1+597

a) j e z d n i a

- warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA AC8S50/70

- warstwa wiążąca gr. 3cm z masy BA AC11W50/70

- górna  warstwa podbudowy gr.7 cm  z  kamienia naturalnego łamanego 0/32mm  stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca warstwa podbudowy szerokości 400cm

Na tym odcinku projektuje się wykonać poszerzenie podbudowy (do 480cm) lewo – prawostronnie z zachowaniem

liniowości

konstrukcja poszerzenia

- dolna  warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm

- warstwa odcinajaca  gr 15cm  z  piasku

- profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

b) z j a z d  (wszystkie)

- warstwa ścieralna gr.5cm z BA

- podbudowa  gr.30cm z  kamienia naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

Po wykonaniu konstrukcji drogi, pobocza należy wykonać poprzez uzupełnienie gruntem kat.III, uformowaniem, zagęszczeniem i splantowaniem.

Istniejące rowy przydrożne należy odtworzyć.

Zaprojektowano przepusty na zjazdach z rur PP średnicy 400mm zakończone typowymi ściankami czołowymi.

Sporządził:

### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

WARSTWA SCIERALNA

Od km 0+000 do km 1+597

4,50x1597=7186,50m2

Włączenie w drogę powiatową

2x0,25x(16,00x16,00-3,14x8,00x8,00)=27,52m2

Razem  27,52+7186,50=7214,02m2

WARSTWA WIĄŻĄCA

4,60x1597,00+27,52=7346,20m2

PRZEPUST DROGOWY – RÓW DROGI POWIATOWEJ

-  długości 13,00m z PP średnicy 400mm  zakończony typowymi sciankami czołowymi

PODBUDOWA, KORYTO

Od km 1+215  do km 1+597

poszerzenie istniejącej  konstrukcji do 480cm  (strony poszerzenia  zmienne)

0,80x382,00=305,60m2

WZMOCNIENIE PODBUDOWY

górna warstwa gr.7cm na całej szerokości

382,00x4,80=1833,60m2

POBOCZA

2x0,75x1597,00-zjazdy26x5,00x0,75=2298,00m2

ZJAZDY (bitumiczne)

Od km 0+000 do km 1+597

26x5,00x3,00=390,00m2

WYKAZ  ZJAZDÓW

| Lp | km | strona | bitum [m2] | przepust 400mm pp | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-1 | 0+090 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-2 | 0+090 | L | 15.00 | - | bitumiczny |
| Z-3 | 0+145 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-4 | 0+320 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-5 | 0+340 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-6 | 0+358,73 | L | 15.00 | - | bitumiczny |
| Z-7 | 0+389,75 | P | 15.00 | 7.00 | bitumiczny |
| Z-8 | 0+469,02 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-9 | 0+530 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-10 | 0+550 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-11 | 0+570 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-12 | 0+643,11 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-13 | 0+660 | P | 15.00 | - | bitumiczny |
| Z-14 | 0+747,63 | P | 15.00 | - | bitumiczny |
| Z-15 | 0+750 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-16 | 0+777 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-17 | 0+890 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-18 | 0+900 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-19 | 1+020 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-20 | 1+091,18 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-21 | 1+195,57 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-22 | 1+197,20 | L | 15.00 | 7.00 | bitumiczny |
| Z-23 | 1+315 | L | 15.00 | - | bitumiczny |
| Z-24 | 1+315 | P | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-25 | 1+410 | L | 15.00 | 9.00 | bitumiczny |
| Z-26 | 1+520 | L | 15.00 | - | bitumiczny |
|  |  |  | 390,00 | 176,00 |  |

PRZEDMIAR  ROBÓT

### DROGA  GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE)   GMINA ROGOWO

OD  KM  0+000   DO  KM  1+597

| # LP |  | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODSTAWA KATALOGOWA | #### I ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+597 wsp. zm.0.4 | km 1.597 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych - inwentaryzacja od km 0+000 do km 1+597 | km 1,597 |

| LP | PODSTAWA KATALOGOWA | II ROBOTY RÓŻNE (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0407-0200 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III (uśredniona) (1597.00x0.75x2-zj26x0,75x5.00)x0.20=(2395,50-195,00)x0.20=440,10 | m3 440,10 |
| 2 | KNNR1 T 0201-1200 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w pobocza | m3 440,10 |
| 3 | KNNR1 T.0503-0500 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III Wg wyliczeń | m2 2298,00 |
| 4 | KNNR6 T.0605-0600analogia | D.03.01.01 Wykonanie przepustu drogowego śr.400mm z pp na ławie gr.20cm z pospółki z odtworzeniem rowu na długości po 10,00m przed i za przepustem | m 13,00 |
| 5 | KNNR6 T.0605-0300 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych przepustu (typowe) śr.400mm | szt 2 |
| 6 | KNNR6 T.0702-0100 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych śr. 50mm | azt 4 |
| 7 | KNNR6 T.0702-analogia 0500 0600 | D.07.02.01 Wykonanie oznakowania pionowe-go - trójkat szt 4 - pon. 0,3m2 szt 1 | szt 4 szt 1 |

| LP | PODSTAWA KATALOGOWA | III PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D.04.01.01 Wykonanie koryta gł. 35cm w gruncie kat.III Wg wyliczeń | m2 305,60 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III na odl.1km na odkład, pobocza 0.35x305.60=106,96 | m3 106,96 |
| 3 | KNNR6 T.0104-0310 analogia | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.15cm z piasku | m2 305,60 |
| 4 | KNNR6 T.0113-0100analogia | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm wg wyliczeń | m2 305,60 |
| 5 | KNNR6 T.1005-0400 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 7617,60 |
| 6 | KNNR6 T.0113-0400analogia | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy gr.7cm z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem warstwy odcinek od km 0+010 do km 1+597 1833,60+1205,00x4,80=7617,60 | m2 7617.60 |

| V | POZYCJA KATALOGOWA | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 7617,60 |
| 2 | KNNR6 T.0308-0111 analogia | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 | m2 7346,20 |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 7346,20 |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 7346,20 |
| 5 | KNNR6 T.0309-0113 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 z wcinką | m2 7214,02 |

|  |  | V ZJAZDY ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0100 | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm z rozplantowaniem gruntu w tym skrzyżowania zjazdy do posesji wg wyliczeń | m2 390,00 |
| 2 | KNNR6 T.0106 –0500 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 390,00 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0300 analogia | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia łamanego naturalnego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 20 cm | m2 390,00 |
|  | KNNR6 T 0309-0225analogia | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z BA gr.5cm | m2 390,00 |
| 4 | KNNR6 T.0605-0600analogia | D.10.07.01 Wykonanie przepustów średnicy 400mm z PP na zjazdach 18x9,00+2x7,00=176,00 | m 176,00 |
| 5 | KNNR6 T.0605-0300 | KNNR6 T.0605-0300analogia D.10.07.01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu typowe na przepustach | szt 40 |
| 6 | KNNR6 T.1302-0100analogia | D.06.04.01 Otworzenie rowów przydrożnych w gruncie kat. III | m 1650.00 |
| 7 | KNNR1 T.0201-1200 | D.06.04.01 Wywóz gruntu kat.III z odtworzenia rowów na odl. 1km 1650.00x1.50x0,2=495,00 | m3 495,00 |

SPORZĄDZIŁ:

### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

DNIA:  15.12. 2015