| KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi dojazdowej Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000,00 do km 0+079,61 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nr ST Kod poz. Przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość pozycji (zł) |
|  |  |  | Naz | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| x | x | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym | km | 0,08 |  |  |
| 2 | D.01.03.02 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 600mm z uprzednim odkopaniem przepustu | m | 8 |  |  |
| 3 | D.01.03.02 | Rozebranie ścianek czołowych przepustu z betonu | szt. | 2 |  |  |
| x | x | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 4 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | m3 | 120 |  |  |
| 5 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | m3 | 1 |  |  |
| x | x | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x |
| 6 | D.03.01.01 | Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 0.60m - pod koroną drogi | m | 8 |  |  |
| 7 | D.03.01.01 | Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kamieniem polnym na zaprawie cementowej | m2 | 5 |  |  |
| x | x | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 8 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni, zjazdów, miejsc postojowych i chodników | m2 | 410 |  |  |
| 9 | D.04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm | m2 | 410 |  |  |
| 10 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm | m2 | 369 |  |  |
| 11 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | 369 |  |  |
| 12 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | 369 |  |  |
| 13 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 336 |  |  |
| 14 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 336 |  |  |
| X | x | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 15 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W gr.3 cm | m2 | 336 |  |  |
| 16 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 3 cm | m2 | 320 |  |  |
| x | x | OZNAKOWANIE POZIOME | x | x | x | x |
| 17 | D07.01.01 | Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | m2 | 1 |  |  |
| x | x | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x | x | x |
| 18 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm | szt. | 2 |  |  |
| 19 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków do słupków | szt. | 2 |  |  |
| x | x | INNE ROBOTY | x | x | x | x |
|  | D.01.01.01 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,08 |  |  |
| 20 | D.10.08.01 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt. | 3 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK … % VAT: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

………………………………………………………………………………………………………..

DNIA: ………………………..

..……………………………………….

(podpis i pieczątka imienna

uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)