| KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- |
| BRANŻA KONSTRUKCYNO-BUDOWLANA |  |
| Nazwa inwestycji: | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych (Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie) |
| Adres inwestycji: | Miejscowość (obręb) Rogowo, działka nr 417 |
| Inwestor: | Gmina Rogowo |
| Adres inwestora: | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót: |  |
| Netto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Vat …. % (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Brutto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Słownie brutto: | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Ofertę sporządził: | …………………………………………………………………………………………………………………... |
| Data: | …………………………………………………………………………………………………………………… |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA KONSTRUKCYNO-BUDOWLANA |  |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych (Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie) |  |  |  |
| L.p. | Nazwa |  | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …% [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Architektura + konstrukcja |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne i pomiary |  |  |  |  |
| 1.2 | Fundamenty |  |  |  |  |
| 1.3 | Izolacje |  |  |  |  |
| 1.4 | Roboty murowe |  |  |  |  |
| 1.5 | Konstrukcja budynku |  |  |  |  |
| 1.6 | Zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej dla budynku |  |  |  |  |
| 1.7 | Konstrukcja dachowa, pokrycie i docieplenie |  |  |  |  |
| 1.8 | Posadzki |  |  |  |  |
| 1.9 | Wykończenie ścian i sufitów |  |  |  |  |
| 1.10 | Stolarka |  |  |  |  |
| 1.11 | Elewacja |  |  |  |  |
| 1.12 | Elementy zewnętrzne |  |  |  |  |
| 2 | Zagospodarowanie terenu + mała architektura |  |  |  |  |
| 2.1 | Droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i chodnikami do bezpośredniej obsługi przedszkola |  |  |  |  |
| 2.2 | Chodnik i ciąg pieszojezdny |  |  |  |  |
| 2.3 | Droga do obsługi autobusów |  |  |  |  |
| 2.4 | Parkingi i chodnik przy drodze powiatowej |  |  |  |  |
| 2.5 | Plac zabaw |  |  |  |  |
| 2.6 | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

|  |  | POZYCJE KOSZTORYSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  |  | przedm. |  |  |  |
| Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Architektura+konstrukcja |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne i pomiary |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0122- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin- | m3 | (32.2+2.86+ |  |  |
| d.1.1 | 01 | nym i nizinnym |  | 0.25+2)* |  |  |
|  |  |  |  | (2.07+19.0+ |  |  |
|  |  |  |  | 1.91+2)* |  |  |
|  |  |  |  | 1.15 = |  |  |
|  |  |  |  | 1071.804 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości | m2 | (32.2+2.86+ |  |  |
| d.1.1 | 01 | do 15 cm za pomocą spycharek |  | 0.25+2)* |  |  |
|  |  |  |  | (2.07+19.0+ |  |  |
|  |  |  |  | 1.91+2) = |  |  |
|  |  |  |  | 932.004 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą | m2 | 932.004 |  |  |
| d.1.1 | 02 | spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- | m3 | 932.004* |  |  |
| d.1.1 | 01 | biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II |  | 0.95 = |  |  |
|  |  |  |  | 885.404 |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem | m3 | 885.404- |  |  |
| d.1.1 | 01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | 35.544- |  |  |
|  |  |  |  | 77.776-1.2- |  |  |
|  |  |  |  | 1.091- |  |  |
|  |  |  |  | 3.074- |  |  |
|  |  |  |  | 0.133- |  |  |
|  |  |  |  | 38.925 = |  |  |
|  |  |  |  | 727.661 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0236- | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. | m3 | 727.661 |  |  |
| d.1.1 | 03 | I-III |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Fundamenty |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 1101- | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano | m3 | 35.544 |  |  |
| d.1.2 | 01 z.sz. 5.4. | pompę do betonu na samochodzie. |  |  |  |  |
|  | 9913 |  |  |  |  |  |
| 8 | NNRNKB 202 | (z.V) Ławy fundamentowe prostokątne o szer.do 1.3 m w | m3 | 77.776 |  |  |
| d.1.2 | 0264a-03 | deskow. systemowym- betonowanie przy użyciu pompy do |  |  |  |  |
|  |  | betonu na samochodzie beton C20/25 |  |  |  |  |
| 9 | NNRNKB 202 | (z.V) Stopy fundament.prostokątne o objęt.do 0.5 m3 w de- | m3 | 1.200 |  |  |
| d.1.2 | 0265a-01 | skow.systemowym- betonowanie przy użyciu pompy do be- |  |  |  |  |
|  |  | tonu na samochodzie beton C20/25/25 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0203- | Podkład betonowy pod piony komiowe, o objętości do 0,5 | m3 | 1.091 |  |  |
| d.1.2 | 01 | m3 - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |
| 11 | NNRNKB 202 | (z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. do 4 m pod stropy | m3 | 0.133 |  |  |
| d.1.2 | 0227-05 | monolityczne beton C25/30 |  |  |  |  |
| 12 | NNRNKB 202 | (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach | m3 | 3.074 |  |  |
| d.1.2 | 0230-01 | murowanych o gr. do 0.3 m beton C25/30 |  |  |  |  |
| 13 | NNRNKB 202 | (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce- | m3 | 38.925 |  |  |
| d.1.2 | 0136-02 | mentowej |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Izolacje |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- | m2 | 291.660 |  |  |
| d.1.3 | 02 | piku na gorąco ław fundamentowych betonowych |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe | m2 | 515.144 |  |  |
| d.1.3 | 09 | - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza |  |  |  |  |
|  |  | warstwa |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe | m2 | 515.144 |  |  |
| d.1.3 | 10 | - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i i |  |  |  |  |
|  |  | trzecia warstwa |  |  |  |  |
| 17 | KNR 0-23 2612- | Ocieplenie ścian fundamentowych płytami XPS gr. 8cm | m2 | 92.160 |  |  |
| d.1.3 | 01 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 0-23 2612- | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi | szt | 92.16*5.5 = |  |  |
| d.1.3 | 05 | - przymocowanie płyt styropianowych za |  | 506.880 |  |  |
|  |  | pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu |  |  |  |  |
| 19 | KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 92.19 |  |  |
| d.1.3 | 06 |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Roboty murowe |  |  |  |  |
| 20 | KNR-W 2-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do | m2 | 571.224 |  |  |
| d.1.4 | 0108-03 | 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego |  |  |  |  |
|  |  | długości 59 cm |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gru- | m2 | 201.294 |  |  |
| d.1.4 | 0127-03 | bości 12 cm |  |  |  |  |
| 22 | NNRNKB 202 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 156.400 |  |  |
| d.1.4 | 0160-01 |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z | szt | 23 |  |  |
| d.1.4 | 01 | cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przedm. |  |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu- | szt | 20 |  |  |
| d.1.4 | 02 | rowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków |  |  |  |  |
|  |  | i pustaków |  |  |  |  |
| 25 |  | Komin spalinowy systemowy | kpl | 1 |  |  |
| d.1.4 | analiza indywidu- |  |  |  |  |  |
|  | alna |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02 0122- | Kominy wentylacyjne z pustaków systemowych | m | 10*6.15 = |  |  |
| d.1.4 | 06 |  |  | 61.500 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 40 |  |  |
| d.1.4 | 02 |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokienników wewnętrznych | szt. | 23 |  |  |
| d.1.4 | 01 |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Konstrukcja budynku |  |  |  |  |
| 29 | NNRNKB 202 | (z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. do 4 m pod stropy | m3 | 0.610 |  |  |
| d.1.5 | 0227-05 | monolityczne beton C25/30 |  |  |  |  |
| 30 | NNRNKB 202 | (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach | m3 | 10.415 |  |  |
| d.1.5 | 0230-01 | murowanych o gr. do 0.3 m beton C25/30 |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2-02 | Belki i podciągi z betonu monolitycznego- z zastosowaniem | m3 | 3.248 |  |  |
| d.1.5 | 0210-03 | pompy do betonu beton C25/30 |  |  |  |  |
| 32 | NNRNKB 202 | (z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskie | m2 | 4.02*9.3 = |  |  |
| d.1.5 | 0230a-02 |  |  | 37.386 |  |  |
| 33 | NNRNKB 202 | (z.II) Płyty żelbetowe stropów dachów - dodatek za każdy 1 | m2 | 4.02*9.3 = |  |  |
| d.1.5 | 0230a-05 | cm różnicy grubości płyty |  | 37.386 |  |  |
|  |  | Krotność = 5 |  |  |  |  |
| 34 | KNR-W 2-02 | Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do | m3 | (37.68+ |  |  |
| d.1.5 | 20225-04 | 30 cm beton C25/30 |  | 37.68+ |  |  |
|  |  |  |  | 18.02+ |  |  |
|  |  |  |  | 18.02+ |  |  |
|  |  |  |  | 37.18+ |  |  |
|  |  |  |  | 11.76+5.76+ |  |  |
|  |  |  |  | 5.76+5.76+ |  |  |
|  |  |  |  | 5.76+2.82+ |  |  |
|  |  |  |  | 2.82+2.82+ |  |  |
|  |  |  |  | 11.76)*0.24* |  |  |
|  |  |  |  | 0.24 = |  |  |
|  |  |  |  | 11.727 |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0322- | Obsadzenie osadzenie marek stalowych | szt. | 48 |  |  |
| d.1.5 | 01 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej dla budynku |  |  |  |  |
| 36 | NNRNKB 202 | (z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budyn- | t | 0.562+ |  |  |
| d.1.6 | 0291-01 | ków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi |  | 0.107+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.126+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.0022+(40* |  |  |
|  |  |  |  | 0.00475)+ |  |  |
|  |  |  |  | (0.017*2)+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.0324+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.01381+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.01172+ |  |  |
|  |  |  |  | (0.01051*4) |  |  |
|  |  |  |  | +0.0528+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.00304+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.042+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.018+0.152 |  |  |
|  |  |  |  | = 1.389 |  |  |
| 37 | NNRNKB 202 | (z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budyn- | t | 6.682 |  |  |
| d.1.6 | 0291-02 | ków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Konstrukcja dachowa,pokrycie i docieplenie |  |  |  |  |
| 38 |  | Wykonanie,dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu | t | 27.859- |  |  |
| d.1.7 | analiza indywidu- | wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym |  | 0.21658 = |  |  |
|  | alna |  |  | 27.642 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 0607- | Ułożenie folii paroizolacyjnej na stropie podwieszanym | m2 | 31.72*18.52 |  |  |
| d.1.7 | 01 |  |  | = 587.454 |  |  |
|  | analiza indywidu- |  |  |  |  |  |
|  | alna |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pio- | m2 | 587.454+ |  |  |
| d.1.7 | 06 | nowe z płyt układanych na sucho-izolacja skośna i na stro- |  | 663.20 = |  |  |
|  |  | pie podwieszanym |  | 1250.654 |  |  |
| 41 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | (4.02*9.3) = |  |  |
| d.1.7 | 0504-02 |  |  | 37.386 |  |  |
| 42 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy | m2 | (4.02+9.3+ |  |  |
| d.1.7 | 0504-03 | nawierzchniowej |  | 9.3)*0.65 = |  |  |
|  |  |  |  | 14.703 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | przedm. |  |  |  |
| 43 | NNRNKB 202 | (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trape- | m2 |  | 20.28* |  |  |
| d.1.7 | 0529-02 | zową |  |  | (1.22+15+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.7+2.85+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.85+7.1+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.22) = |  |  |
|  |  |  |  |  | 668.023 |  |  |
| 44 | KNR 2-02 0410- | Montaż wiatrownic i deski czołowej z płyty OSB | m2 |  | (32.48+ |  |  |
| d.1.7 | 01 |  |  |  | 32.48+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.56+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.56)*0.2 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.216 |  |  |
| 45 | KNR-W 2-02 | Wykonanie podbitki z desek profilowanych | m2 |  | (32.48+ |  |  |
| d.1.7 | 2605-01 |  |  |  | 32.48+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.56+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.56)*0.5 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 53.040 |  |  |
| 46 | NNRNKB 202 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m |  | 32.48+32.48 |  |  |
| d.1.7 | 0517-04 | powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm |  |  | = 64.960 |  |  |
| 47 | NNRNKB 202 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powle- | m |  | 4*3.3 = |  |  |
| d.1.7 | 0519-03 | kanej okrągłych o śr. 12 cm |  |  | 13.200 |  |  |
| 48 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 |  | 32.72*0.25* |  |  |
| d.1.7 | 0541-01 | rozwinięciu do 25 cm |  |  | 2 = 16.360 |  |  |
| 49 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 |  | 64.478 |  |  |
| d.1.7 | 0541-02 | rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Posadzki |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-02 1101- | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto- | m3 |  | 518.22*0.2 |  |  |
| d.1.8 | 07 | wym |  |  | = 103.644 |  |  |
| 51 | KNR 2-01 0236- | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. | m3 |  | 518.22*0.2 |  |  |
| d.1.8 | 03 | I-III |  |  | = 103.644 |  |  |
| 52 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży- | m3 |  | 518.22*0.15 |  |  |
| d.1.8 | 1101-03 | teczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu |  |  | = 77.733 |  |  |
|  |  | na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR-W 2-02 | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.8 | 1116-07 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.8 | 01 | nowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2 warstwy |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.8 | 03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |  |
|  |  | gr. 10cm |  |  |  |  |  |
| 56 | NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro | m2 |  | 72.3 |  |  |
| d.1.8 | 1127-01 | pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" |  |  |  |  |  |
| 57 | NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko | m2 |  | 139.21+ |  |  |
| d.1.8 | 1127-02 | pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- |  |  | 47.35+ |  |  |
|  |  | mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 |  |  | 259.36 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 445.920 |  |  |
| 58 | NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane | m2 |  | 518.22+72.3 |  |  |
| d.1.8 | 1127-03 | przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad |  |  | = 590.520 |  |  |
|  |  | 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 3 |  |  |  |  |  |
| 59 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i impregnatami do gruntowania nasiąkliwych, chłonnych podłoży | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.8 | 1134-01 | - powierzchnie poziome |  |  |  |  |  |
| 60 | KNNR 2 1208- | Samopoziomujące wylewka korygująco-wyrównującą gr | m2 |  | 445.92 |  |  |
| d.1.8 | 01 | 2mm-pod wykładzinę |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-02 1115- | Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłog. | m2 |  | 259.36+ |  |  |
| d.1.8 | 06 |  |  |  | 139.21+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 47.35 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 445.920 |  |  |
| 62 | KNR 2-02 1113- | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe-wykładzina dy- | m2 |  | 259.36*1.1 |  |  |
| d.1.8 | 01 | wanopodobna z wywinięciem na ściany |  |  | = 285.296 |  |  |
|  |  | cokolik h=10cm |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 2-02 1112- | Posadzki z wykładzin z wywinięciem na ściany z tworzyw | m2 |  | (139.21+ |  |  |
| d.1.8 | 05 | sztucznych PCW cokolik h=10cm |  |  | 47.35)*1.1 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 205.216 |  |  |
| 64 | KNR 2-02 1112- | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2 |  | 205.216 |  |  |
| d.1.8 | 09 | wykładzin rulonowych |  |  |  |  |  |
| 65 | NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES | m2 |  | 72.3 |  |  |
| d.1.8 | 2808-05 | o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | przedm. |  |  |  |
| 66 | NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES cm na zapra- | m |  | 4.14+4.14+ |  |  |
| d.1.8 | 2809-04 | wie klejowej |  |  | 3.12+3.12- |  |  |
|  |  |  |  |  | 1+2.21+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.21+3-1+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.28+2.28+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.52+2.52- |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.9+2.22+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.22+5.76+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.76-0.9- |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.0+2.28+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.28+2.44+ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.44-2 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 50.140 |  |  |
| 67 | KNR 2-02 1114- | Okładziny połaczeń w miejscach progów-motaż listew pro- | m |  | 6+1.6+1.6+ |  |  |
| d.1.8 | 08 | gowych AL |  |  | 1.8+2+3 = |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.000 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Wykończenie ścian i sufitów |  |  |  |  |  |
| 68 | NNRNKB 202 | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie meta- | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.9 | 2030-02 | lowym |  |  |  |  |  |
| 69 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i impregnatami do gruntowania nasiąkliwych, chłonnych podłoży | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.9 | 1134-01 | - powierzchnie poziome |  |  |  |  |  |
| 70 | NNRNKB 202 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.9 | 2015-04 | pach na podłożu z płyt gipsowych |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2 |  | 518.22 |  |  |
| d.1.9 | 03 | wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego | m2 |  | 1154.776 |  |  |
| d.1.9 | 01 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm | m2 |  | 1154.776 |  |  |
| d.1.9 | 08 | wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 2-02 2009- | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z | m2 |  | 1154.776 |  |  |
| d.1.9 | 02 | gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na |  |  |  |  |  |
|  |  | podłożu z tynku |  |  |  |  |  |
| 75 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i impregnatami do gruntowania nasiąkliwych, chłonnych podłoży | m2 |  | 1154.776 |  |  |
| d.1.9 | 1134-02 | - powierzchnie pionowe |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 2-02 1504- | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową | m2 |  | 465.157 |  |  |
| d.1.9 | 05 | podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR 2-02 1505- | Malowanie ścian farbą | m2 |  | 555.759 |  |  |
| d.1.9 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KNR 2-02 0829- | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  | 133.186 |  |  |
| d.1.9 | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | KNNR 2 0805- | Licowanie ścian płytkami 20x25cm na zaprawie klejowej | m2 |  | 133.186 |  |  |
| d.1.9 | 02 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Stolarka |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 0-19 1023- | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m2 |  | 2.1*1.8*18 = |  |  |
| d.1.1 | 11 | dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 |  |  | 68.040 |  |  |
| 0 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 81 | KNR 0-19 1023- | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką | m2 |  | 6.360 |  |  |
| d.1.1 | 04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | KNR 0-19 1023- | Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia | m2 |  | 27.420 |  |  |
| d.1.1 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KNR AT-12 | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone | m2 |  | 41.000 |  |  |
| d.1.1 | 0109-01 | w ścianach |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | KNR AT-12 | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone | m2 |  | 41.000 |  |  |
| d.1.1 | 0109-03 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KNR AT-12 | Drzwi systemowe przesuwne | m2 |  | 6.000 |  |  |
| d.1.1 | 0109-01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KNR 0-19 1024- | Montaż ścianek WC z drzwiami | m2 |  | 12*2.25 = |  |  |
| d.1.1 | 10 |  |  |  | 27.000 |  |  |
| 0 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KNNR 7 0505- | Przegrody PCV z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 | m2 |  | 2.22*2.0 = |  |  |
| d.1.1 | 01 |  |  |  | 4.440 |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzch- | m2 |  | 0.9*2.0 = |  |  |
| d.1.1 | 03 | ni do 2 m2 |  |  | 1.800 |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Elewacja |  |  |  |  |  |
| 89 | KNR 0-23 2612- | Zamocowanie listwy cokołowej | m |  | 18.52+ |  |  |
| d.1.1 | 09 |  |  |  | 18.52+ |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 31.96+31.96 |  |  |
|  |  |  |  |  | = 100.960 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przedm. |  |  |  |
| 90 | KNR 0-23 2612- | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym gr. | m2 | 214.404 |  |  |
| d.1.1 | 01 | 14cm- przyklejenie płyt styropianowych do ścian |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 0-23 2612- | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plas- | szt | 214.404*5.5 |  |  |
| d.1.1 | 05 | tikowych do ścian z betonu |  | = 1179.222 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 214.404 |  |  |
| d.1.1 | 06 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KNR 0-23 2612- | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 183.800 |  |  |
| d.1.1 | 08 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 214.404 |  |  |
| d.1.1 | 02 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | KNR 0-23 0931- | Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 214.404 |  |  |
| d.1.1 | 01 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy | m2 | 214.404 |  |  |
| d.1.1 | 02 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbą | m2 | 214.404 |  |  |
| d.1.1 | 0602-02 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | KNR 2-02 0923- | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 8.156 |  |  |
| d.1.1 | 04 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokienników zewnętrznych | szt. | 23 |  |  |
| d.1.1 | 01 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | KNR-W 2-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm | m2 | (18.52+ |  |  |
| d.1.1 | 0919-02 | ścian |  | 18.52+ |  |  |
| 1 |  |  |  | 31.96+ |  |  |
|  |  |  |  | 31.96)*0.3 = |  |  |
|  |  |  |  | 30.288 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Elementy zewnętrzne |  |  |  |  |
| 101 | KNR 2-02 0405- | Konstrukcja tarasu z bali pod deski tarasowe | m2 | 107.280 |  |  |
| d.1.1 | 02 |  |  |  |  |  |
| 2 | analogia |  |  |  |  |  |
| 102 | KNR 2-02 1110- | Ułożenie podłogi z desek tarasowych | m2 | 107.280 |  |  |
| d.1.1 | 02 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Dostawa i montaż wycieraczki aluminiowej, | m2 | 1.20*1.00 = |  |  |
| d.1.1 | wycena indywi- | wysoka. 22mm |  | 1.200 |  |  |
| 2 | dualna |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zagospodarowanie terenu+mała architektura |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i chodnikami do bezpośredniej obsługi przedszkola |  |  |  |  |
| 104 | KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- | ha | 1.3 |  |  |
| d.2.1 | 02 | nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych |  |  |  |  |
| 105 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości | m2 | 1095.86 |  |  |
| d.2.1 | 01 0126-02 | 30 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |
| 106 | KNNR 6 0103- | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- | m2 | 1095.86 |  |  |
| d.2.1 | 03 | nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- |  |  |  |  |
|  |  | wierzchni |  |  |  |  |
| 107 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i | m2 | 1095.86 |  |  |
| d.2.1 | 01 | chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm |  |  |  |  |
| 108 | KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki | m3 | 526.33 |  |  |
| d.2.1 | 03 | 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła- |  |  |  |  |
|  |  | dowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |
| 109 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm | m2 | 811.86 |  |  |
| d.2.1 | 01 |  |  |  |  |  |
| 110 | KNNR 6 0113- | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 284 |  |  |
| d.2.1 | 06 |  |  |  |  |  |
| 111 | KNNR 6 0113- | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 811.86 |  |  |
| d.2.1 | 05 |  |  |  |  |  |
| 112 | KNNR 6 0110- | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 | 811.86 |  |  |
| d.2.1 | 03 | wych gr. 7 cm |  |  |  |  |
| 113 | KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicz- | m2 | 811.86 |  |  |
| d.2.1 | 04 | nie o gr.5 cm |  |  |  |  |
| 114 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 | 811.86 |  |  |
| d.2.1 | 03 | wych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) |  |  |  |  |
| 115 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 | 811.86 |  |  |
| d.2.1 | 03 | wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) |  |  |  |  |

| Lp. |  | Podstawa |  | Opis |  | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | przedm. |  |  |  |
| 116 |  | KNNR 6 0502- |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.1 |  | 03 |  | na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskiem |  |  |  |  |  |
| 117 |  | KNNR 6 0403- |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z |  | m | 362.21 |  |  |
| d.2.1 |  | 03 |  | wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Chodnik i ciąg pieszojezdny |  |  |  |  |  |
| 118 |  | KNNR 1 0112- |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |  | ha | 0.3 |  |  |
| d.2.2 |  | 02 |  | nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych |  |  |  |  |  |
| 119 |  | KNR 2-01 0126- |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości |  | m2 | 213.51 |  |  |
| d.2.2 |  | 01 0126-02 |  | 30 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |  |
| 120 |  | KNR 2-31 0101- |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i |  | m2 | 213.51 |  |  |
| d.2.2 |  | 01 |  | chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm |  |  |  |  |  |
| 121 |  | KNNR 6 0103- |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- |  | m2 | 213.51 |  |  |
| d.2.2 |  | 03 |  | nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wierzchni |  |  |  |  |  |
| 122 |  | KNR 2-01 0206- |  | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki |  | m3 | 213.51*0.3 |  |  |
| d.2.2 |  | 03 |  | 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła- |  |  | = 64.053 |  |  |
|  |  |  |  | dowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  |
| 123 |  | KNNR 6 0113- |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm |  | m2 | 317.24 |  |  |
| d.2.2 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | KNNR 6 0105- |  | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicz- |  | m2 | 213.51 |  |  |
| d.2.2 |  | 04 |  | nie o gr.5 cm |  |  |  |  |  |
| 125 |  | KNNR 6 0502- |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm |  | m2 | 213.51 |  |  |
| d.2.2 |  | 03 |  | na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskiem |  |  |  |  |  |
| 126 |  | KNNR 6 0404- |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |  | m | 283.79 |  |  |
| d.2.2 |  | 05 |  | mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wą |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Droga do obsługi autobusów |  |  |  |  |  |
| 127 |  | KNNR 1 0112- |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |  | ha | 0.2 |  |  |
| d.2.3 |  | 02 |  | nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych |  |  |  |  |  |
| 128 |  | KNR 2-01 0126- |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 01 0126-02 |  | 30 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |  |
| 129 |  | KNR 2-31 0101- |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 01 |  | chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm |  |  |  |  |  |
| 130 |  | KNNR 6 0103- |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 03 |  | nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wierzchni |  |  |  |  |  |
| 131 |  | KNR 2-01 0206- |  | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki |  | m3 | 284*0.3 = |  |  |
| d.2.3 |  | 03 |  | 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła- |  |  | 85.200 |  |  |
|  |  |  |  | dowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  |
| 132 |  | KNNR 6 0113- |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 01 |  | Krotność = 2 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | KNNR 6 0110- |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 03 |  | wych gr. 7 cm |  |  |  |  |  |
| 134 |  | KNNR 6 0308- |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 03 |  | wych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) |  |  |  |  |  |
| 135 |  | KNNR 6 0309- |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |  | m2 | 284 |  |  |
| d.2.3 |  | 03 |  | wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) |  |  |  |  |  |
| 136 |  | KNNR 6 0403- |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z |  | m | 50 |  |  |
| d.2.3 |  | 03 |  | wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Parkingi i chodnik przy drodze powiatowej |  |  |  |  |  |
| 137 |  | KNNR 1 0112- |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |  | ha | 0.2 |  |  |
| d.2.4 |  | 02 |  | nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych |  |  |  |  |  |
| 138 |  | KNR 2-31 0101- |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i |  | m2 | 213.60 |  |  |
| d.2.4 |  | 01 |  | chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm |  |  |  |  |  |
| 139 |  | KNR 2-01 0126- |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości |  | m2 | 213.54 |  |  |
| d.2.4 |  | 01 0126-02 |  | 30 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |  |
| 140 |  | KNNR 6 0502- |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm |  | m2 | 213.53 |  |  |
| d.2.4 |  | 03 |  | na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskiem |  |  |  |  |  |
| 141 |  | KNNR 6 0404- |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |  | m | 65 |  |  |
| d.2.4 |  | 05 |  | mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wą |  |  |  |  |  |
| 142 |  | KNNR 6 0113- |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm |  | m2 | 213.53 |  |  |
| d.2.4 |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | KNNR 6 0105- |  | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicz- |  | m2 | 213.53 |  |  |
| d.2.4 |  | 04 |  | nie o gr.5 cm |  |  |  |  |  |
| 144 |  | KNNR 6 0403- |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z |  | m | 50 |  |  |
| d.2.4 |  | 03 |  | wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis |  | Jedn. |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  |  |  |  |  | przedm. |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | Plac zabaw |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | KNNR 1 0112- |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |  | ha |  | 0.2 |  |  |
| d.2.5 |  | 02 |  | nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | KNR 2-01 0126- |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości |  | m2 |  | 317.24+ |  |  |
| d.2.5 |  | 01 0126-02 |  | 30 cm za pomocą spycharek |  |  |  | 188.89 = |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 506.130 |  |  |
| 147 |  | KNR 2-31 0101- |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i |  | m2 |  | 10*12*2 = |  |  |
| d.2.5 |  | 01 |  | chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm |  |  |  | 240.000 |  |  |
| 148 |  | KNNR 6 0103- |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- |  | m2 |  | 240 |  |  |
| d.2.5 |  | 03 |  | nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wierzchni |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | KNR 2-02 1101- |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto- |  | m3 |  | 240*0.2 = |  |  |
| d.2.5 |  | 07 |  | wym |  |  |  | 48.000 |  |  |
| 150 |  |  |  | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw |  | kpl |  | 1 |  |  |
| d.2.5 |  | analiza indywidu- |  | Piaskownica Bujak sprężynowy Zjeżdżalnia Huśtawka pojedyncza Ławka Piaskownica Huśtawka podwójna Zestaw ze zjeżdżalnią Ławka Razem 9 sztuk urządzeń |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | KNR 2-23 0401- |  | Ogrodzenie panelowe-panel kratowy |  | m |  | 35+22+39+ |  |  |
| d.2.6 |  | 03 |  |  |  |  |  | 33+26+ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9+32+ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41-5 = |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 236.900 |  |  |
| 152 |  | KNR 2-23 0402- |  | Furtka przemysłowa |  | szt. |  | 1 |  |  |
| d.2.6 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | KNR 2-23 0402- |  | Brama ogrodzeniowa przemysłowa |  | szt. |  | 1 |  |  |
| d.2.6 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |