GMINA ROGOWO 87-515 ROGOWO ## KOSZTORYS OFERTOWY #### OBIEKT: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120505c CHARSZEWO – RUDA #### OD KM 0+000 DO KM 1+438 #### ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+925 GMINA ROGOWO LOKALIZACJA: DROGA GMINNA NR 120 505C CHARSZEWO – RUDA OD KM 0+000 DO KM 1+438 GMINA ROGOWO ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+925

###### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

###### OFERTA

DROGA  GMINNA   CHARSZEWO – RUDA  OD KM 0+000 DO KM 1+438

ODCINEK OD KM 0+000  DO KM  0+925

##### GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE,SKARPY |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | PODBUDOWA -GEOKRATA |  |  |  |
| 6 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 7 | CHODNIK BITUMICZNY,PERON, PAS ZIELENI |  |  |  |
| 8 | ZJAZDY, SKRZYZOWANIA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

#### SŁOWNIE  BRUTTO:

#### SPORZĄDZIŁ:

#### DNIA

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA NR 120 505C  CHARSZEWO - RUDA    OD KM 0+000 DO   KM 0+925

GMINA  ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+925 | km 0.925 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+925 | km 0.925 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 14 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - 4 - tabliczki T - 2 - typu E - 4 - typu D - 4 aktywne D 6 - 2 (pulsujący) ze źródłem diody LED (pulsatory żółte), z czujnikiem ruchu pieszego (podczerwień), akumulator żelowy, z zasilaniem słonecznym | szt 4 szt 2 szt 4 szt 4 szt 2 |  |  |
| 3 | D,07,01.01 Malowanie farbą białą akrylową ciągła z przerywanymi na zjazdach, skrzyżowaniach wojewódzka, skrzyżowanie 0,12x4x25,00+5,00x0,5x0,30+40,00x0,5x 0,12+25,00x2x0,5x0,12=12,00+0,75+2,40+ 3,00=18,15 -przejście dla pieszych 4,00x5,50x0.5x2=22,00 droga gminna ciągła obustronnie z przerywanymi na zjazdacha, skrzyżowaniach (925,00x2-30x5,00)x0,12=204,00 zjazdy 30x5.00x0,12x0,5=9,00 symbole, P 17 (2) - 4,00 razem 18,15+22,00+204,00+9,00+4.00= =257,15 | m2 257,15 |  |  |
| 4 | D.03.01.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych - zasuw 10szt x0,10=1,00 | m3 1,00 |  |  |
| 5 | D.03.01.01 Przebudowa hydrantów nadziemnych (ich demontaż), na podziemne z podwójnym zamknięciem | szt 3 |  |  |
| 6 | D.03.01.01 Wykonanie przepustu śr.400mm z PP na ławie gr.20cm z pospółki - km 0+607 | m 12,00 |  |  |
| 7 | D,03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 400m | szt 1 |  |  |
| 8 | D.03.01.01 Wykonanie studni rewizyjnej śr.100cm z osadnikiem, z płytą żelbetową z otworem i wpustem ulicznym zloklalizowanym w linii ścieku, z podłączeniem do przepustu śr.400mm z pp strona prawa km 0+607 | szt 1 |  |  |
| 9 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy sztywnych stalowych SP09(lub równoważne) | m 156,00 |  |  |
| 10 | D.07.06.02 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z przeciągiem 32mm z rozstawem 200cm, z pomalowaniem na kolor żółty wg wyliczeń | m 70,00 |  |  |
| 11 | D.07.02.01 Montaż wolnostojącego – punktu świelnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnymi wg wykazu | szt 2 |  |  |
| 12 | D.08.05.01 Wbudowanie ścieków przykrawężnikowych szerokości 50cm na ławie z betonu z oporem zewnętrznym z C12/15 | m 130,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE, SKARPY, ZIELEŃ (CPV 45111200-0) |  | ILOŚĆ ROBÓT |  | CENA JEDN |  | WARTOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych z dowozem w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp, pobocza na odkład wg tabeli |  | m3 953,30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 1227,23+953,30=2180,53 |  | m3 2180,53 |  |  |  |  |
| 3 |  | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III wg tabeli |  | m3 1227,23 |  |  |  |  |
| 4 |  | D.06.03.01 Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat.III |  | m2 1997,30 |  |  |  |  |
| 5 |  | D.06.03.01 Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III w tym wzdłuż chodnika wg tabeli |  | m2 3291,65 |  |  |  |  |
| 6 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp i pasa zieleni poprzez humusowanie warstwa gr.5cm z obsianiem i dowozem humusu wg wyliczeń |  | m2 854,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp płytami ażurowymi (wielootworowe) o wym. 60x40x10cm na podsypce piaskowej wg wyliczeń |  | m2 173,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | D.06.01.01 Umocnienie pasa zieleni i pobocza brukowcem16-20cm na podsypce cem-piaskowej gr.10cm wg wyliczeń |  | m2 422,24 |  |  |  |  |
| 9 |  | D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12/15 wg wyliczeń |  | m 718,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku pod brukowiec Wg wyliczeń |  | m2 422,24 |  |  |  |  |
|  |  | R A Z E M NETTO |  |  |  |  |  |  |

| I | 1V PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne drogi, zieleń Wg wyliczeń | m2 5392,52 |  |  |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wyliczeń | m2 5392,52 |  |  |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm wg wyliczeń | m2 5392,52 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm przy gr. warstwy 8cm z zamiałowaniem i zaklinowaniem | m2 5392,52 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| I | V PODBUDOWA-GEOKRATA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł.40cm od km 0+160 do km 0+210 na całej szerokości korony z chodnikiem 10,00x50,00=500,00 wg wyliczeń | m2 500,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 500,00x0,40=200,00 | m3 200,00 |  |  |
| 3 | D.04.02.01a analogia Ułozenie geowłókniny o wytrzymałości 10kN/m | m2 500,00 |  |  |
| 4 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.10cm z piasku wg wyliczeń | m2 500,00 |  |  |
| 5 | D.10.10.10l Wykonanie wzmocnienia podłoża kamieniem naturalnym łamanym 0/63mm przy gr. warstwy 6cm pod geokratę | m2 500,00 |  |  |
| 6 | D.10.10.01l Wykonanie warstwy gr.10cm z kamienia naturalnego łamanego 0/25mm wzmocnionej geokratą wys.50mm z wypełnieniem geokraty kamieniem z zakotwieniem geokraty | m2 500,00 |  |  |
| 7 | D.10.10.01l Wykonanie warstwy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm przy gr. warstwy 10cm | m2 500,00 |  |  |
| 8 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 500,00 |  |  |
| 9 | D.04.08.01 Wykonanie profilowania masą MMA w ilości 50kg/m2 pod geosiatkę (pod jezdnię) 5,80x50,00x0,050=14,50mg | mg 14,50 |  |  |
| 10 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej (profilowej) | m2 500,00 |  |  |
| 11 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej bitumem | m2 500,00 |  |  |
| 12 | D.05.03.26a Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m | m2 500,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VI | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 5392,52-500,00=4892,52 wg wyliczeń | m2 4892,52 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 4892,52 |  |  |
| 3 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 | m2 5207,52 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 5207,52 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 5207,52 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 | m2 5115,02 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VII | #### CHODNIK BITUMICZNY, PERON #### PAS ZIELENI (CPV 4523253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.08.02.05 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych | m2 1239,30 |  |  |
| 2 | D.08.02.05 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku 1,70x725,00-1.70x10x5,00=1147,50 | m2 1147,50 |  |  |
| 3 | D.08.02.05 Wykonanie podbudowy gr.12cm z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiłowaniem | m2 1147,50 |  |  |
| 4 | D.08.02.05 Oczyszczenie podbudowy z kamienia j.w. | m2 1147,50 |  |  |
| 5 | D.08.02.05 Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2 i 100kg/m2 (0+160-0+210) 1147,50x0,050+85,00x0,100=57,37+8,50= 65,87 | Mg 65,87 |  |  |
| 6 | D.08.02.05 Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej 1147,50+85,00=1232,50 | m2 1232,50 |  |  |
| 7 | D.08.02.05 Skropienie profilowania bitumem | m2 1232,50 |  |  |
| 8 | D.08.02.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA | m2 1147,50 |  |  |
| 9 | D.08.02.02 Wykonanie koryta gł. 21cm w gruncie kat.III z wywozem na odl. 1km pod peron | m2 102,00 |  |  |
| 10 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 przy peronie Wg wyliczeń | m 42,00 |  |  |
| 11 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego 15x25cm na ławie z betonu C12-15 | m 8,00 |  |  |
| 12 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr.5cm pod perony | m2 102.00 |  |  |
| 13 | D.08.02.02 Wykonanie peronu z kostki betonowej gr.6cm prostokątnej szarej na podsypce cem-piaskowej gr.10cm | m2 102,00 |  |  |
| 14 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C12/15z oporem wg wyliczeń | m 58,50 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| #### VIII | ZJAZDY ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 30 cm z rozplantowaniem gruntu wg tabeli | m2 474,50 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 474,50 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy zjazdów z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 474,50 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm AC11S50/70 z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw, skrzyżowaniach | m2 474,50 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Dnia: